附件2

2023年度全市测绘地理信息“双随机”

监督抽查技术方案

为指导做好2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查工作，统一技术路线和标准尺度，确保“双随机”监督抽查工作质量，制定本技术方案。

# 一、抽查依据

## （一）法规制度

1.《中华人民共和国测绘法》

2.《中华人民共和国测绘成果管理条例》

3.《安徽省测绘条例》

4.《测绘资质管理办法》

5.《测绘资质分类分级标准》

6.《测绘地理信息质量管理办法》

7.《测绘成果质量监督抽查管理办法》

8.《自然资源部关于加强地质勘查和测绘行业安全生产管理的指导意见》（自然资发〔2021〕47号）

9.《国家测绘地理信息局关于进一步加强测绘地理信息成果安全保密管理的意见》（国测成发〔2015〕8号）

10.《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2022年地质勘查和测绘行业安全生产工作的通知》（皖自然资矿权函〔2022〕19号）

11.《安徽省国土资源厅关于开展测绘地理信息项目登记备案的通知》（皖国土资函〔2018〕421号）

## （二）技术标准

12.《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

13.《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）

14.《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》（CH/T 1018-2009）

15.受检项目所依据的有关法律法规、国家标准、行业标准、方案、设计书、测绘任务书、合同书等

# 二、术语和定义

下列术语和定义适用于本技术方案。

1.测绘成果：通过对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性进行测定、采集、表述，以及对获取的数据、信息等进行处理，形成的数据、信息、图件、系统以及相关技术资料。

2．单位成果：为实施测绘成果检查与验收而划分的基本单位。例如：大地测量成果以“点”或“测段”为单位；像片控制测量成果以“区域网”、“景”为单位；地形测量、地图编制、地籍测绘等测绘成果的各种比例尺地形图或影像平面图以“幅”为单位；房产面积测算成果以“幢”为单位。

3．批：按同一生产条件或规定的方式汇总起来的同一测区、相同规格的同类型单位成果集合。

4.检验批：检查与验收实施过程中，将批划分为一个或多个分别进行成果质量检验的成果质量集合。

5．批量：批成果中单位成果的数量。

6．样本：从检验批中抽取的用于判定批成果质量的单位成果集合。

7．样本量：样本中单位成果的数量。

8．全数检查：对检验批中全部单位成果逐一进行的检查。

9．抽样检查：从检验批中按照一定的抽样规则抽取样本进行的检查。

10．质量元素：说明质量的定量、定性组成部分。即成果满足规定要求和使用目的的基本特性。（质量元素的适用性取决于成果的内容及其成果规范，并非所有的质量元素适用于所有成果）

11．质量子元素：质量元素的组成部分，描述质量元素的一个特定方面。

12．检查项：质量子元素的检查内容。说明质量的最小单位，质量检查和评定的最小实施对象。

13．详查：对单位成果质量要求的全部检查项进行的检查。

14．概查：对单位成果质量要求的部分检查项进行的检查。（部分检查项一般指重要的、特别关注的质量要求或指标，或系统性的偏差、错误。）

15．错漏：检查项的检查结果与要求存在的差异。（根据差异的程度，将其分为A、B、C、D四类错误类型。A类：极重要检查项的错漏，或检查项的极严重错漏；B类：重要检查项的错漏，或检查项的严重错漏；C类：较重要检查项的错漏，或检查项的较重错漏；D类：一般检查项的轻微错漏。）

16．高精度检测：检测的技术要求高于生产的技术要求。

17．同精度检测：检测的技术要求与生产的技术要求相同。

18．权：单位成果的各质量元素在整个单位成果质量中所占的比重。

19．批质量：检验批的质量。

20．合格质量水平：在抽样检验中认为可以接受的过程平均（即一列初次提交检验批的平均质量）和不可接受的过程平均的分界线。

21．合格判定数：作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数。

22．不合格判定数：作出批不合格判断样本中所允许的最小不合格品数。

23．抽样方案：样本大小和判定数组或判定数的组合，以（n,Ac,Re)或（n，C)表示。

24．抽样程序：使用抽样方案判定批合格与否的过程。

25．一次抽样方案：由样本大小和判定数组或判定数结合在一起的抽样方案。

26．样本大小字码：根据提交检验批的批量与检验水平确定的样本大小字母代码。

27．符号、代号：N:批量，n:样本大小，C：合格判定数，E：不合格判定数，a：批质量，AQL：合格质量水平，IL：检验水平。

# 三、检查程序

监督抽查检查组按照制定计划、现场检查、质量评定及结果确认的程序实施检查。

## （一）制定计划

1.制定实施计划

根据启动会随机抽取的受检单位，充分考虑项目类型、专家专业等情况，制定检查实施计划。

2.发放通知单

按实施计划安排，向受检单位发放监督抽查通知单（附件2-1），并告知成果资料、人员、仪器和设备等检查配合事项。

## （二）现场检查

1.召开首次会

参会人员包括监督抽查领导小组成员、受检单位相关人员、检查组成员。会议内容包括：受检单位汇报测绘地理信息安全保障措施和管理制度、技术和质量保证体系、测绘成果和资料档案管理制度等测绘资质情况、受检测绘项目情况、地理信息安全保密情况和测绘安全生产情况（提纲见附件2-4）。检查组介绍检查工作安排，提出成果资料、规范和技术标准、人员和仪器设备等方面的配合要求，确定并宣布抽样方案（附表1、2）、检查的主要内容和具体时间安排，填写首次会议签到表（附表3）等。

2.现场检查

（1）检查组对测绘资质检查、测绘安全生产检查采用资料检查和实地核查相结合的方式按照本技术方案相关检查表格逐项进行检查，受检单位相关人员需全程陪同，检查组成员及时填写相应检查表格，由检查人员签字，检查组组长复核签字，受检单位盖章确认。

（2）由检查组根据受检项目成果的具体情况按照抽样方案确定样本量，抽取样本，填写抽样单（附件2-5）。样本中的数据成果应刻录光盘，所有样品经双方确认后，加盖受检单位公章并封样。根据检验参数（质量元素）进行内、外业检查，填写主要质量问题记录表（附表4）和技术资料检查记录表（附表5）。

3.召开末次会

参会人员与首次会相同。会议内容主要为：检查组向受检单位反馈检查中发现的问题，发放整改通知单（附件2-6）并填写末次会议签到表（附表3）。

## （三）质量评定及结果确认

检查组汇总检查意见，根据本技术方案要求分别对受检单位的测绘资质检查、地理信息安全保密检查和测绘安全生产检查进行符合性判定，对测绘成果质量进行批成果判定，编写测绘资质检查报告（附件2-7）、测绘成果质量监督抽查报告（附件2-8）或检验报告、地理信息安全保密检查报告（附件2-9）和测绘安全生产检查报告（附件2-10）。检验报告的内容、格式按照CH/T 1018-2009《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》规定。并向受检单位发放监督抽查结果通知单（附件2-11），受检单位应及时寄回检验结果确认回执（附件2-12）。

受检单位对监督抽查结果有异议的，可向市局领导小组办公室提出复检申请，市局领导小组办公室重新组织复检之后出具异议结果处理通知单（附件2-13）。

省级监督抽查的受检项目属于《数字测绘成果检查与验收》（GB/T 18316-2008）和《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）范围内成果类型的，由省测绘产品质量监督检验站编写测绘地理信息质量检验报告，其他项目和市级监督抽查的受检项目由检查组编写检查报告。

# 四、抽查内容与结果评定要求

## （一）测绘资质检查

1.检查内容（见表1）

| 表1 测绘资质检查内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项 |  | 检查内容及要求 |
| 1.符合测绘资质条件 | 1.1测绘地理信息安全保障措施和管理制度 | 是否设立测绘地理信息安全保密机构，是否建立信息安全保密管理制度，建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，各项制度是否完善。 |
|  | 1.2技术和质量保证体系 | 是否设立技术和质量管理机构，是否建立健全技术管理、质量检查管理、人员培训与岗位管理、测绘仪器设备检定、校准管理等制度，各项制度是否完善。 |
|  | 1.3测绘成果和资料档案管理制度 | 是否设立测绘成果和资料档案管理机构，是否建立健全测绘成果和资料档案管理、测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度，各项制度是否完善。 |
|  | 1.4专业技术人员 | 专业技术人员是否符合规定要求。 |
|  | 1.5技术装备 | 技术装备是否符合规定要求。 |
| 2.遵守测绘地理信息法律法规 | 2.1超资质测绘 | 承担的测绘地理信息项目是否符合测绘资质范围和等级。 |
|  | 2.2项目转包、分包 | 是否存在违法转包、分包行为。 |
|  | 2.3项目登记备案 | 是否按要求进行测绘地理信息项目登记备案。 |
|  | 2.4其他违法情况 | 其他违反测绘地理信息法律法规的情况。 |
| 3.测绘地理信息统计上报 | 3.1年度、季度统计报告 | 测绘地理信息年度、季度统计报告是否及时、准确。 |
|  | 3.2信用信息上报 | 测绘地理信息信用信息上报是否及时、准确，有无瞒报、漏报情况。 |

2.检查方法

根据《测绘资质管理办法》和《测绘资质分类分级标准》等相关规定要求，对照测绘资质检查表（附表6）逐一核实相关资料。

检查人员查看设立测绘地理信息安全保密工作机构、技术和质量管理机构、测绘成果和资料档案管理机构的文件、相关管理制度文件（测绘地理信息安全保密管理制度、涉密测绘外业安全保密管理制度、技术管理制度、质量检查管理制度、人员培训与岗位管理制度、测绘仪器设备检定、校准管理制度、测绘成果和资料档案管理制度、测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度等）；查看技术和质量管理工作主管领导、技术和质量机构负责人的任命文件、技术和质量机构负责人的专业技术职称证书、任命质检人员的任命文件、质检人员的专业技术职称证书、专业技术人员合同、社保证明资料、专业技术职称证书；查看技术设备台帐、技术设备检定证书；查看合同管理台帐；查看年度、季度统计报告及信用信息上报情况等，实地检查仪器室、项目备案系统等，填写测绘资质检查表（附表6）测绘资质检查记录表（附表9），由检查人员签字，检查组长复核签字以及受检单位盖章确认。

3.检查结论

（1）检查内容评定

检查内容分为带“*”和不带“*”两种类型。带“*”的检查内容评价采用符合、不符合两级评定，不带“*”的检查内容评价采用符合、基本符合、不符合三级评定。

“符合”表示检查内容完全符合要求。

“基本符合”表示检查内容存在轻微不足或问题，基本符合要求。

“不符合”表示存在严重不足或问题，不符合要求。

（2）检查结论

检查结论采用合格、整改后合格、不合格三级判定。

“合格”表示测绘资质符合相关要求，即检查表中带“*”检查内容无不符合项，且所有符合项数量大于等于全部检查内容数量的70%，不符合项数量小于全部检查内容数量的10%。

“整改后合格”表示测绘资质经整改后符合相关要求，即检查表中带“*”的检查内容无不符合项，且所有符合项数量小于全部检查内容数量的70%，不符合项数量小于全部检查内容数量的10%，整改后经复查满足合格要求。

“不合格”表示测绘资质不符合相关要求，即检查表中带“*”的检查内容存在不符合项，或不符合项数量大于等于全部检查内容数量的10%，或整改后复查仍不满足合格要求。

## （二）测绘成果质量检查

1.项目要求

受检单位应上报适宜检查的项目，确因特殊原因无适宜检查的项目，应提交延缓监督抽查申请书（附件2-2）。

2.成果抽样

采用计数抽样方法确定的抽检测绘项目，抽样按以下流程进行：

（1）确定测绘成果项目类型

根据受检测绘项目成果的具体情况，按照资质管理规定所确定的测绘专业标准和有关检验规范（GB/T 24356-2023和GB/T 18316-2008）划分的测绘成果类型，确定检查测绘项目的成果类型。

（2）样本组成与接收

测绘项目包括成果本身，以及测绘项目的合同、技术设计书、实施方案、生产过程中的补充规定、技术总结、检查报告和成果附件（检查记录、仪器检定资料）等资料。样本资料不仅包含单位成果本身，还包含上述相关资料及资料清单（附件2-3）。对于需要的文档资料，应及时提供复印件。样本接收过程中，应详细查看样本的状态，记录其数量，并及时填写和完善样品清单。

（3）确定检查的批次和批量

测绘项目成果批量可能较大，当批量超过24单位而不足50单位时，以25单位选取一区域抽样，批量超过50单位时，以24～31的范围划分为若干个独立的批次，并按简单随机抽样的方式抽取其中一个批次实施检验，从而确定批量（N）大小。

（4）确定合格质量水平（AQL）

合格质量水平AQL均采用1.5。

（5）确定检验水平（IL）

采用一般检验水平I。

（6）确定检验严格度

采用正常检验。

（7）确定抽样方案

根据批量、合格质量水平、检验水平、检验严格度，按本技术方案附表1和附表2查取抽样方案，从而确定样本（n）大小、合格判定数（C）和不合格判定数（E）。

（8）抽取样本

采用简单随机抽样方法从确定的检查批次中逐一抽取单位成果，样本应分布均匀，填写和完善抽样单，抽样人至少2人。

3.检查内容。

（1）测绘资质单位成果资料（内业检查）

①测绘项目技术文件的完整性和符合性（尤其是项目合同和标准的执行），包括技术和质量保证体系在产品中的具体贯彻、落实、体现、实施情况，技术设计书、技术总结、检查报告的编写、审核、批准执行情况、格式正确性、内容完整性，生产单位的二级检查制度执行情况等。

②测绘项目中使用的仪器、设备等的检定情况及其精度指标与项目设计文件的符合性。

③引用起始成果、资料的合法性、正确性和可靠性。

④测绘成果资料的完整性和规范性。

（2）抽检测绘项目成果的质量（内、外业检查）

①确定检查内容和指标。根据确定的测绘成果类型，依据相关检验标准（GB/T 24356-2023和GB/T 18316-2008）关于测绘成果质量元素、检查内容的规定，结合检查项目的技术设计书，确定需要检查或检测的质量元素、质量指标等。

②确定检验方法。根据测绘成果检验内容和质量元素、质量指标，分别确定需要检查和检测的内容和指标，选择适合相应质量元素和质量指标的检验方法，单位成果按质量子元素进行检验，单位成果质量子元素相对独立的应逐一按单位成果进行检查及评分。

③准备仪器设备、检查记录表格。无论是内业检查，还是外业检测，所需检测仪器设备必须是经计量检定合格，并处在计量检定有效期内，根据项目类型准备相应的检查记录表格。

④样本成果检验。根据确定的检查内容、质量元素、质量指标，按照确定的检验方法，对照项目的技术设计书、相应技术标准和规范，对每个样本成果的质量元素和质量指标进行逐一检查、检测或确认，并做好质量问题检查记录、检测原始记录，重大错漏应拍摄照片并存档。

⑤检验数据和信息处理

Ⅰ数学精度

数学精度检查方法可分为确认和检测两类。对于确认方式，一方面要确认原始成果数据的真实性、可靠性。另一方面要提取原始成果中的相关质量指标，并进行比对、分析和统计。对于检测方式，主要计算统计检测数据，并与原始成果的相应数据进行比对、分析和统计。

- 检测要求如下：

数学精度检测可采用满足相应测量精度要求的GNSS和全站仪等测量仪器。

平面和高程检测点采集尽量分布均匀。

检测控制点不能采用原图的图根点，需在高等级的埋石点上或利用AHCORS来重新发展检测控制点。

单位成果主要以平面绝对位置中误差、高程中误差（高程注记点或等高线插求点）为主进行采集。

数学精度按单位成果统计，数学精度检测时，每幅图平面检测点、高程检测点一般不少于32个；地物间距有效边统计，检测边数一般不少于32条。当检测点数或边数少于20时，采用误差绝对值的算术平均值代替中误差。

平面主要采集明显地物角点、独立地物等要素；高程检测点尽量选择明显能准确判读的位置，避免选在高程急剧变化处。

外业检测应按幅逐点记录，检测原始观测数据中应有检测点序号、三维坐标、测站点和定向点编号，存档备查。

- 数学精度统计原则

在允许中误差（高精度检测）2倍（含）、（同精度检测）2倍（含）以内的误差值均应参加数学精度统计。超过允许中误差（高精度检测）2倍、（同精度检测）2倍的误差为粗差，按相应的质量元素及错漏类型作扣分处理。

c．中误差计算公式

高精度检测时，中误差计算按式（1）执行。

（1）

同精度检测时，中误差计算按式（2）执行。

（2）

式中：M为成果中误差；n为检测点（边）总数；∆i为较差。

Ⅱ 其它指标。

逐一对发现的质量问题根据检验规范（GB/T 24356-2023和GB/T 18316-2008）关于测绘成果划分的质量特性进行确认，并对错漏类型进行划分。

测绘项目需注意检查的重大错漏实例：

a.航空摄影：影像重叠度、摄区覆盖保证、像点最大位移值任一项超限、地面分辨率不符合要求、影像存在大量噪声及大面积云、云影等、波段或局部影像缺少、原始影像数据无法读出等。

b.大比例尺地形图：平面或高程基准错误、粗差比例或中误差超限、大面积（大于图上4cm2的二层及以上房屋、图上6cm2的一层房屋）漏绘、地貌严重失真、漏绘一组等高线、图名、图号同时错漏、缺主要成果资料等。

c.正射影像图：大地基准、高程基准不符合要求、中误差超限、粗差率超5%、现势性不符合要求、影像地面分辨率不符合要求、提交的资料严重不齐全等。

d.三维地理信息模型：大地基准、高程基准错误、中误差超限或粗差率超5%以上、模型细节层次、几何结构、文理结构普遍错误、文理无法辨识、文件无法读出、缺主要成果资料等。

e.地理信息系统：系统无法安装部署、缺重要功能项、系统运行极不稳定、系统无备份与恢复方案等。

f.管线测量：中误差超限或粗差率超5%以上、主干管线漏探、漏测1条、次要管线漏探、漏测2条、管线图点线属性注记差错较多、缺主要成果资料等。

g.变形测量：精度超限、观测周期不符要求、测前测后仪器未检验、测前工作基点与基准点未联测、基准点未定期检测、基准点（工作基点）数据及原始观测数据使用错误、点位不符合要求等。

h.房产面积测算：定性错误、精度超限、无测量记录、计算错误等。

i.水下地形测量：仪器检验方法错、基准错、点位密度不符合要求等。

j.控制测量：坐标系统错、中误差超限、原始记录连环涂改、起算数据错误、点位不符合要求、标石规格严重不符合规定等。

……

（3）检验成果资料处理

监督抽查人员负责样本等技术资料的保密，按要求整理各类检验资料，需要归还的样本资料应及时归还（复制样本、样本在检验过程中消耗的除外），按要求整理监督检验需提交的样本、检验原始记录，以及相关计算资料。

4.质量评定

（1）单位成果质量评定

①质量表征

单位成果质量水平以百分制表征。

②权的调整原则。

质量元素、质量子元素的权一般不作调整，当仅检查部分质量元素或质量子元素时，按检验标准所列相应权的比例调整质量元素或质量子元素的权，调整后的各质量元素、质量子元素权之和应为1.0。

③数学精度评分方法

采用检测方式评定数学精度时，按公式（3）计算数学精度质量得分；多项数学精度评分时，单项数学精度得分均大于60分，取其算术平均值或加权平均。

（3）

式中：S1为涉及中误差的质量元素或检查项得分值；m0为中误差允许值；m中误差检测值。

④成果质量错漏扣分标准。

成果质量错漏扣分标准按表2执行。

| 表2 成果质量错漏扣分标准表 |  |
| --- | --- |
| 差错类型 | 扣分值 |
| A类 | 42分 |
| B类 | 12/t分 |
| C类 | 4/t分 |
| D类 | 1/t分 |
| 注：本次监督抽查取t=1。需要进行调整时，以困难类别为原则，按照《测绘生产困难类别细则》进行调整（平均困难类别t=1） |  |

⑤根据检验标准（GB/T 24356-2023）规定的单位成果质量元素及权重划分标准、分段直线内插标准，以及错漏扣分标准，采用直线内插和错漏扣分方法计算和统计样本成果的质量分数，并按单位质量等级评定标准对样本成果做出合格与不合格的评定。

⑥当单位成果出现以下情况之一时，即判定为不合格：

- 单位成果中出现A类错漏；

b.单位成果高程精度检测、平面位置精度检测及相对位置精度检测，任一项粗差比例超过5%、检测中误差超限；

c.质量子元素质量得分小于 60 分。

⑦质量评定。

单位成果质量得分大于或等于60分，单位成果质量合格；否则为不合格。

⑧单位成果质量等级评定。

全部质量子元素（质量元素）得分大于或等于60分时，计算单位成果质量得分，并评定单位成果质量等级，质量等级评定方法如表3（S为单位成果质量得分）。

| 表3 单位成果质量等级评定方法 |  |
| --- | --- |
| 质量等级 | 质量得分 |
| 优 | S≥90分 |
| 良 | 75分≤S＜90分 |
| 合格 | 60分≤S＜75分 |

（2）样本质量评定

统计样本中出现的合格与不合格单位成果数量，根据确定的抽样方案，评定样本的合格与不合格。

（3）批质量判定

根据样本的合格与否，判定该检验批次的合格与否，当详查和概查均为合格时，判为批合格；否则，判为批不合格。

有下列情况的判定为批不合格：

a.详查或概查中被确认伪造成果的;

b.使用未经计量检定或检定不合格测量仪器的;

c.专业技术设计书不满足合同、招标文件的规定，技术路线存在重大偏差或降低技术标准的;

d.受检单位不配合监督抽查的;

e.在规定的时间内不提交监督抽查项目或不提交适宜质量检验成果的。

（三）测绘安全生产检查

1.检查内容（见表4）

表4   测绘安全生产检查内容

| 检查项 |  | 检查内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.树立安全生产理念 |  | 是否牢固树立安全生产理念。 |
| 2.落实安全生产主体责任 |  | 是否落实安全生产主体责任，是否按规定配齐生产管理人员，安全生产资金投入是否充足。 |
| 3.建立健全安全生产管理制度 |  | 是否建立健全安全生产管理制度，是否存在安全生产管理死角和盲区。 |
| 4.抓好安全生产教育培训 |  | 是否进行安全生产教育和培训，定期组织开展应急演练。 |
| 5.加强关键环节安全风险管理 | 5.1野外安全风险防范 | 在进行外业工作前，是否对作业人员进行安全意识和安全技能培训，进行体检等；通讯、急救等装备是否配备充足；是否制定安全应急预案。 |
|  | 5.2艰险地区作业安全管理 | 在危险性较高的区域开展野外作业，是否配备北斗等卫星电话，是否存在单人进行野外作业。 |
|  | 5.3野外作业安全管理 | 野外临时驻地选址考虑是否周全，地下管线测量是否防范有毒气体中毒、可燃气体爆炸及触电等风险，无人机起飞前是否检查紧固各设备附件，无人机驾驶员是否依法取得驾驶资质。 |
|  | 5.4野外交通安全管理 | 是否规范野外用车管理，严格把关野外用车审批等。 |
|  | 5.5野外通讯保障 | 是否为野外作业人员、车辆、船舶和飞机配置北斗终端等报位设备。 |
|  | 5.6确保作业装备安全性 | 老旧作业装备检查维护是否到位，采用新技术或者使用新设备开展野外作业，是否采取有效的安全防护措施。 |
|  | 5.7做好应急救援装备保障 | 对于没有野外基地的，是否配备救援设备，发生紧急事件和安全事故时，是否积极开展救援处置。 |
| 6.建立完善安全生产事故报告及处置办法，完善应急救援预案 | 6.1建立全生产事故报告及处置办法 | 是否建立完善安全生产事故报告及处置办法，是否建立应急救援预案。 |
|  | 6.2防控安全生产事故 | 是否发生安全生产事故，有无人员伤亡。 |
|  | 6.3配合测绘行业安全检查 | 是否积极配合测绘行业安全检查。 |
|  | 6.4安全生产风险排查 | 是否开展风险隐患排查，建立问题隐患清单和整改措施清单，是否明确整改时限及整改责任人。 |
| 7.开展自查自纠和问题隐患整改情况 | 7.1落实部、省、市安全生产检查问题整改 | 是否落实部、省、市安全生产检查问题整改。 |
|  | 7.2自查自纠和问题隐患整改 | 是否开展自查自纠和问题隐患整改。 |

2.检查方法

根据《自然资源部关于加强地质勘查和测绘行业安全生产管理的指导意见》和《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2022年地质勘查和测绘行业安全生产工作的通知》等相关规定要求，对照测绘安全生产检查表（附表7）逐一核实相关资料。

检查人员查看测绘安全生产相关制度（安全生产管理制度、安全生产事故报告及处置办法、应急救援预案等）及落实情况、进行安全生产教育和培训、学习相关记录、配合测绘行业安全检查的相关资料、落实野外作业安全管理、野外交通安全管理、做好野外通讯保障、确保作业装备性能及应急救援装备保障、落实部、省、市安全生产检查问题整改，开展自查自纠和问题隐患整改等情况等相关资料，填写测绘安全生产检查表（附表7），由检查人员签字，检查组长复核签字以及受检单位盖章确认。

3.检查结论

（1）检查内容评定

同测绘资质检查内容评定要求。

（2）检查结论

同测绘资质检查结论评定要求。

# 五、提交成果要求

## （一）工作文档

1.2023年度测绘地理信息“双随机”监督抽查实施方案

市级监督抽查可参照省级实施方案并结合实际情况制定本地区实施方案。本地区实施方案应进一步明确受检单位和项目要求、双随机抽取程序、检查人员组成、工作实施等内容，有效指导本地区检查。

2. 2023年度测绘地理信息“双随机”监督抽查技术方案

市级监督抽查可执行省级技术方案，也可参照省级技术方案并结合实际情况制定本地区技术方案。本地区技术方案可进一步明确检查程序，梳理资质检查表、地理信息安全保密检查和测绘安全生产表，选取适用于本地区的检查内容。

3. 2023年度测绘地理信息“双随机”监督抽查工作总结

市局领导小组办公室根据本地区监督抽查结果，梳理汇总工作开展情况，形成监督抽查工作总结或综合报告。内容应包括监督抽查基本情况、结果、存在的问题和原因分析等，特别应针对测绘资质、项目成果质量、地理信息安全保密和安全生产等重点检查内容，深入挖掘发现问题，逐条分类详细阐述，科学分析判断原因，提出改进措施或建议。

## （二）监督抽查报告

1．测绘资质检查报告

市级监督抽查可参照附件7格式制定本地区检查报告。

2．测绘成果质量监督抽查报告或检验报告

市级监督抽查可参照附件8格式制定本地区抽查报告。

3.测绘安全生产检查报告

市级监督抽查可参照附件9格式制定本地区测绘安全生产检查报告。

# 六、附件、附表

## （一）附件

1.测绘地理信息“双随机”监督抽查通知单

2.测绘地理信息“双随机”监督抽查延缓监督抽查申请书

3.测绘地理信息“双随机”监督抽查项目上交资料清单

4.测绘资质单位汇报提纲

5.测绘地理信息“双随机”监督抽查成果抽样单

6.测绘地理信息“双随机”监督抽查整改通知单

7.测绘资质检查报告

8.测绘成果质量监督抽查报告

9.测绘安全生产检查报告

10.测绘地理信息“双随机”监督抽查结果通知单

11.测绘地理信息“双随机”监督抽查结果确认回执

12.测绘地理信息“双随机”监督抽查异议处理结果通知单

13.涉密基础测绘成果销毁承诺书

## （二）附表

1.样本大小字码表

安 徽 省 测 绘 产 品 质 量 监 督 检 验 站

2.正常检验一次抽样方案

3.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查首/末次会议签到表

4.主要质量问题记录表

5.技术资料检查记录表

6.测绘资质检查表

7.测绘安全生产检查表

8.测绘资质检查记录表

附件2-1

测绘地理信息“双随机”监督抽查通知单

（淮测质监〔2023〕第   号）

：

受2023年度全省测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室委托，我单位将于2023     年   月   日至   月   日，对你单位依法进行测绘地理信息“双随机”监督抽查，抽查工作中涉及的仪器、设备、资料以及其他有关事项请给予支持和配合。抽查事项为：

□测绘资质检查

□测绘成果质量检查

抽查的测绘项目为：

地理信息安全保密检查

测绘安全生产检查

抽查人员：

淮北市测绘地理信息质量“双随机"

监抽查工作领导小组办公室

年   月   日

附件2-2

测绘地理信息“双随机”监督抽查

延缓监督抽查申请书

2023年度全省测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室：

我单位名称为                                ,资质：     级， 证书编号：               ，被随机抽中为2023年度全省测绘地理信息“双随机”监督抽查受检单位，由于我单位

_      ，本年度不宜进行测绘地理信息质量监督抽查，需延缓至下一年度检查。

特此申请！

申请单位（盖章）：                            年   月   日

市局监督抽查领导小组办公室意见：

年   月   日（代章）

附件2-3

测绘地理信息“双随机”监督抽查项目上交资料清单

项目名称：

| 序号 | 资料名称 | 文档资料 （原件/复印件） | 电子资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同□ 委托书□ 任务书□ | 有□ 无□ |  |  |
| 2 | 技术设计书 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 3 | 技术总结 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 4 | 检查报告 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 5 | 仪器检定和检校资料 | 有□ 无□ |  |  |
| 6 | 起算成果资料 | 有□ 无□ |  |  |
| 7 | 两级检查记录 | 有□ 无□ |  |  |
| 8 | 地形图□ 地籍图□ 房产图□ 管线图□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 9 | 接合表 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 10 | 图根控制成果 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 11 | 控制点分布网图 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 12 | 埋设照片及点之记 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 13 | 委托保管书 | 有□ 无□ |  |  |
| 14 | 观测成果 | 有□ 无□ |  |  |
| 15 | 计算成果 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 16 | 控制点成果表 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 17 | 界址点成果 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 18 | 房产面积成果报表 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 19 | 基准点、工作基点分布图 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 20 | 管线调查资料 | 有□ 无□ |  |  |
| 21 | 变形分析报告 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 22 | 测量草图 | 有□ 无□ |  |  |
| 23 | 评审报告 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 说明 | 项目名称 | 需提交资料序号 |  |  |
|  | 控制测量/线路测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 |  |  |
|  | 地形图成果 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 提交3～8幅回放纸图 |
|  | 地籍/房产图测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 |  |  |
|  | 管线测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 |  |  |
|  | 变形测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 21 |  |  |
|  | 房产面积测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 18 22 |  |  |
|  | 地理信息系统 | 1 2 3 4 5 6 7 23 |  |  |

附件2-4

测绘资质单位汇报提纲

- 单位基本情况

- 单位概况（测绘地理信息安全保障措施和管理制度、技术和质量保证体系、测绘成果和资料档案管理制度、专业技术人员、技术装备等）

- 主要业务范围

- 主要业绩

- 测绘安全生产情况

- 测绘安全生产制度建立

- 测绘安全生产制度执行

三、地理信息安全保密情况

地理信息安全保密制度执行

四、抽检项目情况

（一）来源

（二）工作内容及工作量

（三）成果质量管控情况

附件2-5

测绘地理信息“双随机”监督抽查

成果抽样单

编    号：

受检单位：                                   检验类别：

| 成果 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期 |  |  | 抽样日期 |  | 成果总数 |  |
|  |  |  |  |  | 批 次 |  |
| 提样方式 | □送寄 □自提 |  |  |  | 批 量 |  |
|  |  |  |  |  | 样本数 |  |
| 生产单位 | 单位名称 | （盖章） |  |  | 电 话 |  |
|  | 经办人 |  |  |  | 传 真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 检验单位 | 单位名称 | 淮北市自然资源和规划局（盖章） |  |  | 电 话 | 0561-3183315 |
|  |  |  |  |  | 传 真 |  |
|  | 抽样人 |  |  |  | 抽样地点 |  |
|  | 通讯地址 | 淮北市人民中路318号 |  |  | 邮政编码 | 235000 |
| 样本资料： |  |  |  |  | 检验参数： |  |
| 样本号： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

附件2-6

测绘地理信息“双随机”监督抽查

整改通知单

（淮测质监〔2023〕第    号）

：

受2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室委托，我单位于2023年   月   日至   月   日对你单位进行了监督抽查，贵单位需对以下所列不合格项进行整改，请于2023年   月   日前整改完毕并提出复查申请，有关整改报告和整改证据材料报送领导小组办公室，以便进一步对整改情况进行复查确认。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

受检单位接受人：

淮北市测绘地理信息质量“双随机"

监抽查工作领导小组办公室

年   月   日

附件2-7

测绘资质检查报告

编号：

受检单位:

检查时间:       年    月    日

一、检查内容和结果

受2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室委托，我单位对你单位从符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、测绘地理信息统计上报等3个方面11个检查项37条检查内容进行了检查，检查结果如下：

| 检查结果 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容数量 |  |  |  |  |

注：    条检查内容未涉及。

二、主要问题

1.

2.

3.

三、检查结论（合格、整改后合格、不合格）

淮北市测绘地理信息质量“双随机"

监抽查工作领导小组办公室

年   月   日

附件2-8

测绘成果质量监督抽查报告

编号：

：

受2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室委托，我单位于2023年   月   日至   月   日对你单位生产的                                成果进行了监督抽查。

一、检查概况

按照2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查技术方案要求进行了随机抽样，样本为：                           ，检查组对样本进行了详查，检验参数为：                                                     。

二、主要质量问题

1.

2.

3.

三、结论（批合格、批不合格）

淮北市测绘地理信息质量“双随机"

监抽查工作领导小组办公室

年   月   日

附件2-9

测绘安全生产检查报告

编号：

受检单位:

检查时间:       年    月    日

一、检查内容和结果

受2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室委托，我单位对你单位从树立安全生产理念，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，抓好安全生产教育培训，加强关键环节安全风险管理，建立完善安全生产事故报告及处置办法，完善应急救援预案等6个方面17个检查项42条检查内容进行了检查，检查结果如下：

| 检查结果 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容数量 |  |  |  |  |

注：    条检查内容未涉及。

二、主要问题

1.

2.

3.

三、检查结论（合格、整改后合格、不合格）

淮北市测绘地理信息质量“双随机"

监抽查工作领导小组办公室

年   月   日

附件2-10

测绘地理信息“双随机”监督抽查

结果通知单

（淮测质监〔2023〕第    号）

：

受2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室委托，我单位于2023年    月    日至    月     日对你单位进行了监督抽查，检查结论详见报告。

请你单位收到此单和报告后立即将《检验结果确认回执》传真或寄送回我单位。对检验结果若有异议，请在接到本通知单15日内向我单位提出书面（传真或寄送文本）意见和相关证明材料。逾期无书面反馈的，视为认可检验（认定）结果。

联系电话：0561-3183315     传真:3029133

联系地址：淮北市人民中路318号    邮编：235000

淮北市测绘地理信息质量“双随机"

监抽查工作领导小组办公室

年   月   日
附件2-11

测绘地理信息“双随机”监督抽查

结果确认回执

（淮测质监〔2023〕第    号）

- 我单位对检验结果无异议。

- 我单位将在规定时间内提出书面异议。

受检单位公章

年   月   日

附件2-12

测绘地理信息“双随机”监督抽查

异议处理结果通知单

（淮测质监〔2023〕第    号）

：

2023年度全市测绘地理信息“双随机”监督抽查领导小组办公室于2023年   月   日接到你单位的异议材料后，对你单位提出的异议进行了认真分析，并针对异议核实检验资料和检验过程，处理结果为：

- 维持原结论。

- 对结论进行修改，修改结论附后。

联系电话、传真：0561-3183315

办公地址：淮北市人民中路318号    邮编： 235000

2023年度全市测绘地理信息“双随机”

监督抽查领导小组办公室（代章）

年   月   日

附件2-13

涉密基础测绘成果销毁承诺书

### 为加强涉密基础测绘成果的销毁管理，贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《涉密基础测绘成果提供使用管理办法》等有关法律法规，确保涉密基础测绘成果安全，防止发生失泄密事件，我（单位/企业）特作如下承诺：

- 在涉密基础测绘成果使用目的或项目完成后，已在6个月内将所领取的涉密基础测绘成果送至保密行政管理部门设立的销毁工作机构或指定的单位销毁；

- 因工作需要自行销毁少量涉密基础测绘成果，已严格履行清点、登记和审批手续，并使用符合国家保密标准的销毁设备和方法，确保销毁的涉密信息无法还原；

- 销毁的登记、审批记录长期保存备查。

承诺单位（盖章）：

承 诺 人（主要负责人 签名）：

日    期：

附表1

样本大小字码表

| 批量范围 | 特殊检验水平 |  |  |  | 一般检验水平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 3 - 5 | A | A | A | A | A | A | B | B' |
| 6 - 9 | A | A | A | A | A' | A' | B' | C |
| 10-13 | A | A | A' | A' | A' | B | C | C' |
| 14-17 | A | A' | A' | B | B | B' | C' | D |
| 18-23 | A' | A' | B | B | B' | C | D | D' |
| 24-31 | A' | A' | B | B' | B' | C' | D' | E |
| 32-45 | A' | B | B' | C | C | D | E | E' |
| 46-60 | A' | B | B' | C | C' | D' | E' | F |
| 61-80 | B | B | C | C' | D | E | F | F' |
| 81-105 | B | B' | C | D | D' | E' | F' | G |
| 106-135 | B | B' | C' | D | E | F | G | G' |
| 136-185 | B | B' | C' | D' | E' | F' | G' | H |
| 186-247 | B' | C | D | E | E' | G | H | H' |
| 248-335 | B' | C | D | E | F | G' | H' | J |
| 336-445 | B' | C | D' | E' | F' | H | J | J' |
| 446-700 | B' | C | D' | F | F' | H' | J' | ---- |

附表2                              正常检验一次抽样方案

| 样 本 大 小字 码 | 样本大小 | 合 格 质 量 水 平 （AQL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 |
|  |  | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E |
| A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| A’ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| B | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 |
| B’ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 |
| C | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 |
| C’ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 |
| D | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 |
| D’ | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 |
| E | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 |
| E’ | 16 |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| F | 20 |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 |
| F’ | 25 |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 |
| G | 32 |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 |
| G’ | 40 |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 |
| H | 50 |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 17 18 |
| H’ | 63 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 17 18 | 21 22 |
| J | 80 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 17 18 | 21 22 |  |
| J’ | 100 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 17 18 | 21 22 |  |  |

: 使用箭头下面第一个抽样方案，当样本大小大于或等于批量时，将该批量作为样本大小，抽样方案的判定数组不变。

：使用箭头上面第一个抽样方案；C：合格判定数；E：不合格判定数。

附表3

测绘地理信息“双随机”监督抽查首/末次会议签到表

地点：                                          时间：      年    月    日

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附表4

主要质量问题记录表

项目名称：

| 序号 | 样本名称 | 质量子元素 | 质量问题 | 判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：判定依据应落实到相应标准、设计书等技术要求的具体条款。 |  |  |  |  |  |

生产单位：                   检验人员：                       年   月   日

附表5               技术资料检查记录表

项目名称：

| 序号 | 资料名称 | 文档资料 （原件/复印件） | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同□ 委托书□ 任务书□ | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 2 | 技术设计书 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 3 | 技术总结 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 4 | 检查报告 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 5 | 仪器检定和检校资料 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 6 | 起算成果资料 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 7 | 两级检查记录 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 8 | 地形图□ 地籍图□ 房产图□ 管线图□ | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 9 | 接合表 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 10 | 图根控制成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 11 | 控制点分布网图 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 12 | 埋设照片及点之记 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 13 | 委托保管书 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 14 | 观测成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 15 | 计算成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 16 | 控制点成果表 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 17 | 界址点成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 18 | 房产面积成果报表 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 19 | 基准点、工作基点分布图 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 20 | 管线调查资料 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 21 | 变形分析报告 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 22 | 测量草图 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 23 | 评审报告 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 说明 | 项目名称 | 需提交资料序号 |  |  |
|  | 控制测量/线路测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 |  |  |
|  | 地形图成果 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  | 提交3～8幅回放纸图 |
|  | 地籍/房产图测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 |  |  |
|  | 管线测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 |  |  |
|  | 变形测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 21 |  |  |
|  | 房产面积测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 18 22 |  |  |
|  | 地理信息系统 | 1 2 3 4 5 6 7 23 |  |  |

生产单位：                       检验人员：                      年   月   日

附表6

测绘资质检查表

| 检查项 |  |  |  | 检查内容及要求 |  |  | 检查记录 | 检查项评定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1.符合测绘资质条件 | 1.1测绘安全保障措施和管理 |  |  | 1.是否设立测绘地理信息安全保密工作机构。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.涉密测绘业务的人员是否为中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.是否建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.是否明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，是否有涉密测绘成果使用流程规章制度；是否有涉密测绘成果使用台账。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.涉密介质和涉密网络相关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.是否建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况是否进行登记并长期保存，实行可追溯管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *8.是否发生过失泄密情况，是否有因失泄密隐患问题被公安、保密、安全、网安等部门处理情况等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2技术和质量保证体系 | 1.2.1机构人员 |  | 9.是否设立技术和质量管理机构。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.是否明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人是否具备中级及以上测绘专业技术职称。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.是否配备与业务相适应的质检人员。质检人员是否是测绘专业技术人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2管理制度 |  | 12.是否建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.是否建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.是否建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.是否建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3其他 |  | 16.测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3测绘成果和资料档案管理 | 1.3.1机构人员 |  |  | 17.是否设立测绘成果和资料档案管理机构。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.是否明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2管理制度 |  |  | 19.是否建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.是否建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.是否建立了涉密成果资料泄密事件报告和补救制度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3设施设备 |  |  | *22.是否有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23.是否配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4其他 |  |  | 24.测测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4专业技术人员 | *25.专业技术人员及相关专业技术人员数量符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26.专业技术人员不得兼职。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.甲、乙级测绘资质，退休的专业技术人员分别不超过2人，1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.变更专业技术人员的，应当在三十日内通过全国测绘资质管理信息系统申请更新有关信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5技术装备 | *29.技术装备数量、规格、精度等应符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.变更技术装备的，应当在三十日内通过全国测绘资质管理信息系统申请更新有关信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.遵守测绘地理信息法律法规。 | 2.1超资质测绘 |  |  |  |  | *31.承担的测绘测绘地理信息项目是否符合测绘资质要求。 |  |  |  |  |
|  | 2.2项目转包、分包 |  |  |  |  | *32.无违法转包、分包行为。 |  |  |  |  |
|  | 2.3项目备案 |  |  |  |  | 33.是否按要求进行测绘地理信息项目备案。 |  |  |  |  |
|  | 2.4其他违法情况 |  |  |  |  | *34.无其他违反测绘地理信息法律法规的情况。 |  |  |  |  |
| 3.测绘地理信息统计上报 | 3.1年度、季度统计报告 |  | 3.1.1时效性 |  |  | 35.测绘地理信息年度、季度统计报告是否及时。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2完整性 |  |  | 36.测绘地理信息年度、季度统计报告内容是否完整。 |  |  |  |  |
|  | 3.2信用信息上报 |  |  |  |  | 37.测绘地理信息信用信息上报及时、准确，无瞒报、漏报情况。 |  |  |  |  |
| 备注 | 带“*”的检查内容评价采用符合、不符合两级评定，不带“*”的检查内容评价采用符合、基本符合、不符合三级评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查者：                    日期：                                        复核者：                     日期：

附表7

测绘安全生产检查表

| 检查项 |  | 检查内容及要求 | 检查记录 | 检查项评定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1.树立安全生产理念 |  | *1.单位负责人学习习近平总书记关于安全生产重要论述情况。 |  |  |  |  |
|  |  | *2.是否将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入培训内容。 |  |  |  |  |
| 2.落实安全生产主体责任 |  | *3.单位主要负责人作为安全生产第一责任人是否履职到位。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.是否实行全员安全生产责任制度，强化内设机构安全生产职责，按规定配齐安全生产管理人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.安全生产资金投入是否充足。 |  |  |  |  |
| 3.建立健全安全生产管理制度 |  | 6.是否建立完善安全生产管理制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.艰险地区、危险作业等专项安全技术作业规程和岗位安全操作规程是否完善。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.是否存在安全生产管理死角和盲区。 |  |  |  |  |
| 4.抓好安全生产教育培训 |  | 9.是否对各类人员进行安全生产教育和培训，定期组织开展应急演练。 |  |  |  |  |
|  |  | 10.工作人员是否熟悉野外作业地区各类风险和防范措施。 |  |  |  |  |
| 5．加强关键环节安全风险管理 | 5.1野外安全风险防范 | 11.在进行外业工作前，是否对作业人员进行安全意识和安全技能培训，进行体检。 |  |  |  |  |
|  |  | 12.通讯、急救等装备是否配备充足。 |  |  |  |  |
|  |  | 13.是否制定安全应急预案。 |  |  |  |  |
|  | 5.2艰险地区作业安全管理 | *14.在冰川、冰湖、雪地、高原、沙漠、戈壁、沼泽、远海、放射性异常区、无人区等危险性较高的区域开展野外作业，是否配备北斗等卫星电话。 |  |  |  |  |
|  |  | 15.新区域作业是否聘用当地向导，聘用资金是否有保障。 |  |  |  |  |
|  |  | *16.是否存在单人进行野外作业。 |  |  |  |  |
|  |  | 17.野外工作期间，是否每日向单位报送安全情况。 |  |  |  |  |
|  | 5.3野外作业安全管理 | *18.野外临时驻地选址是否考虑防范暴雨、洪水、雪崩等自然灾害和饮水、动物侵袭风险。 |  |  |  |  |
|  |  | *19.地下管线测量是否防范有毒气体中毒、可燃气体爆炸及触电等风险。 |  |  |  |  |
|  |  | *20.无人机起飞前是否检查紧固各设备附件，无人机驾驶员是否依法取得驾驶资质。 |  |  |  |  |
|  | 5.4野外交通安全管理 | 21.是否规范野外用车管理，严格把关野外用车审批。 |  |  |  |  |
|  |  | 22.出行前是否对驾驶员进行针对性的培训，对车辆状况进行检查。 |  |  |  |  |
|  |  | *23.是否存在疲劳驾驶。 |  |  |  |  |
|  |  | *24.无人区、高风险区域野外作业是否存在单车承担任务。 |  |  |  |  |
|  | 5.5做好野外通讯保障 | 25.是否为野外作业人员、车辆、船舶和飞机配置北斗终端等报位设备。 |  |  |  |  |
|  |  | *26.在西部高原、无人区等通讯信号未覆盖地区，是否配备卫星电话。 |  |  |  |  |
|  | 5.6确保作业装备安全性能 | 27.老旧作业装备检查维护是否到位，是否及时更新淘汰有安全隐患的老旧作业设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 28.采用新技术或者使用新设备开展野外作业，是否采取有效的安全防护措施。 |  |  |  |  |
|  | 5.7做好应急救援装备保障 | 29.对于设有野外基地的，是否配备越野车等应急救援车辆、生命探测仪等搜救定位装备、便携式苏生器等防护装备、液压钳等救援设备。 |  |  |  |  |
|  |  | *30.发生紧急事件和安全事故时，是否依法及时向当地政府及应急管理、自然资源等主管部门报告并积极开展救援处置。 |  |  |  |  |
| 6.建立完善安全生产事故报告及处置办法，完善应急救援预 | 6.1建立完善安全生产事故报告及处置办法 | 31.是否建立安全生产事故报告及处置办法。 |  |  |  |  |
|  |  | 32.是否建立应急救援预案。 |  |  |  |  |
|  | 6.2防控安全生产事故 | *33.是否发生安全生产事故。 |  |  |  |  |
|  |  | *34.事故是否造成人员伤亡。 |  |  |  |  |
|  | 6.3配合测绘行业安全检查 | *35.是否积极配合测绘行业安全检查。 |  |  |  |  |
|  |  | *36.是否存在隐瞒有关情况。 |  |  |  |  |
|  | 6.4安全生产风险排查 | 37.是否开展风险隐患排查，建立问题隐患和整改措施清单。 |  |  |  |  |
|  |  | 38.是否明确整改时限及整改责任人。 |  |  |  |  |
| 7.开展自查自纠和问题隐患整改情况 | 7.1落实部、省、市安全生产检查问题整改 | 39.是否落实部、省、市安全生产检查问题整改问题。 |  |  |  |  |
|  |  | 40.整改问题是否到位。 |  |  |  |  |
|  | 7.2自查自纠和问题隐患整改 | 41.是否开展自查自纠。 |  |  |  |  |
|  |  | 42.是否对隐患问题进行整改。 |  |  |  |  |
| 备注 | 带“*”的检查内容评价采用符合、不符合两级评定，不带“*”的检查内容评价采用符合、基本符合、不符合三级评定。 |  |  |  |  |  |

检查者：                    日期：                                        复核者：                     日期：

附表8

测绘资质检查记录表

| 测绘资质单位 （盖章） |  |  | 测绘资质证书 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |
| 专业技术人员 | 测绘及相关专业技术人员总数（共 人） | 测绘专业技术人员：高级 人，中级 人，初级 人； 测绘相关专业技术人员：高级 人，中级 人，初级 人。 |  |  |
| 技术装备 | GNSS接收机 台，全站仪 台（0.5″级及以上 台），水准仪 台（S05级及以上 台），无人飞行测量采集系统 台（套），专业测绘航摄仪 套，摄影测量系统 套，遥感图像处理系统 套，、三维激光扫描仪 台、地理信息处理软件 套、手持测距仪 台，管线探测仪 台，测深仪 台， 其他仪器设备： |  |  |  |
| 测绘业务范围 |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |

检查者：              年  月  日                   复核者：            年  月  日