建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造项目

建设单位（盖章）：    安徽玥琪新材料科技有限公司

编制日期：             2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郜明燕 | 联系方式 | 19956189357 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮北市烈山区新蔡工业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | 116度51分53.085秒，33度 53分13.497秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六 橡胶和塑料制品业29 53其他塑料制品制造292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 安徽淮北烈山经济开发区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 烈经开备[2024]2号 |
| 总投资（万元） |  | 700 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） |  | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 6666.67m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：《安徽省人民政府关于同意安徽淮北烈山经济开发区变更主导产业的批复》（皖政秘〔2021〕176号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价名称：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》的函（皖环函[2021]521号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、规划符合性分析 根据《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》，主导产业为电子信息、装备制造、新能源。开发区范围内禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目，对新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，依法要求企业履行环保手续。 本项目位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园，主导产业为电子信息、装备制造、新能源。项目所在地块属于工业用地，本项目主要从事胶粘带生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），属于“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”，不在园区禁止和限制的产业范围，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，因此，本项目建设符合安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 本项目位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园，属于淮北烈山经济开发区范围内，本项目与《关于<安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（皖环函[2021]521号，安徽省生态环境厅）（详见附件5）相符性分析见下表1所示。 - 表1-1 项目与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》的符合性分析 文件要求; 本项目; 符合分析. 产业定位：规划主导产业为电子信息、装备制造、新能源。禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。; 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），项目属于“塑料零件及其他塑料制品制造”，不在园区禁止和限制的产业范围。; 符合. 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。应加快制定区域大气达标计划，严格执行主要污染物总量控制制度，在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制主要大气污染物排放量大的项目入园，重点关注涉VOCs排放企业。; 本项目有机废气收集后经蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后1根15m高排气筒排放。项目落实总量控制指标要求。; 符合. 现有不符合开发区发展定位、国土空间规划布局和生态环境保护要求的企业，应逐步升级改造、搬迁至合规园区或淘汰，按要求对搬迁退出地块开展场地污染调查，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 项目为塑料零件及其他塑料制品制造，不在园区禁止和限制的产业范围，属于园区允许产业。; 符合. 结合区域供水、排水和（供热）等规划，合理确定开发规模、强度和时序，在依托的污水处理厂未达到相应处理能力之前，严格限制污水排放量大的项目建设，并按计划关闭公共供水管网覆盖范围内地下水自备井，严格落实地下水开采相关管控要求。; 本项目供水由园区供水管网供给，不涉及地下水自备井；项目不新增生活污水，冷却用水循环使用，定期补充不外排。; 符合. 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，禁止与规划主导产业不相关的“两高”项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，不属于两高项目，不在园区禁止和限制的产业范围。采用自动化的设备，可使能耗、污染物排放等达到国内同行业先进水平。; 符合. 完善环境监测体系，强化环境风险防控。健全区域风险防范体系，强化开发区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与管理等，加强开发区内重大环境风险源的管控，定期开展环境应急演练。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。强化开发区环境管理队伍建设，严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护设施验收。适时开展规划环境影响跟踪评价。; 企业承诺认真履行有关环境保护法律法规，制定环境风险应急预案，定期开展环境应急演练；待项目建成后根据环境影响评价和排污许可制度，按时对污染物排放进行检测。企业承诺认真履行有关环境保护法律法规，严格落实环境影响评价和排污许可制度，待项目建成后及时完成竣工环境保护设施验收。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据安徽省生态环境厅发布的《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发[2022]5号）（以下简称《办法》），《办法》要求“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求”。本项目与《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》符合性如下： （1）建设项目符合淮北市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求 ①大气环境质量底线及分区管控 根据淮北市生态环境局发布的《淮北市2023年度生态环境状况公报》，本项目评价所在区域SO2、NO2、扣除沙尘影响后的PM10年均浓度均能达到《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中的二级标准；CO日均值第95百分位数达到《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中的二级标准；PM2.5年均浓度和臭氧日最大8小时平均值第90百分位数均超过《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中二级标准，因此淮北市为环境空气质量不达标区。 对照淮北市大气环境分区管控图（详见附图5），本项目位于大气环境重点管控区。本项目产生的非甲烷总烃经蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。对周边影响较小，不会突破区域环境质量底线。 ②水环境质量底线及分区管控 本项目评价区域内地表水闸河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 对照淮北市水环境分区管控图（详见附图6），本项目位于重点管控区。项目位于淮河流域，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后通过园区管网排入淮北蓝海水处理有限公司处理。对周围水环境影响较小。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 根据《淮北市“三线一单”文本》中土壤环境风险防控底线要求，到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 对照淮北市土壤环境风险分区管控图（详见附图7），本项目位于一般管控区。一般管控区要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 - 本项目建设不占用永久基本农田；项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。 - ④环境管控单元管控要求 - 根据安徽“三线一单”公众服务平台查询结果（详见附件），该区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为 ZH34060420153，其具体管控分析如下： - 表1-2 与环境管控单元管控要求相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元分类; 区域名称; 管控类别; 管控要求; 本项目情况. ZH34060420153; 重点管控单元; 沿淮绿色生态廊道区-重点管控单元17 详见3.2附件2; 空间布局约束; 禁止下列行为： （1）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； （2）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； （3）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； （4）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； （5）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； （6）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； （7）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； （8）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （9）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； （10）法律、法规禁止的其他行为。 建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （1）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （2）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （3）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。26.重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。4.严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。; 项目在原有厂区内技改，不在禁止企业范围，项目不涉及禁止行为；不属于重污染企业. 污染物排放管控; 49.实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。6.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。7.开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施; 企业采取相应的环保治理措施后污染物能达标排放. 环境风险防控; 3.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。14.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 企业采用防渗措施防治地下水、土壤污染. 资源开发效率要求; 2.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。3.城市建设用地规模应当符合国家规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者尽量少占农用地。5.城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。; 本项目不新增用地，电耗、水耗较小能够满足资源开发要求. 综上，项目在满足污染物达标排放、总量控制及相关环境管理要求的情况下，对评价区域环境影响较小，满足环境质量底线要求，不会降低区域环境功能级别，项目的建设符合淮北市生态环境分区管控要求。 - （2）生态保护红线 本项目用地位于淮北市烈山经济开发区内，根据淮北市生态保护红线区域分布，位于淮北市生态保护红线区域之外（见附图4）。项目所在地无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不涉及生态保护红线的管控区域。项目建设符合生态红线区域保护规划的要求。 （3）环境质量底线 根据《2023年度淮北市生态环境状况公报》，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5和臭氧，判定淮北市为环境空气质量不达标区。项目评价区域内地表水闸河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准；濉河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目在采取环评提出的相关防治措施后，项目产生的废气、废水、噪声各项污染物能够达标排放、固废得到妥善处置，不会对区域环境造成较大影响。本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）资源利用上限 本项目利用淮北市烈山经济开发区安徽玥琪新材料科技有限公司内现有用地，不新增用地；用水来自园区供水管网，所用原辅材料均不属于致癌、致畸、致突变的“三致物质”和《剧毒化学品名录》中规定的剧毒物质；本项目主要能耗为电能，用电量区域可接受。不新增生活用水，用水主要为冷却循环水，耗水量不大；本项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目营运期间不会超过区域的资源利用上限。 （5）生态环境准入清单 根据《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》生态环境准入清单可知： - 表1-3 烈山经开区生态环境准入清单 管控类别; 产业类别/工艺; 准入要求. 鼓励类; 电子信息; 35 专业设备制造业; 356 电子和电工机械专业设备制造. 39计算机、通信和其他电子设备制造业; 396智能消费设备制造. 397电子器件制造. 398电子元件及电子专业材料制造. 装备制造; 33金属制品业; 331结构性金属制品制造. 34通用设备制造; 342金属加工机械制造. 345轴承、齿轮和传动部件制造. 348通用零部件制造. 349其他通用设备制造业. 35专用设备制造业; 351采矿、冶金、建筑专用设备制造. 358医疗仪器设备及器械制造. 38汽车制造业; 381电机制造（38电气机械和器材制造业）. 382输配电及控制设备制造（38电气机械和器材制造业）. 389其他电气机械和器材制造（38电气机械和器材制造业）. 新能源; 25石油、煤炭及其他燃料加工业; 254生物质燃料加工. 38电气机械和器材制造业; 384电池制造（3843铅蓄电池制造除外）. 44电力、热力生产和供应业; D441电力生产. 禁止类; 31黑色金属冶炼和压延加工业; 311炼铁. 312炼钢. 314铁合金冶炼. 32有色金属冶炼和压延加工业; 321常用有色金属冶炼. 322贵金属冶炼. 323稀有稀土金属冶炼. 324有色金属合金制造. 25石油、煤炭及其他燃料加工业; 251精炼石油产品制造. 252煤炭加工. 253核燃料加工. 26化学原料和化学制品制造业; 2611无机酸制造. 2612无机碱制造. 2613无机盐制造. 2619其他基础化学原料制造. 2621氮肥制造. 2622磷肥制造. 2623钾肥制造. 2624复混肥料制造. 2625有机肥料及微生物肥料制造. 2629其他肥料制造. 2631化学农药制造. 2632生物化学农药及微生物农药制造. 2641涂料制造. 2642油墨及类似产品制造. 2643工业颜料制造. 2644工艺美术颜料制造. 2645染料制造. 2646密封用填料及类似品制造. 2651初级形态塑料及合成树脂制造. 2652合成橡胶制造. 2653合成纤维单(聚合)体制造. 2659其他合成材料制造. 2661化学试剂和助剂制造. 2662专项化学用品制造. 2663林产化学产品制造. 2664文化用信息化学品制造. 2665医学生产用信息化学品制造. 2666环境污染处理专用药剂材料制造. 2667动物胶制造. 2669其他专用化学产品制造. 2671炸药及火工产品制造. 2672焰火、鞭炮产品制造. 2684香料、香精制造. 屠宰; 1351牲畜屠宰. 1352禽类屠宰. 水泥; 3011水泥制造. 造纸; 221纸浆制造. 铅蓄电池; 3843铅蓄电池制造. 轮胎制造; 2911轮胎制造. 禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目。. 禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用危险化学品的企业进入. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划三大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。与主导产业相符的“两高”项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。. 新增或改扩建项目风险要求; 区内新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与经开区应急预案联动，在经开区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案. 水资源利用总量要求; 水资源利用上限：规划实施后用水总量3.61万m3/d. 能源利用总量及效率要求; 新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。. 土地资源利用总量要求; 建设用地总量上限764.41hm2，工业用地总量上限263.59hm2，土地产出率15亿元/km2。. 清洁生产要求; 引进项目的清洁生产水平至少需达到同期国内先进水平，优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目，禁止引进低于国内先进水平的项目。严格审查入区企业行业类型和生产工艺，要求开发区入驻企业采用先进的生产工艺，在生产、产品和服务中最大限度的做到节能、减污、降耗、增效。. 本项目位于安徽省淮北市烈山区，项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不在安徽淮北烈山经济开发区鼓励类、禁止类、限制类产业，视为允许类，并且项目得到安徽淮北烈山经济开发区管委会立项批准。 因此项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性分析 对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明：项目为“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。相关设备均不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中明令淘汰使用的范围内。项目符合国家和地方的相关产业政策，亦不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 本项目已于2024年4月9日取得了安徽淮北烈山经济开发区管委会备案，项目编号：烈经开备〔2024〕2号。 因此本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、用地符合性分析 （1）用地符合性 项目选址位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园，根据《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》“土地利用规划图”（详见附图2）以及本项目用地规划许可证（详见附件），项目用地性质为工业用地，项目在原有厂区内建设，不新增占地，本项目的建设符合淮北市烈山区经济开发区用地规划要求。 - （2）与周边环境相容性分析 本项目所在地块东侧为淮北市长林物流汽车修理厂；南侧为废弃厂房；西侧为安徽郎朗好心人食品有限公司；北侧为闸河（周边环境示意图见附图3）。厂区内供水、排水、供电等工程设施完善，技改项目依厂区现有供水、排水、供电等公用工程具有可行性；工程依托条件较便利，交通便利。本项目周边环境主要为工业区，不涉及饮用水水源保护区、风景区、自然保护区、历史文物古迹保护区、基本农田保护区，项目产生的污染物经处理后均能达标排放，对周围的环境影响较小，本项目的建设与周边环境相容。 综上所述，项目所在地符合淮北市烈山区经济开发区总体规划要求，项目所在地交通便利，市政设施完善，与周边环境相容，项目选址合理。 4、与相关环保相关法规、政策符合性 1、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号符合性分析 表1-4 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 意见内容; 本项目情况; 符合性. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目为胶粘带生产，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目为胶粘带生产，不属于重点行业落后产能; 符合. （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 项目使用满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的要求热熔胶; 符合. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目不涉及煤炭消费; 符合. （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 项目不涉及燃煤锅炉; 符合. （十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 项目RTO使用天然气作为热源; 符合. 2、与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 表1-5 与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 坚决控制煤炭消费总量。持续强化煤炭消费总量与强度双控制度，严格控制新增煤耗项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量或等量替代，推动煤炭消费指标向优质高效项目倾斜。到2025年，严格控制全市煤炭消费总量在省下达目标之内。; 本项目无煤炭消耗; 符合. 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制，督促建设单位和施工单位落实施工工地扬尘管控责任，将施工工地扬尘治理与施工企业资质评价、信用评价等挂钩，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系，提高建筑施工标准化水平。鼓励道路、水务等线性工程进行分段施工。强化道路扬尘监控与治理，加强道路洒水、雾炮等抑尘作业，提高道路机械化清扫率，城市出入口、城乡结合部及城市周边重要干线公路路段全部实现机械化清扫。深化堆场扬尘治理，按照“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”的标准控制工业企业堆场料场扬尘污染。; 项目依托现有厂房，施工期仅涉及设备安装; 符合. 加强危险废物安全处置。继续强化医疗废物管理工作，开展危险废物和危险化学品污染事故应急能力建设，防范环境污染风险，以提高危险废物资源化利用水平为重点，完善危险废物运输、转运和处理机制，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾进行处理处置的现象，培育技术先进、综合利用水平高、环境治理设施完善的危险废物持证经营单位，加强危险废物资源化利用，确保危险废物安全处置利用率达到100%。完善危险废物管理台账、转移联单等管理制度，提高危险废物收集、运输、处理处置的全过程信息化管理水平。; 本项目危险废物暂存现有危废间，委托有资质单位进行处置; 符合. 加强大气环境综合管理。坚持以环境空气质量持续改善为核心，深入推进VOCs、工业炉窑、柴油货车、城乡面源四大专项治理。协同开展PM2.5和O3污染防治，推动PM2.5和O3浓度稳中有降。完善重污染天气预警应急的启动、响应、解除机制，建设城市环境空气质量预测预报中心，提高预报能力，开展环境空气质量中长期趋势预测工作，提升PM2.5和O3预报准确率。逐步扩大重污染天气重点行业绩效分级和应急减排的实施范围，完善差异化管控机制。组织开展污染天气应对，常态化开展大气污染源清单工作。; 项目涂布、固化工序产生的VOCs集气罩收集，经过RTO处理后，项目废气能够达标排放; 符合. 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。进一步深化工业炉窑大气污染综合治理，基本完成使用高污染燃料的燃料类工业炉窑清洁能源替代，深化实施玻璃、陶瓷、砖瓦、铸造等行业治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。以石化、化工、包装印刷、油品储运销为重点，深化VOCs治理。大力推进重点行业低VOCs原辅材料源头替代，加强VOCs无组织排放控制，推进建设适宜高效的末端治理设施。进一步提升工业园区大气环境管理水平。; 项目不涉及燃煤锅炉，使用满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的要求热熔胶; 符合. 3、与安徽省人民政府关于印发《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政[2024]36号，2024年6月26日 ）符合性分析 - 表1-6 与关于印发《《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为胶带生产，不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 项目为胶带生产，属于《产业结构调整指导目录》允许类项目，不属于落后产能; 符合. 加强VOCs综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 项目使用满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的要求热熔胶; 符合. 4、与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》符合性分析 表1-7 与“安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知”的符合性分析 序号; 具体要求; 相符性分析; 符合性. 1; 严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设; 不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投前完成。 项目为胶带生产，不属于产能过剩行业，不属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 方案内容; 项目情况; 相符性. 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 项目含VOCs废气经ROT装置处理后有组织排放; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水(废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计)的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作; 项目使用低VOC热熔胶；涂布、UV固化产生的非甲烷总烃经RTO装置处理后达标排放; 符合. 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾(风)干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 项目热熔胶加热使用封闭设备，涂布、UV固化产生的VOCs设置软帘负压收集，减少挥发性有机物的排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目使涂布、UV固化产生的废气经RTO处理后达标排放; 符合. 6、与安徽省生态环境厅《关于强化 2024-2025秋冬季大气污染防治攻坚工作的通知》 表1-9 与关于强化 2024-2025秋冬季大气污染防治攻坚工作的通知相符性分析 7、与《关于印发<淮北市挥发性有机物污染综合治理方案>的通知》（淮大气办[2020]17号）符合性分析 通知内容; 本项目情况; 符合性. (四)加快淘汰燃煤小锅炉等高污染设施。对应当淘汰的燃煤小锅炉、燃煤热风炉和种植业、养殖业散煤等抓紧淘汰，已经淘汰的组织“回头看”防止死灰复燃。宿州、芜湖等市要加快30万千瓦以上机组供热范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电淘汰整合亳州、宣城、六安、滁州等市要按照国家产业政策要求，立即淘汰2蒸吨及以下的生物质锅炉。; 项目不涉及燃煤锅炉; 符合. （七）加快落后废气治理工艺淘汰。对照《国家污染防治技术指导目录(限制和淘汰类)》要求，指导督促仍在使用低效失效废气治理设施、难以稳定达标排放的企业实施提升改造，特别是目前存量较大的 VOCs光催化、光解(光氧化)、低温等离子体净化设施，2025年3月底前完成淘汰更新，争取“夏病冬治”实施差异化的应急管控措施，鼓励企业改造提升环保绩效等级，进一步提高A级、B级及引领性绩效等级企业占比。; 项目不涉及落后废气治理工艺; 符合. (八)加快国三排放标准以下车辆淘汰。各市生态环境局应配合公安等部门严格落实国三柴油货车限行措施，健全发现、查处违反限行规定车辆的工作机制，为2025年全面限行打好基础各市尤其是阜阳、亳州、合肥等国三柴油货车存量较大的市，应配合交通、商务等部门利用国三柴油货车淘汰奖补政策窗口期，积极引导车主申报补贴，力争年底前全省国三营运柴油货车基本淘汰。; 环评要求项目使用国三以上柴油货车; 符合. (二)加强各类扬尘精细化管控。建筑施工严格执行“六个百分百”，持续强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口等重要路段洒扫保洁力度积极借鉴江苏南京等地经验做法，在有条件的施工项目推广高杆喷淋、天幕”系统等设备，推广新能源混凝土搅拌车和工程机械进一步减少废气排放。; 项目施工期仅设备安装; 符合. 表1-10 与《关于印发<淮北市挥发性有机物污染综合治理方案>的通知》符合性分析 文件要求; 符合性分析; 相符性. （1）主要任务-（一）加大产业结构调整-2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目使用低VOC热熔胶，位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园；抽残、固化、印字产生的挥发性有机物经二级活性炭吸附装置处理后达标排放; 符合. （2）主要任务（二）加强VOCs无组织排放管控。针对我市多数涉VOCs企业无组织排放情况严重，需要强化VOCs无组织排放管控，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。对于无法实现有组织排放的企业要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》进行监管。; 本项目固化在密闭设备进行，抽残、印字废气负压收集，含VOCs废气经二级活性炭处理后达标排放; 符合. 8、与关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发﹝2024〕1号）符合性分析 表1-11 与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. (一)加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办[2021]4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目使用热熔UV压敏胶，VOC含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，属于低VOC含量胶粘剂; 符合. （二）严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 本项目使用热熔UV压敏胶，VOC含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，属于低VOC含量胶粘剂; 符合. 9、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）符合性分析 表1-12 与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》符合性分析 文件要求; 符合性分析; 相符性. “本体型胶粘剂VOC含量限量”：应用领域“交通运输”，热塑类：50g/kg; 根据热熔UV压敏胶安全技术说明书，其成分中挥发性有机物为乙酸乙酯，含量为10g/kg; 符合. 10、与关于印发《2023年淮北市臭氧污染防治专项行动实施方案》的通知(淮环委办（2023）13号)符合性分析 表1-13 与《2023年淮北市臭氧污染防治专项行动实施方案》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 推进VOCs源头整治替代行动 制定溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业低VOCs含量原辅材料替代计划，编制源头削减项目清单。在汽车喷涂、家具制造、工程机械制造、房屋建筑、市政工程、道路交通标志等领域大力推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加强对相关产品生产、销售、使用环节VOCs含量限值执行情况的检测与监管，对含VOCs原辅材料达标情况进行抽查，对不合格产品依法追究相关企业责任。鼓励企业和市政工程中涉VOCs排放施工实施精细化管理，防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等避开易发臭氧污染时段。; 本项目使用热熔UV压敏胶，VOC含量满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，属于低VOC含量胶粘剂; 符合. 11、与关于印发《淮北市深入开展VOCs治理专项整治工作方案》的通知(淮环委办（2022）58号)符合性分析 表1-14 与《淮北市深入开展VOCs治理专项整治工作方案》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. VOCs废气收集口风速核查。 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造，最长不超过2个月。; 本项目涂布、固化工序要求设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s; 符合. 低效末端治理技术改造。 对辖区涉VOCs企业末端治理设施开展入户摸底排查。对未配套建设废气治理设施的企业依法责令停产，限期整改；除恶臭异味治理外，新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等低效末端治理技术，对于已建企业应采用组合式或其他高效治理工艺进行改造，应根据实际情况确定各企业改造时间，最长不超过3个月。; 本项目含VOCs废气负压收集后采用RTO处理达标排放，不属于低效末端治理技术; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设内容及生产规模 1、企业概况及项目由来 安徽玥琪新材料科技有限公司成立于2017年8月，是一家生产、加工、销售各种微粘、低粘、中粘和高粘类胶粘产品及高铁车厢内饰专用双面胶带、亚克力胶带企业。 2017年，安徽玥琪新材料科技有限公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制了年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目环境影响评价文件，原淮北市烈山区环境保护局以淮烈环行[2017]19号同意项目的建设。2019年，年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目基本建设完成并完成竣工环保验收，验收产能为年产150万平方米胶粘带。 2021年，安徽玥琪新材料科技有限公司委托濉溪县志和信息咨询服务有限编制了安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造环境影响评价文件，设计新增年产150万平方米胶粘带的产能，淮北市烈山区生态环境分局以淮烈环行[2021]31号同意项目的建设。2022年，安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造基本建设完成并完成阶段性竣工环保验收，验收产能为年产60万平方米胶粘带。 企业租赁现有厂房，设置水胶涂布线（产能60万m2/a）、光固化线（产能90万m2/a）、自动涂布机（产能60万m2/a）等三条生产线，配套建设蓄热式氧化焚烧炉（RTO）一台，合计产能为年产210万平方米胶粘带。现为适应市场需求，安徽玥琪新材料科技有限公司拟投资700万元建设《安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造项目》，拆除老旧光固化生产线（2019年3月验收），在老旧生产线的用地范围内建设本项目，项目不新增占地，建设完成后项目产品种类及产能不变，其余项目生产线及配套设施未发生变动。项目地理位置详见附图1。 新建设的热熔胶UV机1300型较拆除的光固化线，具有适用范围广大、能耗低、控制精度高、产品质量稳定等优势。 2、项目环评管理类别判定 本项目主要从事胶粘带生产，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的塑料零件及其他塑料制品制造C2929，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“二十六、橡胶和塑料制品业-塑料制品业-292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 3、项目建设内容及规模 本项目的工程组成详见以下项目工程组成一览表。 - 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 现有工程内容及规模; 本次项目工程内容及规模; 技改后全厂工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁现有厂房，建筑面积5808m2，设置水胶涂布线（产能60万m2/a）一条，光固化线（产能90万m2/a）一条，自动涂布机（产能60万m2/a）一条，蓄热式氧化焚烧炉（RTO）一台，高速防爆分散机一台，均使用EVA热熔胶，年产210万平方米高铁内饰新材料; 购置热熔胶UV机1300型（产能90万m2/a）等设备替换老旧光固化线（产能90万m2/a），新生产线使用热熔UV压敏胶替代部分EVA热熔胶，总产能不变; 租赁现有厂房，建筑面积5808m2，设置水胶涂布线（产能60万m2/a）一条，自动涂布机（产能60万m2/a）一条，蓄热式氧化焚烧炉（RTO）一台，高速防爆分散机一台，热熔胶UV生产线（产能90万m2/a）一条。旧生产线使用EVA热熔胶，新生产线使用热熔UV压敏胶，年产210万平方米高铁内饰新材料; 依托现场厂房，热熔胶UV机1300型等设备替换老旧光固化线，热熔UV压敏胶替代部分EVA热熔胶，总产能不变. 辅助工程; 办公室; 租赁独立办公楼第三楼层，面积450m2; 租赁独立办公楼第三楼层，面积450m2; 租赁独立办公楼第三楼层，面积450m2; 依托现有. 储运工程; 原料区; 在厂房北侧设置500m2原料区，约1个月周转一次; 在厂房北侧设置500m2原料区，约1个月周转一次; 在厂房北侧设置250m2原料区，约1个月周转一次; 依托现有. 成品区; 在厂房中部设置400m2成品区，约1个月周转一次; 在厂房中部设置400m2成品区，约1个月周转一次; 在厂房中部设置400m2成品区，约1个月周转一次; 依托现有. 胶库; 在成品区西侧设置胶库，面积约50m2，用于存储EVA胶，约1-2个月周转一次; 在厂房西南侧设置热熔UV压敏胶库50m2，约1-2个月周转一次; 在成品区西侧设置50m2EVA胶库，厂房西南侧设置50m2热熔UV压敏胶库，约1-2个月周转一次; 新建. 公用工程; 供电; 园区市政供电管网，年用电量约120万kwh; 园区市政供电管网，年用电量约60万kwh; 园区市政供电管网，年用电量约140万kwh; 依托现有. 供水; 园区市政给水管网，年用水量约630t; 市政供水，主要为冷却用水，用水量75t/a; 园区市政给水管网，用水量705t/a; 依托现有. 供天然气; 园区供气管网，天然气消耗量9万m3/a; 技改项目不新增天然气消耗; 园区供气管网，天然气消耗量9万m3/a; 依托现有. 排水; 雨污分流：生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河; 冷却用水循环使用定期补充，不外排; 雨污分流：冷却用水循环使用定期补充，不外排；生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河; 依托现有. 食堂; 为提供员工餐饭；1F；建筑面积50m2；; 依托现有食堂; 为提供员工餐饭；1F；建筑面积50m2；; 依托现有. 环保工程; 废水处理工程; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河; 冷却用水循环使用定期补充，不外排; 冷却用水循环使用定期补充，不外排；生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河; 依托现有. 废气处理工程; 水胶涂布线、自动涂布机、光固化生产线产生的VOCs通过集气罩收集，经过蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后1根15m高排气筒DA001排放; 热熔胶UV生产线涂布、固化工序产生的VOCs通过集气罩收集，经过蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后1根15m高排气筒DA001排放; 水胶涂布线、自动涂布机，热熔胶UV生产线（涂布、UV固化）产生的VOCs通过集气罩收集，经过蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后1根15m高排气筒DA001排放; 依托现有. 噪声防治工程; 隔声、减振、消声装置; 隔声、减振、消声装置; 隔声、减振、消声装置; 新建. 固废处置工程; 一般固废; 厂房南侧设置40m2一般固废间，边角料、废包装物收集后外售物资回收部门；; 厂房南侧设置40m2一般固废间，边角料、废包装物收集后外售物资回收部门；; 厂房南侧设置40m2一般固废间，边角料、废包装物收集后外售物资回收部门；; 依托现有. 危险废物; 在厂房东南侧设置50m2危废库，废胶桶暂存危废库由生产厂家回收再利用; 在厂房东南侧设置50m2危废库，废胶桶暂存危废库由生产厂家回收再利用，废UV灯管暂存危废库，交有资质单位处置; 在厂房东南侧设置50m2危废库，废胶桶暂存危废库由生产厂家回收再利用，废UV灯管暂存危废库，交有资质单位处置; 依托现有. 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门处置; 生活垃圾交由环卫部门处置; 生活垃圾交由环卫部门处置; 依托现有. 土壤及地下水; 一般防渗; 生产车间、办公楼、仓库等区域一般防渗; 生产车间、办公楼、仓库等区域一般防渗; 生产车间、办公楼、仓库等区域一般防渗; 依托现有. 重点防渗; 化粪池、隔油池、危废库、胶库等区域重点防渗; 热熔UV压敏胶库重点防渗; 化粪池、隔油池、危废库、胶库等区域重点防渗; 新建. 环境风险; 车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理；定期对废气处理系统全面检修一次，查找事故存在隐患；加强危废暂存间的规范管理，制定危废管理台账等; 车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理；定期对废气处理系统全面检修一次，查找事故存在隐患；加强危废暂存间的规范管理，制定危废管理台账等; 车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理；定期对废气处理系统全面检修一次，查找事故存在隐患；加强危废暂存间的规范管理，制定危废管理台账等; 依托现有. 依托可行性分析： （1）本次技改项目位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园现有厂房内，厂区内供水、排水、供电等公用工程设施完善，技改项目依托现有供水、排水、供电等公用工程具有可行性； （2）现有厂房内东南侧已建成1座危废库，占地面积约50m2，技改后不新增胶的用量，并且使用新生产线替换旧生产线，产能不变，胶粘剂用量减少，废胶桶等危险废物的产生量减少，企业加强管理、及时处置，危废库依托具有可行性；厂房南侧建有40m2一般固废堆放区域，项目产能不变，边角料、废包装物的产生量不变，定期外售物资回收部门，企业加强管理、及时处置，一般固废库依托具有可行性。 （3）项目拆除老旧光固化生产线，新建热熔胶UV机1300型设生产线，产品规格不变，因此产污工序（涂布等）的集气罩尺寸基本不变，根据源强分析，污染物产生浓度满足处置要求，因此依托现有RTO装置处理废气是可行的。 （4）项目利用热熔UV压敏胶替代部分EVA热熔胶，胶粘剂的消耗量和存储量减少，其余风险源未发生变动，因此依托企业现有风险防范措施是可行的。 二、主要产品及产能 项目产品方案见下表。 表2-2 技改前后产品方案及变化情况 序号; 名称; 技改前产能; 淘汰产能; 新增产能; 技改后产能; 产能变化情况; 规格. 1; 低VOC车厢内饰胶粘带; 70万; 30万; 30万; 70万; 无变动; 1260mm、1120mm. 2; 低VOC汽车线束胶粘带; 84万; 36万; 36万; 84万; 无变动. 3; 太阳能光伏新材料胶粘带; 42万; 18万; 18万; 42万; 无变动. 4; 其他; 14万; 6万; 6万; 14万; 无变动. 合计; 210万; 90万; 90万; 210万; 无变动. 三、主要生产设备 项目主要生产设备情况见下表。 表2-3 项目主要生产设备明细表 序号; 设备名称; 型号; 工序; 技改前数量; 技改后数量; 位置; 备注. 现有生产设备清单. 1; 水胶涂布线; GS/2-4000; 生产线; 1台; 1台; 厂房内. 2; 光固化线; /; 生产线; 1台; 0台; 厂房内; 拆除. 3; 液压切刀机; /; 分切; 2台; 2台; 厂房内. 4; 冷却水系统; MZG-2×1000型; 冷却; 1台; 0台; 厂房内; 拆除. 5; 空压机; JZ-40AH型; 空调; 2台; 2台; 厂房内. 6; 40匹空调（工业）; HGP0816; 2台; 1台; 厂房内; 拆除1台. 7; 2t搅拌罐; /; 混料; 6台; 0台; 厂房内; 拆除. 8; 2t搅拌罐; 备用; 1台; 1台; 厂房内. 9; 1t搅拌罐; 备用; 1台; 1台; 厂房内. 10; 废气回收设备; QLF-6型; 废气回收; 2套; 2套; 厂房内. - 11; 自动涂布机; YQ1450; 生产线; 1台; 1台; 厂房内. - 12; 蓄热式氧化焚烧炉（RTO）; 42YQ—p02; 废气处理; 1台; 1台; 厂房外. - 13; 高速防爆分散机; /; 混料; 1台; 1台; 厂房内. 本次技改新增生产设备. - 1; 热熔胶UV机; 1300型; 0台; 1台; 厂房内; 新建. 四、主要原辅料 项目主要原辅料年用量见下表。 - 表2-4 项目原辅料一览表 序号; 原料名称; 单位; 技改前消耗量; 技改变动量; 技改后总消耗量; 储存方式; 存储位置; 最大储存量. - 1; EVA热熔胶; t/a; 640; -240; 400; 桶装，0.9t/桶，最大存储20桶; 原料库; 18. - 2; 离型膜; 万m2/a; 86; -25; 61; 卷装，每卷3000m～5000m，存储45卷左右; 原料库; 20. - 3; 离型纸; 万m2/a; 72; -20; 52; 卷装，每卷3000m～5000m，存储45卷左右; 原料库; 20. - 4; PE膜; 万m2/a; 52; -15; 37; 卷装，每卷3000m～5000m，存储22卷左右; 原料库; 10. - 5; PET膜; 万m2/a; 0; +20; 20; 卷装，每卷3000m～5000m，存储10卷左右; 原料库; 5. - 6; 棉纸; 万m2/a; 0; +20; 20; 卷装，每卷3000m～5000m，存储10卷左右; 原料库; 5. - 7; 棉基; 万m2/a; 0; +20; 20; 卷装，每卷3000m～5000m，存储10卷左右; 原料库; 5. - 8; 热熔UV压敏胶; t/a; 0; +120; 120; 桶装，180kg/桶，最大储存50桶; 原料库; 9. - 项目拟利用热熔UV压敏胶替代部分EVA热熔胶，主要成分为丙烯酸酯聚合物，相较于EVA热熔胶，热熔UV压敏胶对金属等极性材料可形成化学键合，附着力显著优于EVA，适合高强度粘接场景（如电子设备外壳、户外建筑材料），其粘度可达‌220000厘泊‌（部分型号），远高于EVA的典型粘度（20000–60000厘泊），可以减少胶黏剂的使用，增加产品的适用范围，有利于增加企业的竞争力。 表2-5 项目能源消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 技改前消耗量; 技改项目消耗量; 技改后总消耗量. - 1; 天然气; 万m3/a; 9; 0; 9. - 2; 水; m3/a; 630; 75; 705. - 3; 电; 万kwh/a; 120; 60; 140. 根据建设单位提供的资料，项目使用热熔UV压敏胶成分见下表。 表2-6 热熔UV压敏胶成分一览表 序号; 成份; 浓度（浓度范围）; 本项目取值. 1; 丙烯酸酯聚合物; 99～100%; 99%. 2; 乙酸乙酯; ＜1%; 1%. 主要原辅材料理化性质： 表2-7 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 丙烯酸类共聚物; 丙烯酸共聚物通常呈无色至淡黄色粘稠液体。共聚物具有较高的透明度、柔韧性和耐候性。丙烯酸共聚物是一种重要的工业原料，广泛应用于涂料、胶水、密封剂、粘合剂和纺织品等领域。它具有良好的粘结性和涂层性能，在建筑材料、汽车制造、包装材料和航空航天等领域中得到广泛应用。; /; /. 乙酸乙酯; 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂，无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。饱和蒸气压(kPa)：13.33(27℃)，沸点(℃)：77.2; 易燃; LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口) LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入). 天然气; 无色、无味气体，甲烷（CH₄）占比83%-99%，含少量乙烷、丙烷、丁烷等烃类及非烃类气体。不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15; 易燃，燃烧时火焰呈青白色。与空气混合后，体积浓度5%-15%时遇明火或高热易爆炸，高温高压下爆炸上限可能提高至30%。; 甲烷属微毒类，高浓度（>25%）会降低氧气含量，导致窒息甚至死亡. 五、公用工程 （1）给水工程 本项目从现有职工中调配，因此不新增生活用水。项目主要用水为循环水冷却系统补充用水。 项目涂布过程使用冷却水间接冷却设备，冷却水与涂布机之间的水通过密闭管道输送，循环使用，损耗后定期添加，不外排。根据建设单位提供资料，循环量为2.5m3/h（即7500t/a），损耗量按照循环量的1%计算，则补充用水量为75t/a。 （2）排水工程 厂区排水采取“雨污分流”体制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；冷却水循环使用定期补充，不外排；生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后排入淮北蓝海水处理有限公司进一步深度处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。 （3）供电 本项目供电由厂区现有供电电网供给，能够满足项目用电需要。 六、水平衡 企业现有工程水平衡见下图。 图2-1 现有工程水平衡图 单位：t/d 本次技改项目水平衡见下图。 图2-2 本项目运营期间水平衡图 单位：t/d 技改后全厂水平衡见下图。 图2-3 技改后全厂水平衡图 单位：t/d 七、劳动定员及工作制度 企业现有职工30人，项目不新增劳动定员，一班制，每班10h，年生产300天。因用电成本、设备检修等因素，可能涉及夜间生产，但每天总生产时间不变。 八、本项目总平面布置 本项目位于淮北市烈山区新蔡工业园安徽玥琪新材料科技有限公司现有厂区内，拆除生产车间内南侧的光固化线，新建热熔胶UV生产线，热熔胶UV生产线北侧设置为过道，南侧由西往东依次设置为热熔胶库、一般固废区、危废库等。办公楼位于厂区东南侧。 按照《工业企业总平面设计规范》，厂区在满足生产工艺流程兼顾建筑物的使用功能的前提下分成办公区、生产区两个区域。场地设置1个出入口，位于厂区南侧，做到布置与现有系统功能相协调，工艺流程简洁合理，交通运输便利等。 因此，本工程总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目施工期工艺流程及产污环节 本项目在现有厂房内进行生产线改造，主要为旧生产线拆除、新设备安装和调试，施工期无土建工程，污染源主要为安装设备过程产生的噪声、废弃包装物以及施工人员生活污水和生活垃圾等。设备安装时间较短，且在室内，因此，对施工期污染不再进行分析。 二、项目运营期工艺流程及产污环节 项目运营期生产工艺流程见下图。 #### 图2-4 项目生产工艺流程图 注：G1非甲烷总烃、S1废UV灯管、S2边角料、N设备噪声 工艺流程简述： ①加热：项目使用热熔UV压敏胶，使用时需要加热，采取电加热的方式，将其加热到150℃-170℃左右，使其一定程度变为能流动且有一定粘性的液体。加热工序在密闭设备内进行，该过程会产生非甲烷总烃G1、设备噪声N。 ②涂布：胶粘剂通过密闭管道输送至涂布线，根据产品种类要求，将不同材质的胶带母卷（离型纸、PET膜、棉纸、棉基）放置于热熔胶涂布机的一端，通过涂布机将胶水均匀涂在基材薄膜上。通过各类胶粘带生产工艺，制成的胶粘带的半成品。该过程会产生非甲烷总烃G1和设备噪声N。 ③UV固化：涂布后采取循环水冷却系统对中间产品进行降温，然后送入UV固化装置进行固化。该过程会产生G1非甲烷总烃、S1废UV灯管、设备噪声N。 ④合卷：项目胶带无需分切，固化后进入合卷机进行合卷。该过程会产生设备噪声N。 ⑤检验：合卷完成的胶带需要进行抽检，主要对胶带的厚度、胶粘性、剥离力，保持力等进行检验，均在常温下进行，根据检验结果对产品分不同等级外售。该工序会产生边角料S2。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 现有工程环保手续履行情况汇总见下表。 表2-8 现有工程环保手续履行情况汇总表 序号; 项目名称; 建设规模; 环评批复单位; 环评批复文号; 验收情况. 1; 年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目; 租赁现有厂房、办公楼，购置胶水涂布机、液压切刀机等生产设备，形成年产150万平米新型高档轿车、高铁内、外饰等胶带粘贴材料的生产能力; 原淮北市烈山区环境保护局; 淮烈环行[2017]19号; 已于2019年3月完成验收. 2; 安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造; 依托现有厂房、办公楼，增加自动涂布机一条，UV光固化生产线一条，蓄热式氧化焚烧炉（RTO）一台，高速防爆分散机一台。项目建成后可增加年产150万平米新型高档轿车、高铁内、外饰等胶带粘贴材料的生产能力。; 淮北市烈山区生态环境分局; 淮烈环行[2021]31号; 已于2022年8月完成阶段验收，UV光固化生产线未建设，验收规模为年产60万平方米新型高档轿车、高铁内、外饰等胶带粘贴材料. 2、排污许可执行情况 安徽玥琪新材料科技有限公司已于2022年8月1日取得了排污登记（详见附件），登记编号：91340600MA2NYB031D001X，有效期2020年5月25日至2025年5月24日。 3、突发环境事件应急预案备案情况 安徽玥琪新材料科技有限公司组织编制完成了《安徽玥琪新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年11月14日，淮北市烈山区生态环境分局对该突发环境事件应急预案进行了备案，备案编号：340604-2019-5。 4、现有工程污染物排放情况 （1）废水 ①废水达标情况 企业现有项目无生产废水，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管限值要求进入园区污水管网排入淮北蓝海水处理有限公司。根据企业提供的2023年5月检测报告（见附件），废水排放情况见下表。 表2-9 现有废水主要污染物排放情况一览表 检测点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 废水总排口; pH; 7.4(26.0℃); 7.5(25.1℃); 7.6(24.4℃); 无量纲. 悬浮物; 26; 28; 24; mg/L. 化学需氧量; 60; 11; 22. 五日生化需氧量; 18.2; 3.3; 5.8. 氨氮; 0.156; 0.099; 0.132. 企业现有项目废水总排口污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管限值要求，现有项目废水能够达标排放。 ②废水排放量 企业现有工程废水污染物排放量详见下表。 表2-10 现有工程废水污染物排放量一览表 （2）废气 污染源; 废水量; 污染物; 称 污染物排放情况; 许可排放量. 浓度mg/L; 排放量. 废水; 504t/a; COD; 31; 0.016t/a; /. NH3-N; 1.52; 0.0001t/a; /. ①废气达标排放情况 现有工程水胶涂布线、自动涂布机、光固化生产线产生的VOCs通过集气罩收集，经过蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后1根15m高排气筒DA001排放。 根据企业提供的2023年5月检测报告（见附件），企业现有工程废气有组织、无组织废气排放情况下表。 表2-11 现有工程废气有组织排放情况一览表 检测点位; 排气筒高度(m); 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标干流量(m³/h); 排放浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h). RTO废气排放口; 15; 非甲烷总烃; 第一次; 8898; 2.77; 2.46*10-2. 第二次; 8983; 2.03; 1.82*10-2. 第三次; 8832; 2.43; 2.15*10-2. 表2-12 现有工程废气无组织排放情况一览表 检测点位编号; 检测项目; 检测结果(mg/m³). 第一次; 第二次; 第三次. 1#(上风向); 非甲烷总烃; 0.99; 0.83; 0.69. 2#(下风向); 0.67; 0.76; 0.75. 3#(下风向); 1.16; 0.74; 0.70. 4#(下风向); 0.78; 1.46; 0.83. 根据上表数据，企业现有工程有组织非甲烷总烃排放满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中相关排放标准；厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。 ②废气污染物排放总量 企业现年工作天数为300天，每天工作10小时，采样时间段内，企业为满负荷生产，根据企业例行监测结果，废气排放情况详见表2-13。 表2-13 现有工程废气排放总量 序号; 污; 物名称 排放速率; 年工作时间; 实际排放量t/a; 许可排放量. 1; 非甲烷总烃; 0.0214kg/h; 3000h; 0.064t/a; 0.133t/a. （3）噪声 企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，根据企业提供的2023年5月监测报告，噪声监测结果见下表。 表2-14 现有工程厂界噪声监测结果表 单位dB（A） 检测点位编号; 检测结果dB(A). 昼间. 时间; Leq. 1#; 厂界西; 13:43; 57.7. 2#; 厂界南; 13:50; 51.5. 3#; 厂界东; 13:55; 57.9. 4#; 厂界北; 14:01; 56.9. 根据例行监测报告，企业现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固体废物处置情况 生活垃圾由环卫部门统一清运；废弃包装物、废边角料统一外售综合利用；废胶桶暂存危废间，交由厂家回收利用。 企业现有项目固体废物均妥善处置。 5、现有工程污染物排放量汇总 综上所述，现有工程污染排放量汇总见下表。 表2-15 现有工程污染物排放量汇总一览表 类别; 污染物名称; 排放量. 废水; 废水量; 504t/a. COD; 0.016t/a. 氨氮; 0.0001t/a. 废气; 非甲烷总烃; 0.064t/a. 工业固废; 废边角料; 8. 废包装物; 3. 废胶桶; 64. 生活垃圾; 生活垃圾; 9. 6、总量控制 企业现有污染物总量指标为：非甲烷总烃：0.133t/a。 根据企业现有例行监测报告，核算企业现已经建成的工程实际排放总量为非甲烷总烃0.064t/a，均未超过现有总量指标要求。现有工程未申请颗粒物、SO2、NOx总量控制指标，拟在本次环评申请。 四、现场存在环境问题及整改措施 - 2021年《安徽玥琪年产150万平方米高铁内饰新材料建设项目技术改造》环评中提出的现有项目存在的主要环保问题：运营期产生的部分固体废物未及时收集，应提高员工收集效率，危废暂存间的管理，完善危废台账，做好防渗等内容均已整改完成。 通过对现场勘查，发现以下问题： （1）排气筒标识标牌不完善； （2）危废暂存间标识标牌不完善； （3）突发环境事件应急预案于2019年11月备案，已过三年有效期； 整改措施及要求： （1）短期内尽快完善排气筒标识标牌； （2）短期内尽快完善危废暂存间标识标牌的设置； （3）及时修订突发环境事件应急预案并在主管部门备案。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、基本污染物质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次基本污染物环境质量现状数据选用淮北市生态环境局网站公开的2023年环境质量公报，项目区域各基本污染物评价因子现状如下表所示。 表3-1 大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 70; 达标. Pm2.5; 年平均浓度; 42; 35; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 0.9mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 166; 160; 不达标. 由上述数据可见，PM10、SO2、NO2年平均浓度，CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求；Pm2.5年平均浓度，O3最大8h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，淮北市为环境空气质量不达标区。通过市政府大力推进锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。 2、其他污染物质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园 ，据此引用该项目所在区域环境质量现状数据，本次评价环境空气质量现状非甲烷总烃大气环境现状监测引用《烈山经济开发区区域环境跟踪检测项目检测报告》中薛圩监测点监测数据。监测时间为2023年5月29日～2023年6月4日。本项目距离薛圩约1400m，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目环境质量现状监测引用该项目现状监测数据是可行的。 表3-2 特征污染物环境质量现状一览表 单位：mg/m3 检测项目：大气环境非甲烷总烃. 检测点位; 时间; 检测结果(单位： mg/m³). 5.29; 5.30; 5.31; 6.01; 6.02; 6.03; 6.04. G 2 ( 薛 圩 ); 02:00-03:00; 0.79; 0.79; 0.83; 0.66; 0.71; 0.73; 0.65. 08:00-09:00; 0.83; 0.80; 0.73; 0.66; 0.88; 0.81; 0.73. 14:00-15:00; 0.72; 0.71; 0.75; 0.78; 0.66; 0.77; 0.69. 20:00-21:00; 0.75; 0.75; 0.70; 0.84; 0.77; 0.71; 0.64. （6）评价结果 - 表3-3 环境空气现状监测值单因子指数计算结果表 监测点; 污染物名称; 质量标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 占标率%; 超标率%; 达标情况. G2( 薛 圩 ); 非甲烷总烃; 2.0; 0.64~0.88; 0.32~0.44; 0; 达标. 根据监测结果，监测期间项目区域环境空气非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值要求。 图3-1 环境质量现状监测点位示意图 （二）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为濉河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 2023年淮北市地表水四条主要河流10个国控（省控）断面中，水质为Ⅲ类的断面2个，占20%，分别为濉河符离闸（出境）、澥河李大桥闸（出境）；水质为Ⅳ类的断面7个，占70%，分别为濉河后黄里（入境）、濉河淮纺闸、濉河黄桥闸、沱河肖家、沱河后常桥（出境）、浍河三姓楼（入境）、浍河东坪集（出境）；水质为Ⅴ类的断面1个，占10%，为沱河小王桥（入境）。 2023年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为75%，沱河后常桥（出境）断面水质未达标。出境断面中，水质断面优良率达75%。 2023年淮北市地表水主要污染物为高锰酸盐指数、化学需氧量、氟化物。 （三）声环境质量现状 本项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 （四）地下水和土壤环境质量现状 - 本项目建设的危废暂存间、污水收集管网要求采取严格的防泄漏、防渗措施，对地下水、土壤无不利影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需对地下水、土壤背景值进行调查。 （五）生态环境现状 项目位于淮北市烈山区经济开发区新蔡工业园，本次技改不新增用地。根据现场调查，项目用地现状为工业用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于淮北市烈山区经济开发区新蔡工业园，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下表，敏感目标分布图见附图。 1、大气环境；本项目厂界外500m范围内无环境保护目标，具体见附图； 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； 3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标； 5、地表水环境：本项目所在区域地表水环境保护目标如下： - 表3-4 地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 相对厂界距离（m）; 规模; 保护级别. 地表水环境; 闸河; N; 125; 小型河流; （GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 濉河; SW; 4070; 小型河流; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目涂布、UV固化过程中产生的非甲烷总烃有组织及厂区内无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关排放标准，厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求；蓄热式氧化焚烧炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关限值。具体标准限值见下表。 表3-5 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） 污染物; 有组织; 厂区内无组织. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控位置; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 40; 1.6; 车间或生产设施的排气筒; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 表3-6 项目无组织排放限值要求一览表 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 周界外浓度最高点; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 表3-7 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 2、废水 现有工程生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河。本次技改项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水；冷却水循环使用定期补充，不外排。 - 表3-8 污水排放标准 单位：mg/m³，pH无量纲 标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 淮北蓝海水处理有限公司接管标准; 6～9; 480; 300; 400; 35. （GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; 400; /. 企业排放标准; 6～9; 480; 300; 400; 35. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准限值见下表。 - 表3-9 噪声排放标准值 单位：dB（A） 执行时段; 昼间; 夜间; 执行标准. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），国家对SO2、NOx、COD、NH3-N、颗粒物、VOCs实施总量控制。 大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 本项目建成后不新增污水排放，现有工程非甲烷总烃排放量为0.064t/a，技改项目非甲烷总烃排放量为0.054t/a，技改项目运营后全厂非甲烷总烃排放量为0.094t/a。原环评核定非甲烷总烃排放总量（0.133t/a）能够满足需求。 原环评未核定天然气燃烧废气污染物排放总量控制指标，因此，仍需要申请总量指标为：颗粒物0.026t/a、二氧化硫0.018t/a、氮氧化物0.168t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内进行生产布局调整及改造，拆除老旧光固化生产线，同时新建一条热熔胶UV生产线。本项目施工期主要为旧设备拆除、新生产设备的安装及调试，无土建工程，施工过程简单，基本无污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气源强 本项目在运营期的大气污染源主要是涂布、UV固化过程产生的非甲烷总烃。原环评未对蓄热式氧化焚烧炉天然气燃烧废气源强进行分析，本次环评进行补充分析。 ①涂布、UV固化废气 本次技改项目生产使用热熔UV压敏胶，主要成分为丙烯酸酯聚合物和乙酸乙酯（挥发份），使用电加热，加热温度在150℃-170℃左右，按最不利情况分析，生产过程中乙酸乙酯全部挥发。技改项目热熔胶用量为120t/a，根据原辅料成分报告，涂布、固化过程中VOCs的产生量为：1.2t/a。废气经集气罩收集，收集效率按90%计，收集后经蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理后1根15m高排气筒排放。 有组织非甲烷总烃产生量为1.08t/a，根据企业现有RTO装置风量可知，风机风量为10000m3/h，参照《涂料、油墨及胶粘剂制造业挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编）、《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司著），RTO处理效率为95%-99%，本次按95%计，有组织非甲烷总烃排放量为0.054t/a。无组织颗粒物排放量为0.12t/a。 涂布、UV固化废气产生的非甲烷总烃经蓄热式氧化焚烧炉（ RTO）处理后排放浓度、排放速率均满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关排放限值标准。 ②蓄热式氧化焚烧炉天然气燃烧废气 企业废气处置装置蓄热式氧化焚烧炉以天然气作为热源，项目建成后，天然气消耗量为9万Nm3/a。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环保部2021年6月11日印发），天然气工业炉窑产污系数见下表。 表4-1 天然气燃烧废气产污系数一览表 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气工业炉窑; 所有规模; 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187. 项目天然气中硫含量取《天然气》（GB17820-2018）中二类标准要求，总硫为100mg/m3。 根据产污系数表可知，企业天然气燃烧废气颗粒物产生量为0.026t/a，二氧化硫产生量为0.018t/a，氮氧化物产生量为0.168t/a。 蓄热式氧化焚烧炉风机风量为10000m3/h，废气经15m高排气筒DA001有组织排放，即有组织颗粒物排放量为：0.026t/a、二氧化硫排放量为：0.018t/a、氮氧化物排放量为：0.168t/a。 蓄热式氧化焚烧炉（RTO）使用天然气作为热源，天然气为清洁能源，燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关限值要求。 表4-2 本项目废气源强计算结果一览表 污染源; 污染物种类; 产生总量t/a; 捕集处理有组织废气; 无组织废气. 处理前情况; 处理后情况; 标准限值. mg/m³; kg/h; t/a; mg/m³; kg/h; t/a; mg/m³; kg/h; t/a. 生产线; NMHC; 1.2; 36; 0.36; 1.08; 1.8; 0.018; 0.054; 40; 1.6; 0.12. RTO; 颗粒物; 0.026; 0.87; 0.009; 0.026; 0.87; 0.009; 0.026; 30; 0; 0. SO2; 0.018; 0.6; 0.006; 0.018; 0.6; 0.006; 0.018; 200; 0; 0. NOx; 0.168; 5.6; 0.056; 0.168; 5.6; 0.056; 0.168; 300; 0; 0. 现有工程均使用EVA热熔胶，因此拆除老旧生产线后，现有工程VOC排放削减量，按照胶粘剂减少情况等比例核算，则现有工程VOC排放削减量为0.024t/a，项目建成后，全厂VOC排放量为0.094t/a。 表4-3 项目建成后全厂废气排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 全厂废气排放情况; 标准限值. mg/m³; kg/h; t/a; mg/m³; kg/h. 生产线; NMHC; 3.13; 0.03; 0.094; 40; 1.6. RTO; 颗粒物; 0.87; 0.009; 0.026; 30; 0. SO2; 0.6; 0.006; 0.018; 200; 0. NOx; 5.6; 0.056; 0.168; 300; 0. 2、非正常工况 非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常开、停车、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理直接排放而导致的超标排放。 ①开停车：开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现场；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ②设备故障：生产设备故障时，废气源强不会发生较大变化，此外环保设施正常运转不会产生明显不利影响。项目非正常工况主要考虑末端废气处置环保设施发生故障，处理效率降低情况后的短时排放情况（评价按照处理效率为零进行考虑）。项目非正常工况下有组织废气排放情况见下表： 表4-4 有组织废气污染源非正常排放量情况 编号; 非正常排放原因; 生产环节; 污染物; 非正常排放状况; 排放标准; 达标分析. 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). DA001; 处理设施故障; 涂布、固化; 非甲烷总烃; 36; 0.36; 2次/a， 0.5h/次; 0.36; 40; 1.6; 达标. 由上表可以看出，当废气处理设施失效时，涂布、固化废气污染物不超标。预防措施：建立工况监测报警系统，应避免废气处理系统非正常工况情况发生。应对措施：停工、检修及维护，待环保设施恢复正常后方可同步恢复运行。 3、废气污染防治可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），废气污染治理设施工艺包括有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他)；根据《排污许可证核发与申请技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）中表A.2，塑料零件及其他塑料制品制造废气中的非甲烷总烃可行治理技术包含“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”等。 蓄热燃烧系统简称RTO，主要包括蓄热室、氧化室、烟气交换室、组合阀门、切断阀门、旁通阀门、反吹阀门、燃烧机、引风机、烟囱等，它通过蓄热室吸收废气氧化时的热量，并用这些热量来预热新进入的废气，从而有效降低废气处理后的热量排放，同时节约了废气氧化升温时的热量损耗，使废气在高温氧化过程中保持着较高的热效率（热效率90%以上），其设备安全可靠、操作简单、维护方便，投资费用省、运行费用低，VOCs去除率高，是目前市场上性价比最高的废气处理系统。 蓄热式热氧化炉（RTO）的工作原理：把有机废气加热升温至800～850℃左右，使废气中的有机物氧化（焚烧）分解，成为无害的CO2和H2O；氧化时的高温气体的热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气，从而节省升温所需要的燃料消耗，降低运行成本。 本项目涂布、UV固化产生的非甲烷总烃经蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理。因此，本评价认为项目采用的废气污染防治技术为可行。 |

- 4、废气处理、排放措施、自行监测信息汇总 - 表4-5 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要 单元 名称; 生产 单元 /设施; 废气 产生 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 治理设施参数; 排放口编号; 排放口类型. 捕集措施; 处理措施. 措施; 效率; 编号; 名称; 工艺; 效率; 是否可行技术. 涂布、UV固化; 涂布、UV固化; 涂布、UV固化; 非甲烷总烃; 有组织; 负压收集; 90%; TA001; RTO; 吸附; 90%; 是; DA001; 一般排放口. RTO; RTO; 天然气燃烧; 颗粒物; 有组织; 烟道收集; 100%; /; /; /; 0; /; DA001; 一般排放口. 二氧化硫; /; /; /; 0; /. 氮氧化物; /; /; /; 0; /. - 表4-6 项目大气有组织排放基本情况表 排放口 编号; 产生 环节; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 排放情况; 排放标准及限值. 经度; 纬度; 高度; 出口内径; 排气温度; 风量; 排放量; 排放浓度; 排放速率; 标准名称; 限值. m; m; ℃; m3/h; t/a; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h. DA001; 涂布、UV固化; 非甲烷总烃; 116.86528; 33.88699; 15; 0.6; 60; 10000; 0.054; 1.8; 0.018; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 40; 1.6. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.026; 0.87; 0.009; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）; 30; /. 二氧化硫; 0.018; 0.6; 0.006; 200; /. 氮氧化物; 0.168; 5.6; 0.056; 300; /. - 表4-7 项目建成后全厂大气有组织排放基本情况表 排放口 编号; 产生 环节; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 排放情况; 排放标准及限值. 经度; 纬度; 高度; 出口内径; 排气温度; 风量; 排放量; 排放浓度; 排放速率; 标准名称; 限值. m; m; ℃; m3/h; t/a; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h. DA001; 涂布、UV固化; 非甲烷总烃; 116.86528; 33.88699; 15; 0.6; 60; 10000; 0.094; 3.13; 0.03; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 40; 1.6. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.026; 0.87; 0.009; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）; 30; /. 二氧化硫; 0.018; 0.6; 0.006; 200; /. 氮氧化物; 0.168; 5.6; 0.056; 300; /. 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污许可证核发与申请技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）制定污染源监测计划。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地生态环境主管部门。 - 表4-8 本项目营运期废气监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 排放口类型; 监测频次; 控制目标; 监测分析方法. 有组织废气; 非甲烷总烃; DA001排气筒; 一般排放口; 1次/年; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 手工采样方法的选择参照GB/T16157 、 HJ 836、 HJ/T 397执行，无组织排放采样方法参照HJ/T55执行，测定方法按照相应排放标准中规定的污染物浓度测定方法标准执行. 颗粒物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂区内; /; 1次/年; DB34/4812.6-2024. 非甲烷总烃; 厂界; /; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值. 颗粒物; 厂界; /; 1次/年.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）废水 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放；冷却循环水循环使用，定期补充，不外排。企业现有工程生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河。 表4-9 企业废水产生和排放情况一览表 废水类别; 处理措施; 水量（t/a）; 污染物浓度（mg/L）. pH; COD; SS; 氨氮; BOD5; 动植物油. 生活污水; 化粪池; 处理前; 360; 6~9; 350; 300; 25; 180; -. 处理后; 6~9; 297.5; 210; 25; 164; -. 食堂废水; 隔油池; 144; -; 270; 250; 28; 230; 40. 厂区总排口出水; —; 504; 6~9; 290; 222; 26; 183; 12. 污水处理厂接管标准; —; —; 6~9; 480; 400; /; 300; 100. 污染物排放量（t/a）; —; 1650; -; 0.146; 0.112; 0.013; 0.092; 0.006. 污水厂外排标准; —; —; 6~9; 50; 10; 5; 10; 1. 污水厂外排量; —; 1650; -; 0.083; 0.017; 0.0082; 0.017; 0.002. 由上表可知：企业废水排放满足污水处理厂接管及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管要求。 表4-10 废水类别、污染物及治理设施信息表 产排污环节及废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 排放信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染治理设施工艺; 效率; 是否为可行技术; 方式; 去向. 生活 污水、保洁废水; COD; TW001; 化粪池; 厌氧处理; 15%; 是; 间接排放; 淮北蓝海水处理有限公司处理. SS; 30%. NH3-N; 0%. BOD5; 9%. 食堂废水; COD; TW002; 隔油池; 重力分离; 40%. SS; 50%. NH3-N; 0. BOD5; 0. 动植物油; 60%. - 表4-11 建设项目废水间接排放口基本情况表 排放 口编 号; 排放口名称; 排放口地理坐标/°; 排放 去向; 排放 规律; 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污水处理厂设计浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW 001; 废水排口; 116.86467; 33.88678; 淮北蓝海水处理有限公司处理; 间断排放; 生产期间; 淮北蓝海水处理有限公司; PH; 6~9; 6~9. CODCr; 480; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. NH3-N; 35; 5. 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污许可证核发与申请技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明排放去向。企业无生产废水外排，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理后排入淮北蓝海水处理有限公司，无需开展自行监测。 - 废水污染防治措施及可行性分析 1、项目污水处理措施 本次技改项目无生产性废水排放，企业现有工程废水主要为办公生活废水和食堂废水，废水水质简单，经预处理后可以满足淮北蓝海水处理有限公司接管标准，可以做到达标排放。对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）废水处理可行性技术要求，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理的废水处理工艺技术可行。 2、厂区污水依托淮北蓝海水处理有限公司可行性分析 淮北蓝海水处理有限公司于2014年建设，目前已建成并投入运营。淮北蓝海水处理有限公司一期规模2万m3/d，位于滨河路与土山路交口东南角。处理工艺为：曝气生物滤池+转盘滤池+二氧化氯消毒，废水经处理后达到《城镇排水公司污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，一部分排入萧濉新河，一部分作为中水回用。中水主要用途：作为平山电厂冷却水，其余排入萧濉新河。 污水处理厂处理工艺流程见下图： 图4-1 淮北蓝海水处理有限公司污水处理工艺 企业位于淮北蓝海水处理有限公司收水服务范围内，截污管网已铺设到位。 企业现有工程外排废水水质、水量均满足污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷。因此本项目污水进入淮北蓝海水处理有限公司处理是可行的。 综上所述：项目生活污水经淮北蓝海水处理有限公司进一步处理后对外环境影响较小。 （三）噪声 1、噪声源强及治理措施 项目建成后企业产生噪声主要为水胶涂布线、液压切刀机、RTO、高速防爆分散机、热熔胶UV机等设备运行噪声，声级值范围在80-85dB(A)左右，其噪声设备源强及采取治理措施见下表。 表4-12 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 车间; 热熔胶UV机; 1300型; 85; 设备减振、厂房隔声; 29.56; 38.36; 1; 17.98; 69.79; 昼、夜间; 20; 43.79; 1. 2; 水胶涂布线; GS/2-4000; 85; 30.27; 46.61; 1; 18.14; 69.79; 20; 43.79; 1. 3; 自动涂布机; YQ1450; 85; 30.96; 55; 1; 18.28; 69.79; 20; 43.79; 1. 4; 液压切刀机; /; 80; 39.76; 46.89; 1; 44.58; 64.76; 20; 38.76; 1. 5; 高速防爆分散机; /; 85; 40.17; 55.28; 1; 23.2; 69.77; 20; 43.77; 1. 表4-13 企业噪声源强调查清单（dB（A））（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 数量（台/套); 1m处声压级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; RTO; -; 74.05; 35.95; 1; 1; 85; 基础减震、距离衰减，采用低噪声设备、关键部位加消声器、风机加装隔声罩; 昼、夜间. 备注：以厂区西南角为原点（0，0，0，0），东西为X轴，南北为Y轴，上下为Z轴，东、北、上为正，西、南、下为负。 2、噪声污染治理措施及其可行性分析 本项目为降低设备噪声对周围环境的影响，提出以下防治措施： （1）合理布局：按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源进行合理布局。①在车间工艺设计时，高噪声工段与低噪声工段宜分开布置。②从厂区整体布局上考虑，将高噪声设备安置在单独的房间内或者将其安置在远离厂区边缘的区域，通过厂房的墙壁阻隔作用达到削弱噪声意图。 （2）强化治理：①声源处控制，在满足生产的条件下，尽量选用低噪声设备替换高噪声设备；尽量选用低噪声工艺替代高噪声工艺。②传播途中控制，通过隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等措施控制噪声污染，在传播途中削弱噪声污染。 （3）加强生产管理：①建立设备定期检修维护保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。②加强职工生产培训，以减少因员工操作不当导致的非正常生产噪声。③定期维护环保设施，确保可以有效发挥其自身的治理能力。 3、项目噪声影响预测 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。可根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在环境影响评价中遇到的实际声源一般将其划分为点声源进行预测。拟建项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 （1）室内声源 ①结合下式计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； —某个声源的倍频带声功率级，dB； —室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； —房间常数，㎡； —方向性因子。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级： 式中：—透声面积，㎡。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为： 式中：—计算等效声级的时间，h； —室外声源个数； —等效室外声源个数。 （3）影响值计算： 式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。 Leqb——预测点背景值，dB（A）。 根据产生噪声设备噪声源强、相应的预测模式进行预测。项目仅昼间从事生产，因此仅考虑昼间噪声影响。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。环境噪声预测结果见下表： - 表4-14 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 38.9; 38.9; 65; 55. 南厂界; 54.5; 54.5; 65; 55. 西厂界; 54.1; 54.1; 65; 55. 北厂界; 18.2; 18.2; 65; 55. 经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ1301-2023）中的要求以及企业现有自行监测方案，本次技改项目完成后厂区噪声监测计划如下： - 表4-15 运营期噪声监测计划 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; Leq; 昼间、1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要为废包装物、废边角料、废胶桶、废UV灯管： ①废包装物 项目原辅材料外包装会产生一般废包装物，如包装袋、打包带等，根据企业现有工程生产经验，项目废包装物产生量约为1.3t/a，外售处置。 ②废边角料 项目产品检验时会产生废边角料，属于一般固体废物，根据企业现有工程生产经验，产生量约3.4t/a，外售处置。 ③废胶桶 热熔胶的包装桶属于危险废物，项目热熔胶用量120t/a，热熔胶包装规格180kg/桶，空桶重量按18kg/个计算，则废胶桶产生量约12t/a。属于危险废物HW49（其他废物），代码：900-041-49，收集后交由生产厂家回收利用。 ④废UV灯管 项目UV固化过程中会产生废UV灯管，根据企业提供的资料，约每1000h更换一次，每次更换量0.5kg，则产生量约1.5kg/a。属于危险废物HW29（含汞废物），代码：900-023-29，收集后暂存危废库，委托有资质单位处置。 表4-16 固体废物产生及处理处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 产生工序; 属性; 废物代码; 处置方式. 1; 废包装物; 1.3t/a; 原料包装; 一般固废; /; 环卫部门定期清运. 2; 废边角料; 3.4t/a; 检验; 一般固废; /; 统一外售综合利用. 3; 废胶桶; 12t/a; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 生产厂家回收利用. 4; 废UV灯管; 1.5kg/a; UV固化; 危险废物; 900-023-29; 委托有资质单位处置. 固体废物环境管理要求： 本项目一般固废暂存间位于生产线南侧，面积40m2。用于存放项目产生一般固废等；危废间位于车间内东南角，面积30m2，主要用于危险废物在厂区的临时暂存场所。技改后项目产能不变，基材用量不变、胶用量减少，企业加强管理、及时处置，不会超出一般固废间、危废库暂存能力。危废库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求执行的相关规定，进行了防风、防雨、防晒、防渗。 （1）一般固废间暂存措施 一般工业固体废物暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求建设： 本项目一般固废储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防风、防雨淋、防晒等要求；设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置，做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入；一般固废在运输过程中做到防止散落地面，以免产生二次污染；场所地面与裙角要用坚固、防渗的水泥等建筑材料建造，落实基础防渗，设置全封闭钢结构仓库，室外设置雨水沟，防止暴雨不会流到一般固废库内。 （2）危险废物收集、暂存、运输污染防治措施 危险废物在厂内危废仓库分类储存，由处置单位到危废仓库转运。从危险废物装车后，全部工作由处置单位负责。企业根据管理部门的要求，严格按照危险废物转移五联单进行危险废物转移。根据危险废物特性单独设置危险废物暂存库，并划出各危废贮存区域。 危废贮存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设： 对各类危险废物单独分区存放，并落实防风、防雨、防晒、防渗等防范措施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和维护使用，设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。 公司运营多年来，未发生危险废物处置事故，厂内危险废物均能得到妥善处置。因此本评价认为，在落实上述危险废物管理要求和整改措施后，技改后项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效地控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 综上所述，技改项目建成运行后，全厂固废均得到妥善处理处置或综合利用，不外排，对周边外环境的不利影响较小。 （五）地下水、土壤 项目地下水污染防治主要是以预防为主，防治结合，主要从以下几方面考虑：拟建项目运营后可能对土壤和地下水环境造成影响的环节主要包括危废库、化粪池、胶库等下渗对地下水及土壤的影响。针对可能对土壤和地下水造成影响的各环节，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中提出的防渗技术要求及“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，危废库、化粪池、胶库等采取重点防渗。 本项目重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。生产过程中不涉及重金属使用，废气经有效处置后高空排放，颗粒物经收集后外售。正常工况下，本项目潜在污染土壤的防治措施均达到设计要求，防渗性能完好，对周边土壤环境的影响小。 本项目重点防渗要求见下表。 表4-17 项目场地土壤、地下水防渗及工艺一览表 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 重点防渗区; 危废库、化粪池、隔油池、胶库; 危废库严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防止危险废物对地下水造成威胁。 其他：符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s. 一般防渗区; 一般固废区、生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 除此之外，建议项目运营后还应加强现场巡查，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 经采取以上措施后，可以有效避免对土壤、地下水造成污染。 （六）环境风险 （1）环境风险初判 企业主要原辅材料及能源为EVA热熔胶、离型膜、离型纸、PE膜、PET膜、棉纸、棉基、热熔UV压敏胶、天然气等。 项目废气主要为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。 项目危险废物主要为：废UV灯管、废胶桶等。 评价结合项目涉及的各类物质，逐一搜索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，初步判定项目设计的风险物质为：天然气、乙酸乙酯。天然气存在天然气管道内，企业不设天然气储罐，乙酸乙酯存在于热熔UV压敏胶。 （2）风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（1）10≤Q＜100；（1）Q≥100。 根据调查识别，企业涉及到的风险物质主要为天然气等。企业使用天然气由燃气公司提供，企业区域内天然气管道长约50m，直径80mm，天然气密度按0.717kg/m3，天然气中甲烷含量按90%计算。 - 表4-18 项目主要风险物质识别表 序号*; 物料名称; CAS号; 临界量; 最大储量; Q值. 183; 甲烷（天然气）; 74-82-8; 10t; 0.0002t; 0.00002. 359; 乙酸乙酯; 141-78-6; 10; 0.09t; 0.009. 合计; 0.00902. 注：*表中序号为HJ169-2018中附录B中的序号。 由上表可知，本项目Q=0.00902＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。 ## （3）环境风险识别及分析 本项目主要为天然气管道、生产车间、危险废物仓库、胶库、废气处理设施存在环境风险，环境风险识别及分析情况详见下表。 表4-19 环境风险识别及分析情况表 风险源; 风险类型; 事故引发可能原因及后果; 措施. 生产车间; 火灾事故产生的次生污染物; 线路老化导致发生火灾事故，火灾事故产生的消防废水、浓烟对周边大气、地下水、土壤环境造成污染。; 加强设备、电路检修维护，配备充足消防器材。. 危险废物仓库、胶库; 胶泄漏，危废流失; 装卸或存储过程中危险废物、热熔胶可能会发生泄漏导致周边地下水、土壤环境造成污染，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等。; - 储存地面要硬底化及防渗防漏处理。 - 2、储存场地选择室内或设置遮雨措施。. 废气处理设施; 废气事故性排放; 抽风设备、废气处理设施故障，或管道损坏，会导致废气未经收集处理直接排放，影响周边大气环境。; 加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。. 火灾爆炸及伴生事故; 高浓度有机废气容易形成爆炸性气体环境，通入RTO容易被引爆; 废气浓度检测仪一般都设置2个，并且在废气浓度检测仪后一定距离处设置废气切断阀。当高浓度气体经过废气浓度检测仪后，废气切断阀应在高浓度气体到达前完全关闭。. 天然气管道; 天然气泄漏、火灾事故产生的次生污染物; 天然气管道老化、损坏或因人为操作不当等原因，可能会发生泄漏，甚至可能引发火灾事故，影响周边大气环境。; 1、立即疏散车间内员工，打开门窗，加强室内外空气的对流，降低室内空气中的燃气浓度。2、尽快关闭泄漏点的气阀，或者关闭供气的主干管道，以减少泄漏的天然气量。3、及时拨打天然气供应公司的应急电话，待修复漏点，恢复天然气供应。4、加强对天然气管道的定期检查和维护，及时发现并修复潜在的安全隐患，以预防泄漏事故的发生。. ## （4）环境风险防范措施 1）废气事故性排放的环境风险防范措施 当抽风设备、废气处理设施发生故障以及人员操作失误等情况，可能会对环境空气质量造成一定的影响。建设单位必须严加管理，杜绝排放的事故发生。应加强日常管理和培训，认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气抽排放系统及收集排放系统，并派专人巡视，废气处理系统出现故障，立即停止生产，切断废气来源，维修正常后再恢复生产，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 2）热熔胶泄漏、危险废物流失的环境风险防范措施 项目使用的热熔胶应设置单独胶库储存，专人管理、定期巡视、严禁明火，并落实重点防渗要求。 危废暂存场地必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 3）火灾等引发的伴生/次生污染物环境风险防范措施 CH4属易燃易爆气体，具有很大的爆炸危险性，因此，要求项目采取严格的防火、防静电等措施。操作人员必须进行严格的上岗培训，并制定严格的操作规程，以确保工作人员的生命财产安全。为了防止可能发生的甲烷爆炸，设计按照相关规范和规定，采取以下防范措施。 ①CH4泄漏预防措施 本工程可能发生的事故场所是天然气管道发生甲烷泄漏，为了防止CH4泄漏和CH4泄漏后产生安全事故，本项目天然气输送管道除设备和阀门连接处采用法兰连接，且法兰间采用金属石墨缠绕垫片，输送管道间连接均采用焊接方式，从而减少可能泄漏点。 ②设备系统防静电 为了防止金属设备及管道的静电危害，所有户内外有可能发生静电危害的管道和设备均连接成连续的电气通路并接地，专用于防静电的接地系统接地电阻不大于30欧姆，如与其它接地设备共用接地系统时，接地电阻将符合最小值的要求。各装置、设备和管道的静电接地点和跨接点牢固可靠。 4）蓄热式氧化焚烧炉（RTO）风险防范措施 由于RTO处理废气为易燃、易爆有机废气，容易形成火灾爆炸性危险环境。 如处于爆炸危险区域的电气设备不具备防爆功能，容易引发火灾爆炸事故。因此，RTO炉现场电气仪表设备应严格按照防爆等级设计，管道或炉膛内应设置泄爆片；RTO炉应设置短路保护和接地保护功能，废气管线选材要注意防静电。当系统风管道采用金属材质时应采用光滑内壁金属管，采取可靠防静电接地措施，风管内壁禁止涂刷非导电防腐涂层，防止静电产生和积聚，风管采用非金属材质时应增加导静电设施。皮带传动的引风机需装配防静电皮带。 废气浓度过高如达到爆炸极限，容易被蓄热体高高温引爆，因此应对废气组分浓度进行监测，严格控制废气浓度在爆炸下限（LEL）的25%以下。RTO装置废气浓度检测仪一般都设置2个，并且在废气浓度检测仪后一定距离处设置废气切断阀。RTO 装置应增加相应的逻辑控制，即当检测到高浓度气体时，RTO 装置触发联锁停车，即废气紧急排放阀打开，废气切断阀关闭，新鲜空气阀门打开，主风机降低风量运行，确保炉内一直进入较低浓度的气体。 5）防火防爆 ①建、构筑物之间防火距离严格按照《建筑设计防火规范》的有关规定进行布置。生产车间内禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设置防火标识牌。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②按照《建筑防火通用规范》(GB55037－2022)的要求，保证建(构)筑物的耐火等级。 ③各建、构筑物总平面布置满足《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)（2020版）规定的防火间距要求。 ④厂内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器和消防栓。 ⑤在项目投入运行后，应加强管理，在站区内严禁出现明火。 ⑥消防浓烟的处置对于火灾时产生的大量有毒有害烟气，利用消防栓对其进行喷淋覆盖，减少浓烟的扩散范围及浓度，产生的废水截留在厂区内，待结束后合规处置。项目不涉及环境风险物质。项目潜在的危险有害因素有泄漏、火灾、废气和废水事故排放。建设单位对影响环境安全的因素，采取安全防范措施，制订事故应急处置措施，将能有效地防止事故排放的发生；一旦发生事故，依靠事故应急措施能及时控制事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强环保、安全管理，落实环境风险防范措施，可有效控制项目环境风险影响。 ## （5）分析结论 由于本项目物料的使用量和存储量比较小，项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可控的范围。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 - （七）环评与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅文件2021年1月30号《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）文件内容：二、主要任务——第（七）条积极探索排污许可与环评制度的联动试点中——属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证，应按照项目实际建设情况，结合环评内容，填报排污许可申请材料；在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况。排污单位应依法开展排污许可证申领或排污许可登记，落实主体责任。排污单位应切实增强自行申报的主动性，并对申报内容的真实性、准确性、规范性负责，牢固树立“持证排污、按证排污”的守法意识。 - 表4-20 企业排污许可管理类别归类表 序号; 行业类别; 本项目行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目类别. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业; 塑料零件及其他塑料制品制造2929; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他; 登记管理. 本项目主要从事胶粘带生产，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的塑料零件及其他塑料制品制造C2929，生产过程中不涉及改性，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于名录中“二十四、橡胶和塑料制品业 29”中“塑料制品业 292”中“其他”，因此分类为登记管理。 （八）污染物排放“三本账” 表4-21 全厂污染物排放“三本账” 单位t/a 主要污染物; 现有工程排放量; 拟建项目排放量; 待建工程排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 变化量. 废气; 非甲烷总烃; 0.064; 0.01; /; 0.024; 0.05; -0.014. 颗粒物; 0.026; 0; /; 0; 0.026; 0. 二氧化硫; 0.018; 0; /; 0; 0.018; 0. 氮氧化物; 0.168; 0; /; 0; 0.168; 0. 生活污水; 化学需氧量; 0.016; 0; /; 0; 0.016; 0. 氨氮; 0.0001; 0; /; 0; 0.0001; 0. 一般固废; 废边角料; 8; 3.4; /; 3.4; 8; 0. 废包装物; 3; 1.3; /; 1.3; 3; 0. 危险废物; 废胶桶; 64; 12; /; 27; 49; -15. 废UV灯管; 0; 0.015; /; 0; 0.015; +0.015. 生活垃圾; 生活垃圾; 9; 0; /; 0; 9; 0. - （九）环保投资 本项目环保投资约为14万元，见下表： 表4-22 环保投资一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 项目冷却用水循环使用，定期补充，不外排；不新增生活污水; 0.5. 废气治理; 依托现有废气处理设施（RTO）; 1. 噪声治理; 隔声、减振、消声装置; 2. 固废处置; 依托现有一般固废间、危废间; 0.5. 地下水、土壤防渗; 热熔UV压敏胶库重点防渗; 3. 环境风险; 依托现有灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理；定期对废气处理系统全面检修一次，查找事故存在隐患；加强危废暂存间的规范管理，制定危废管理台账等,修编应急预案。; 2. 环境管理与监测; 制定自行监测方案、按规定开展自行监测并上报监测结果; 5. 合计; 14. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/废气排放口 | 非甲烷总烃 | 涂布、固化废气由集气罩收集后，经蓄热式氧化焚烧炉（RTO）处理通过一根1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOx |  | 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号） |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 设置封闭车间、集气罩收集，减少无组织废气的排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）、 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 设置封闭车间、集气罩收集，减少无组织废气的排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后，排入淮北蓝海水处理有限公司，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分达标后排入萧濉新河 | 淮北蓝海水处理有限公司接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级Leq | 通过选用低噪设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 边角料、废包装物收集后交物资回收部门处置；废胶桶暂存危废间，交由厂家回收利用，废UV灯管暂存危废库，委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目分区防渗。危废库、化粪池、隔油池、胶库等区域采取重点防渗措施（危废库严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防止危险废物对地下水造成威胁，其他重点防渗：符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s）；其他区域采取一般防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）环保治理措施事故排放防范措施 ①加强环保治理措施日常运行管理，建立台账管理制度。 ②安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理。 ③发现环保治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断废气来源；然后对环保治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时恢复治理系统的正常运行。在确保环保治理系统正常运转后，方可投入生产作业。 2）火灾防范及应急措施 ①平面布置应严格执行安全和防火的相关技术规范要求。 ②加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。 ③加强火灾风险防范措施，包括加强明火管理；电源电气管理，严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理。 ④应急措施：若发现厂区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 3）危废流失防范措施 危险废物分类存放到危废仓库，做好进出库管理，及时登记，账物相符，并做好贮存场所和危废包装的标识工作。危废堆场要采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。通道、出入口和通向消防设施的道路保持畅通，同时配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理原则 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： （1）严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 （2）正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 （3）环境管理应贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 （4）加强全厂职工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 环境管理内容 （1）对污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 （2）强化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （3）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备设施定期检修。 （4）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 开展自行监测 企业结合“4、主要环境影响和保护措施”章节中各要素的自行监测方案开展相应监测工作。 排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报当地环保部门同意并办理变更手续。 项目需要设置的标识标牌有：污水排放口、废气排放口、一般固废暂存场所、危险固废暂存场所；此外，各废水、废气治理设施应挂牌标识名称及操作规程。 排放口图形标志 雨水排放口; 污水排放口; 废气排放口. 噪声排放源; 危险废物; 一般工业固体废物. |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”及生态环境分区管控要求，符合相关法律法规及环境政策，选址合理。在落实评价提出的各项污染防治措施后，污染物实现稳定达标排放，对环境的影响较小。因此，从环境影响的角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表                单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.064 | 0.133 | / | 0.01 | 0.024 | 0.05 | -0.014 |
|  | 颗粒物 | 0.026 | / | / | 0 | 0 | 0.026 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.018 | / | / | 0 | 0 | 0.018 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.168 | / | / | 0 | 0 | 0.168 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 504 | / | / | 0 | 0 | 504 | 0 |
|  | COD | 0.016 | / | / | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0001 | / | / | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 8 | / | / | 3.4 | 3.4 | 8 | 0 |
|  | 废包装物 | 3 | / | / | 1.3 | 1.3 | 3 | 0 |
| 危险废物 | 废胶桶 | 64 | / | / | 12 | 27 | 49 | -15 |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | / | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①