- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | ## 烈山区蔬果精深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ## * |  |  |
| 建设单位联系人 | ## * | ## 联系方式 | ## * |
| 建设地点 | ## * |  |  |
| 地理坐标 | ## * |  |  |
| 国民经济 行业类别 | ## 〔C1523〕果菜汁及果菜汁饮料制造 | ## 建设项目 ## 行业类别 | ## 十二、酒、饮料制造业25、饮料制造152 |
| 建设性质 | ## ☑新建 ## □改建 ## □扩建 ## □技术改造 | ## 建设项目 ## 申报情形 | ## ☑首次申报项目 ## □不予批准后再次申项目超五年重新审核项目 ## □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | ## 淮北市烈山区发展和改革委员会 | ## 项目审批（核准/备案）文号（选填） | ## / |
| 总投资（万元） | ## 50043.21 | ## 环保投资（万元） | ## 700 |
| 环保投资占比（%） | ## 1.4 | ## 施工工期 | ## 24个月 |
| 是否开工建设 | ## ☑否 ## □是： | ## 用地面积（m2） | ## 67999.932 |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项设置分析如下： - 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气主要是颗粒物、NOX、SO2、非甲烷总烃，不含《有毒有害大气污染物名录》中规定的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物和氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水经厂内污水处理站处理后接管网排入淮北市蓝海水处理有限公司进一步深度处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q值小于1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 否. |
| 规划情况 | 《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》（皖环函〔2021〕521号） |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》相符性分析 根据《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》，烈山经济开发区主导产业为电子信息、装备制造、新能源。禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。 本项目位于*内，属于“十二、酒、饮料制造业25、饮料制造152”，不属于《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》所列的限制类、禁止类，视为允许入园项目。因此，本项目符合《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》。 - （2）与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 2021年7月2日，安徽省生态环境厅以“皖环函〔2021〕521号”审查通过《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》的函，对照《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见的函》及其审查意见的要求，本项目与之相符性如下所示： 表1-1 与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》相符性一览表 序号; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业定位：规划主导产业为电子信息、装备制造、新能源。禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十二、酒、饮料制造业25、饮料制造152”，且本项目已与安徽淮北烈山经济开发区管委会签署投资协议书，因此本项目不属于园区禁止新建项目; 符合. 2; 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。应加快制定区域大气达标计划，严格执行主要污染物总量控制制度，在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制主要大气污染物排放量大的项目入园，重点关注涉VOCs排放企业; 本项目废气经过各项环保措施 治理后可以满足相应的标准。项目取得淮北市生态环境局总量申请，明确总量消减来源; 符合. 3; 现有不符合开发区发展定位、国土空间规划布局和生态环境保护要求的企业，应逐步升级改造、搬迁至合规园区或淘汰，按要求对搬迁退出地块开展场地污染调查，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; # 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十二、酒、饮料制造业25、饮料制造152”，且本项目已与安徽淮北烈山经济开发区管委会签署投资协议书。因此，本项目符合园区总体规划; 符合. 4; 结合区域供水、排水和供气（供热）等规划，合理确定开发规模、强度和时序，在依托的污水处理厂未达到相应处理能力之前，严格限制污水排放量大的项目建设，并按计划关闭公共供水管网覆盖范围内地下水自备井，严格落实地下水开采相关管控要求; 本项目供水由园区供水管网供给，不涉及地下水自备井；雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟。淮北蓝海水处理有限公司完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击。可确保本项目接管处理的废水得到有效处理; 符合. 5; 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，禁止与规划主导产业不相关的“两高”项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平; 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十二、酒、饮料制造业25、饮料制造152”，且本项目已与安徽淮北烈山经济开发区管委会签署投资协议书。因此，本项目符合园区总体规划。采用先进的设备及生产工艺，可使单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平; 符合. 6; 完善环境监测体系，强化环境风险防控。健全区域风险防范体系，强化开发区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与管理等，加强开发区内重大环境风险源的管控，定期开展环境应急演练。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。强化开发区环境管理队伍建设,严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护设施验收。适时开展规划环境影响跟踪评价; 企业承诺认真履行有关环境保护法律法规，制定环境风险应急预案，定期开展环境应急演练；待项目建成后根据环境影响评价和排污许可制度，按时对污染物排放进行检测。企业承诺认真履行有关环境保护法律法规，严格落实环境影响评价和排污许可制度，待项目建成试运行后及时完成竣工环境保护设施验收; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与淮北市东部新城控制性详细规划符合性 根据淮北市东部新城核心区详细规划图，规划范围“东至东外环路，西至梧桐路，北至化家湖西路-太山路，南至迎宾路-青谷路，规划范围面积11.49平方公里”，根据详细规划图，本项目位于规划范围内，本项目用地性质为工业用地，因此本项目符合淮北市东部新城控制性详细规划。 2、选址符合性 - 用地符合性 本项目位于安徽淮北*内，根据企业与安徽淮北烈山经济开发区管委会签署投资协议书及《淮北市东部新城控制性详细规划图》，本项目用地性质为工业用地，符合烈山经济开发区的土地利用总体规划。 综上所述，本项目选址合理。 （2）环境承载能力 本项目周边500米范围内环境敏感对象为淮北市公安局交通警察支队高速公路大队、新安花园，无其他自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目所在地交通方便，水电供应可靠。本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成当地环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （3）环境相容性分析 综上所述，在落实相关规范要求的前提下，本项目与周边环境相容。 （4）环境功能区划相符性分析 ①项目所在区域环境空气质量不能完全满足《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准要求。 ②项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，声环境质量良好。 ③项目所在区域地下水环境各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 ④项目所在区域地表水萧濉新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；闸河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。 项目实施后不会降低区域环境质量现有的功能要求。 综上所述，本项目的选址符合烈山经济开发区的总体规划，符合区域环境功能区划，在环境承载能力内，项目选址合理。 3、“三线一单”对照分析 （1）生态保护红线 项目选址位于安徽淮北烈山经济开发区，根据安徽省“三线一单”公众服务平台，生态环境分区管控单元编码为：ZH34060420154，属于大气重点管控单元，项目建设符合其空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率等要求。具体见附图9（生态环境分区管控图）。综上，项目选址符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线及分区管控 - ①质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据环境现状监测结果及《2024年淮北市环境质量公告》，评价范围内大气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域地下水萧濉新河水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，闸河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目污染物经各项环保措施处理后，能够达标排放，对周边环境的影响在可接受范围之内，不会改变当地的环境功能。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电资源，均为清洁能源。 煤资源利用上限：本项目不使用煤炭资源。 水资源利用上限：本项目用水来自开发区市政供水，本项目用数量较小，不属于高耗水行业，对水资源影响较小。 土地资源利用上限：本项目用地为现有工业用地，不新增土地资源的利用。 项目的水、电等资源利用不会突破区城的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本次环评对照《市场准入负面清单（2025版）》、《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》开发区生态环境负面清单，进行分析如下。 ①对照《市场准入负面清单（2025版）》，本项目不涉及其中禁止准入类和限制准入类项目。 综上，本项目符合建设项目所在区域的环境功能区划，不违背安徽省生态功能区划的要求，不会触碰区域环境质量底线，且未列入环境准入负面清单。因此，本项目的建设符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准、政策和规范等的要求。 ②《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》开发区生态环境负面清单 表1-3 开发区生态环境负面清单一览表 # 管控类别; # 产业类别/工艺; # 准入要求. # 鼓励类; # 电子信息; # 35 专业设备制造业; # 356 电子和电工机械专业设备制造. # 39计算机、通信和其他电子设备制造业; # 396智能消费设备制造. # 397电子器件制造. # 398电子元件及电子专业材料制造. # 装备制造; # 33金属制品业; # 331结构性金属制品制造. # 34通用设备制造; # 342金属加工机械制造. # 345轴承、齿轮和传动部件制造. # 348通用零部件制造. # 349其他通用设备制造业. # 35专用设备制造业; # 351采矿、冶金、建筑专用设备制造. # 358医疗仪器设备及器械制造. # 38汽车制造业; # 381电机制造（38电气机械和器材制造业）. # 382输配电及控制设备制造（38电气机械和器材制造业）. # 389其他电气机械和器材制造（38电气机械和器材制造业）. # 新能源; # 25石油、煤炭及其他燃料加工业; # 254生物质燃料加工. # 38电气机械和器材制造业; # 384电池制造（3843铅蓄电池制造除外）. # 44电力、热力生产和供应业; # D441电力生产. # 禁止类; # 31黑色金属冶炼和压延加工业; # 311炼铁. # 312炼钢. # 314铁合金冶炼. # 32有色金属冶炼和压延加工业; # 321常用有色金属冶炼. # 322贵金属冶炼. # 323稀有稀土金属冶炼. # 324有色金属合金制造. # 25石油、煤炭及其他燃料加工业; # 251精炼石油产品制造. # 252煤炭加工. # 253核燃料加工. # 26化学原料和化学制品制造业; # 2611无机酸制造. # 2612无机碱制造. # 2613无机盐制造. # 2619其他基础化学原料制造. # 2621氮肥制造. # 2622磷肥制造. # 2623钾肥制造. # 2624复混肥料制造. # 2625有机肥料及微生物肥料制造. # 2629其他肥料制造. # 2631化学农药制造. # 2632生物化学农药及微生物农药制造. # 2641涂料制造. # 2642油墨及类似产品制造. # 2643工业颜料制造. # 2644工艺美术颜料制造. # 2645染料制造. # 2646密封用填料及类似品制造. # 2651初级形态塑料及合成树脂制造. # 2652合成橡胶制造. # 2653合成纤维单（聚合）体制造. # 2659其他合成材料制造. # 2661化学试剂和助剂制造. # 2662专项化学用品制造. # 2663林产化学产品制造. # 2664文化用信息化学品制造. # 2665医学生产用信息化学品制造. # 2666环境污染处理专用药剂材料制造. # 2667动物胶制造. # 2669其他专用化学产品制造. # 2671炸药及火工产品制造. # 2672焰火、鞭炮产品制造. # 2684香料、香精制造. # 屠宰; # 1351牲畜屠宰. # 1352禽类屠宰. # 水泥; # 3011水泥制造. # 造纸; # 221纸浆制造. # 铅蓄电池; # 3843铅蓄电池制造. # 轮胎制造; # 2911轮胎制造. # 禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目。. # 禁止引入列入《产业结构调整指导目录》（2024本）、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2025版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. # 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. # 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用危险化学品的企业进入. # 限制类; # 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划三大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。与主导产业相符的“两高”项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。. 本项目为“饮料制造”，不在开发区生态环境负面清单。 ③对照《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2019年1月1日）如下： 表1-3 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2019年1月1日）相符性分析 序号; 防治条例; 符合性分析. 1; 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业. 2; 第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容; 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管限值. 4; 第十六条 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。; 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管限值. 5; 第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口; 项目位于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园内，不涉及饮用水水源保护区. 6; 第十九条 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； （二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； （三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废物； （五）向水体排放、倾倒放射性固体废物或者放射性废水； （六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废物； （七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废物和其他污染物； （八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； （十）法律、法规禁止的其他行为。; 环评要求企业严格按照要求执行. 7; 第二十六条 排污单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境行政主管部门报告。; 当发生水污染事故时企业立即启用应急方案并向主管部门报告. 综上，本项目所在地不涉及生态环境准入清单，项目建设符合“三线一单”要求。 4、政策符合性分析 - （1）与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号，2023年12月07日）的通知相符性分析 表1-4 与（国发〔2023〕24号，2023年12月07日）文件相符性分析 # 序号; # 内容; # 本项目情况; # 结论. # 1; # 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; # 项目含VOCs物料全过程采取密闭管理。储存环节采用密闭容器，封闭式化学品仓。装卸、转移环节采用密闭容器。废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。企业承诺非取用状态时容器保持密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，交由有资质的单位处置; # 符合. # 2; # 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; # 符合. # 4; # 加强决策科技支撑。研究低浓度、大风量、中小型VOCs排放污染治理技术，提升VOCs关键功能性吸附催化材料的效果和稳定性。研究分类型工业炉窑清洁能源替代和末端治理路径，研发多污染物系统治理、低温脱硝、氨逃逸精准调控等技术和装备。推进致臭物质识别、恶臭污染评估和溯源技术方法研究。开展沙尘天气过程发生发展机理研究。到2025年，地级及以上城市完成排放清单编制，重点区域城市实现逐年更新; # 本项目有机废气主要喷墨废气废气，喷墨废气采取非工作时段加强通风，车间内无组织排放; # 符合. （2）与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）中内容相符性分析 表1-5 与（2021年11月2日）文件相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 深入打好蓝天保卫战： ①着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度； ②着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排； ③持续打好柴油货车污染治理攻坚战； ④加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。; ①本项目锅炉燃烧废气排放《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限制要求； ②本项目高噪声设备设减振、隔声等降噪措施，合理布局厂区，加强绿化，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求; 符合. 2; 深入打好碧水保卫战： ①持续打好城市黑臭水体治理攻坚战； ②持续打好长江保护修复攻坚战； ③着力打好黄河生态保护治理攻坚战； ④巩固提升饮用水安全保障水平； ⑤着力打好重点海域综合治理攻坚战； ⑥强化陆域海域污染协同治理。; 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟; 符合. 3; 深入打好净土保卫战： ①持续打好农业农村污染治理攻坚战； ②深入推进农用地土壤污染防治和安全利用； ③有效管控建设用地土壤污染风险； ④稳步推进“无废城市”建设； ⑤加强新污染物治理； ⑥强化地下水污染协同防治。; ①本项目危险废物贮存点、危化品库、污水管线、化粪池、事故池、重点防渗；生产车间、一般工业固体暂存场所等做简单防渗； ②本项目各类污染物采取了相应的污染治理措施后，均可达标排放。本项目新增大气污染物，按照污染物排放总量控制的要求严格执行; 符合. - （4）与安徽省人民政府办公厅关于印发《皖北六市空气质量提升攻坚行动方案》（皖政办秘〔2023〕58号，2023年12月8日）的通知相符性分析 表1-7 与（皖政办秘〔2023〕58号，2023年12月8日）文件相符性分析 # 序号; # 内容; # 本项目情况; # 结论. # 1; 深化扬尘污染综合治理。加强扬尘管控的监测巡查， 推进扬尘管控精细化、规范化、长效化。加大建筑施工扬尘管 控力度，全面落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格落实交通、水利等线性工程扬尘控制措施。; 厂内非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国六及以上; # 符合. # 2; 强化移动源污染综合治理。全面实施机动车排放检验与维护制度，定期进行排放情况抽测。加快推进企业单位使用以新能源为动力的内部作业车辆和机械，全面推广使用新能源非道路移动机械。2025年底前基本淘汰国Ⅰ及以下排放标准的工程机械。深化非法加油站点整治，加大自备加油站点监管，严厉打击不合格油品。开展油气回收专项排查整治。; 生活垃圾垃圾桶收集后，委托环卫部门采用密闭化收集转运，严防垃圾及渗滤液抛洒滴漏; # 符合. （5）与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发﹝2024﹞1号）相符性分析 表1-8 与皖环发﹝2024﹞1号相符性分析一览表 序号; 皖环发﹝2024﹞1号; 本项目情况; 结论. 1; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件3）要求，开展低VOCs 原辅材料和生产方式替代：优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs 源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账（附件2），对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目水性油墨主要成分为颜料16%~31%、水性丙烯酸树脂21~29%、水21%~41%；油性油墨主要成分为甲基乙基酮60%-85%、乙醇1%-5%、纤维衍生物10%-20%。因此，本项目油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中相关限值; 符合. 2; 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料，产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善 VOCs 排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低 VOCs 含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。. 强化示范带动。结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含VOCs物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和能量固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，以及已经完全实施低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购、绿色工厂及清洁生产评价、绿色产品认证、企业信贷融资等方面，给予政策倾斜。以工业涂装和包装印刷为行业试点，实施低VOCs 原辅材料替代企业免挥发性有机物末端治理鼓励政策（附件4），规范引导企业积极开展源头替代工作。要充分发挥行业协会作用，邀请行业协会、专业检测机构等技术专家参与审核抽查工作，经各市审核确定的符合豁免条件的企业，相应生产工序可不要求建设末端治理设施或VOCs无组织排放收集处理设施。; 本项目水性油墨、油性油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中表1中限值，本项目水性油墨、油性油墨采用密封瓶装暂存于原料区; 符合. （6）与《安徽省生态环境厅关于强化2024-2025秋冬季大气污染防治攻坚工作的通知》2024年10月12日相符性分析 表1-9 与（2024年10月12日）文件相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; # 紧盯重点区域空气质量波动。从重点区域入摸排工业源、移动源、各类面源，建立站点周边等重点区域的污染源排放现状台账。建立空气质量异常波动响应处置机制，密切关注站点空气质量变化趋势，及时排查发现问题，及时处理解决。; # 本项目建立污染源排放现状台账，及时排查问题，并解决废气处理问题; 符合. 2; 加强各类扬尘精细化管控。建筑施工严格执行“六个百分百”，持续强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口等重要路段洒扫保洁力度积极借鉴江苏南京等地经验做法，在有条件的施工项目推广高杆喷淋、“天幕”系统等设备,推广新能源混凝土搅拌车和工程机械,进一步减少废气排放。; # 本项目施工期加强严格执行“六个百分百”，各项废气采取措施后，均可达标排放; 符合. - （7）与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》的通知（淮环〔2022〕1号）相符性分析 表1-10 与（淮环〔2022〕1号）文件相符性分析 # 序号; # 内容; # 本项目情况; # 结论. # 1; # 推进风险全过程监管。强化企业环境风险主体责任，督促企业开展环境风险隐患排查并建立档案。抓好重点行业企业和重点区域的环境风险评估工作，实施环境风险分级管理，持续推进企业、园区、行政区域的三级防控体系。建立企业突发环境事件报告与应急处理制度、特征污染物监测报告等制度，探索建立建设项目验收与企业环境应急预案备案的联动机制，推广“标杆式”、 “卡片式”预案管理模式。严格源头防控、深化过程监管，严厉打击污染治理设施不规范、不运行、偷排、漏排等行为，强化责任追究，将环境风险防范纳入到日常环境管理; # 本项目将加强厂区内的环境风险防范措施，制定突发环境风险应急预案联动; # 符合. # 2; # 强化应急防范处置能力。加强环境风险信息化管理，完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，健全应急指挥决策支持系统，提升环境应急信息化水平。加强环境应急预案管理，强化应急演练，推进环境应急管理规范化。加强部门应急联动机制建设，完善环境应急监测设备，提高应急监测水平。提升环境应急保障能力，建立市、县（区）突发环境事件应急综合救援队伍，加强环境应急专家队伍管理，优化相关咨询机制和决策支持。加强突发环境事件环境污染损害评估、事件调查、信息发布等; # 本项目完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，且加强厂区内的环境风险防范措施; # 符合. # 3; # 防控重点行业环境风险。加强石化、化工行业环境风险防控，全面排查危险化学品生产、运输、使用及存储全过程风险隐患，健全环境监管及风险防范制度，严厉查处环境违法行为。加强对涉重行业环境风险防控，提高金属表面处理等行业环境准入门槛和环境安全水平。加强对危废处置企业环境风险管控，强化贮存、运输、处置的环境监管; # 本项目不属石油、化工、金属表面处理等防控重点行业，且项目设置符合要求的危险废物贮存点，并设置危废转移联单，加强建设单位与危废处置单位之间的管控，降低环境风险; # 符合. # 4; # 加强生活垃圾综合处理。深入实施城市生活垃圾分类，提高垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，积极创建“无废城市”。完善区域生活垃圾无害化处理系统，加强生活垃圾无害化处理设施建设和运营信息统计，重点推进对焚烧厂、卫生填埋场主要设施运营状况等实施实时监控，加强对焚烧设施烟气排放和卫生填埋场渗滤液和填埋气体的监测，防范污染，提高垃圾处理厂监管能力; # 本项目生活垃圾经生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理，只在厂内暂存; # 符合. （8）与淮北市人民政府办公室关于印发《淮北市空气质量提升攻坚行动方案的通知》（淮政办秘〔2024〕8号）相符性分析 表1-11 与（淮政办秘〔2024〕8号）文件相符性分析 # 序号; # 内容; # 本项目情况; # 结论. 1; 1、坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，采用清洁运输方式运输。严格火电、焦化行业监管，对火电、焦化、建材、水泥、化工、陶瓷等项目，实施清单管理、动态监控，严格落实省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控，实施错峰生产和重污染天气应急管理措施；新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。; # 本项目为“十二、酒、饮料制造业25、饮料制造152”，不属于两高项目，本项目采用清洁运输方式运输，实施清单管理、动态监控，严格落实省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控; 符合. 2; 2、强化“散乱污”企业综合整治。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材(石料)加工、煤和矸石破碎加工(含煤球等)、粮食饲料加工、不规范搅拌站、汽车维修(抛光、打磨)、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑、散状物料堆场等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，建立动态管理台账，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; # 本项目将加强厂区内的环境风险防范措施，制定突发环境风险应急预案与行政区域联动，实施清单管理，建立动态管理台账，明确时限、责任、措施; 符合. 5、产业政策符合性 根据原工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导名录（2010年本）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（共四批）等相关产业政策及环保法规，该项目采用的技术、产品、工艺及所用设备均不属于限制类和淘汰类，属于允许类。 根据《产业结构调整指导目录》（2024本），本项目不属于限制、淘汰类产业，可视为允许类。 本项目已与2025年4月21日，取得了淮北市烈山区发展和改革委员会备案（代码：*）。 因此，本项目符合国家产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 - 项目名称：烈山区蔬果精深加工项目 - 建设单位：安徽果蓓生物技术有限公司 - 建设性质：新建 - 周边环境现状：本项目位于安徽淮北*内， - 2、项目由来 - 为了充分利用淮北市烈山区现有产业基础，深入推进农村一二三产业融合，抓实“三农”工作，以构建现代乡村产业体系为目标，打造农业全产业链，加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产。立足城市布局特色农产品产地初加工和精深加工，实现产业发展和乡村振兴融合发展。 - 自2024年以来，由淮北市烈山区农业农村水利局主导，安徽兴丰绿港农业发展有限公司建设烈山区古饶智慧农业产业园项目，采用无土栽培，以及现代化的种植方案，培育小番茄，可为该项目提供新鲜蔬果。 - 根据现场勘查和周边人员访谈，项目地现场设有空置厂房，内部暂未建设完成，原使用人淮北市米洋服饰有限公司、中威矿山，仅在现场建设部分厂房，未建设生产线。因此，安徽果蓓生物技术有限公司依托现有部分楼房检修改造后建设烈山区蔬果精深加工项目。 3、建设规模及主要建设内容 本项目总占地面积约为102亩，新建成品冷库、成品灌装车间、果汁联合生产车间、污水处理站、购置安装榨汁浓缩生产线及NFC蔬果汁生产灌装线，改建包材及辅料库、办公楼、门卫等，同时配建室外道路、绿化及雨污水管网等，项目建成后可达到年产果蔬榨汁3179吨，NFC复合蔬果汁饮品9864万包的生产能力。本项目主要建设内容如下： 表2-1 项目组成一览表 # 工程类别; # 单项工程; # 建设内容和规模; # 备注. # 主体工程; # 综合生产车间; # 生产区（十万级洁净厂房、ISO8级）; # 1F、H=9m、建筑面积8325m2，位于厂区西北侧，设置1条榨汁浓缩生产线及NFC蔬果汁生产灌装线，项目建成后可达到年产果蔬榨汁3179吨，NFC复合蔬果汁饮品9864万包的生产能力; # 新建. # 锅炉房; # 1F、H=9m、建筑面积205m2，位于综合生产内车间东北侧，设置2台6t的天然气锅炉，为生产线提供热源; # 新建. # 储运工程; # 成品冷库; # 1F、H=9m、建筑面积1404m2，位于综合生产车间内西侧，主要低温存放成品; # 新建. # 常温成品库; # 1F、H=9m、建筑面积1100m2，位于常温原料库东侧，用于常温暂存成品; # 新建. # 低温原料库; # 1F、H=9m、建筑面积5071m2，位于成品冷库南侧，主要存放低温收购的果蔬等原料; # 新建. # 常温原料库; # 1F、H=9m、建筑面积1100m2，位于成品冷库北侧，主要存放常温收购的果蔬等原料; # 新建. # 包材及辅料库; # 3F、H=12m、建筑面积7516.4m2，位于综合生产车间南侧，用于存放产品包装材料及水性油墨、果胶酶、淀粉酶、生物酶等辅料; # 依托现有进行改造. # 原料卸料槽; # 位于综合生产车间外东北侧，设置4个120m3（单个尺寸：长4m×15m×2m）原料卸料槽，用于果蔬卸料; # 新建. # 辅助工程; # 办公楼; # 2F、H=12m，建筑面积为2043.7m2，位于厂区入口东侧，主要用于厂区内职工办公; # 依托现有进行改造. # 质检室; # 1F、建筑面积为45m2，位于生产车间内东南角，主要用于产品检验等用途; # 新建. # 危化品库; # 1F、H=3.6m、建筑面积为84m2，位于污水处理站东侧，主要用于暂存硝酸、片碱、次氯酸钠溶液等化学品; # 新建. # 污水处理站; # 建筑面积112.5m2，位于综合生产车间西北侧，用于处理生产线废水，处理工艺为“格栅+调节池+气浮+USAB+好氧池+二沉池”，日处理能力为750m3/d; # 新建. # 在线监测室; # 位于污水处理站东侧，用于监控废水排放浓度; # 新建. # 门卫室; # 位于厂区入口处东侧; # 依托现有进行改造. # 公用工程; # 给水; # 园区供水管网供给，年用水量242724m3; # 新建. # 排水; # 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟; # 新建. # 供电; # 园区供电网供给，年用电量1200万KWh; # 新建. # 环保工程; # 废水治理; # 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟; # 新建. # 废气治理; # 锅炉燃烧废气; # 经低氮燃烧器燃烧后，经DA001排气筒排放，排放高度15m; # 新建. # 喷墨废气; # 非工作时段加强通风，车间内无组织排放. # 污水处理站恶臭; # 采取专职人员管理，定期喷洒生物质除臭剂，加强绿化. # 固废治理; # 生活垃圾; # 经收集后由环卫部门统一清运处理; # 新建. # 烂果; # 暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售. # 废包装材料. # 滤渣、杂质. # 果渣. # 泥土渣. # 污泥; # 暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，交由物资回收部门，综合利用. # 废过滤材料; # 定期更换，交由原厂家回收. # 废油墨桶; # 暂存于危险废物贮存场所，定期交由有资质单位处置. # 在线监测废液. # 沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料. # 紫外线消毒灯. # 噪声治理; # 优选低噪设备，合理布局、基础减振、隔声、距离衰减; # 新建. # 土壤、地下水; # 危化品库（位于危险废物贮存库东侧，面积约84m2）、危险废物贮存库（位于在线监测室东侧，面积约20m2）、污水管线、化粪池、事故池（有效容积不小于220m3）、污水处理站等做重点防渗；生产车间、一般工业工业固体暂存场所（位于包材及辅料库内东侧，面积约为30m2）等做简单防渗; # 新建. # 环境风险; # 应急预案、消防器材、事故池（有效容积不小于220m3）; # 新建. # 绿化; # 种植草木、加强厂区、厂界绿化率等; # 新建. - 4、产品方案 （1）产品类别及产量 产品具体方案如下： 表2-2 产品方案 # 产品名称; # 产品明细; # 产能; # 包装规格; # 重量. # 果蔬榨汁; # 浓缩果蔬汁; 3179t/a; # 220L/包、1L/包、瓶等; # 3179t/a. # NFC复合蔬果汁; # 复合果蔬汁; 297.8万包; # 1L/包、瓶等; 2978t/a. # NFC石榴汁; 9325万包; # 200ml/包、瓶等; 1865t/a. # 黄瓜蒸馏水; 241.2万包; # 300mL（约171.3万）、1L（约69.9万）/包瓶等; 750t/a. # 注：本项目果蔬榨汁生产量为8772t/a，其中3179t浓缩果蔬汁作为产品外售，剩余 5593t作为原料用于生产NFC复合蔬果汁. 图2-1 部分产品展示图 - （2）产品标准 - 本项目产品执行《食品安全国家标准 食品工业用浓缩液（汁、浆（GB17325-2015）及《果蔬汁类及其饮料》（GB/T31121-2014）。 表2-3 食品工业用浓缩液（汁、浆）感官要求相关标准 项目; 要求. 色泽; 具有该产品应有的色泽. 滋味、气味; 无异味、无异臭. 状态; 无正常视力可见外来异物. 表2-4 果蔬汁类及其饮料感官及理化相关标准 项目; 要求. 色泽; 具有所标示的该种（或几种）水果、蔬菜制成的汁液（浆）相符的色泽，或具有与添加成分相符的色泽. 滋味、气味; 具有所标示的该种（或几种）水果、蔬菜制成的汁液（浆）应有的滋味和气味，或具有与添加成分相符的滋味和气味；无异味. 状态; 无外来杂质. 表2-5 果蔬汁类及其饮料理化相关标准 产品类别; 项目; 指标或要求; 备注. 果蔬汁（浆）; 果汁（浆）或蔬菜汁（浆）含量（质量分数）/%; 100; 至少符合一项要求. 可溶性固形物含量/%; 符合附录B中表B.1和表B.2的要求. 浓缩果蔬汁（浆）; 可溶性固形物的含量与原汁（浆）的可溶性固形物含量之比 ≥; 2; /. 果汁饮料复合果蔬汁（浆）饮料; 果汁（浆）或蔬菜汁（浆）含量（质量粉碎）/% ≥; 10; /. 5、主要原辅材料及年消耗量 （1）原辅料使用量 表2-6 建设项目主要原辅材料及能源消耗 单位：t/a # 序号; # 产品; # 用量; # 备注; # 暂存位置; # 最大暂存量. # 榨汁浓缩生产线及NFC蔬果汁生产灌装线. # 1; 黄瓜; 12600; # 购于周边农产品种植户、运输车辆装运; # 暂存于常温原料库; # 20. # 2; 番茄; 11550; 购于周边农产品种植户、运输车辆装运; 暂存于常温原料库; 20. # 3; 苹果; 5800; # 来自于烈山和村果农、运输车辆装运; # 暂存于常温原料库; # 10. # 4; 梨; 6800; # 来自于古饶果农、运输车辆装运; # 暂存于常温原料库; # 10. # 5; 石榴; 7553; # 来自于塔山果农、运输车辆装运; # 暂存于常温原料库; # 10. # 6; # 果胶酶、淀粉酶、生物酶; # 5; # 外购，25kg/袋装、粉状; # 暂存于常温原料库; # 0.5. # 7; # R404A制冷剂; # 0.2; # 外购、厂区定期更换; # 制冷剂不在厂区暂存，定期补充; # /. # 8; # 水性油墨; # 0.1; # 25kg/桶装、液体、用于产品生产日期喷墨; # 暂存于包材及辅料库内; # 20kg. # 9; # 油性油墨; # 0.1; # 25kg/桶装、液体、用于产品生产日期喷墨; # 暂存于包材及辅料库; # 20kg. # 10; # 硝酸; # 0.2; # 浓度为65%、25 kg/桶、液体; # 暂存于危化品库内; # 0.01. # 11; # 片碱; # 0.2; # 浓度为≥98%、 25 kg/袋、固体; # 暂存于危化品库内; # 0.01. # 12; # 氮气; # 2500瓶; # 40L/瓶、气体、用于破碎隔绝氧气、防止果汁氧化; # 暂存于包材及辅料库内; # 20瓶. # 13; # 次氯酸钠溶液; # 3; # 浓度为10%、30 kg/桶、液体、用于生产设备内部消毒溶液; # 暂存于危化品库内; # 0.5. # 14; # 过氧化氢溶液; # 2; # 双氧水、浓度为49.9%、液体、 20kg/桶、用于包材内部消毒; # 暂存于危化品库内; # 0.5. # 15; # 无菌袋; # 4000; # 200L、用于产品包装; # 暂存于包材及辅料库内; # 40. # 16; # 铁桶（含桶盖）; # 2000; # 220L、用于产品包装; # 暂存于包材及辅料库内; # 20. # 17; # 纸铝复合材料; # 4000; # 1LSQ和200SQ、用于产品包装; # 暂存于包材及辅料库内; # 40. # 18; # PAM; # 0.938; # 用于污水处理站废水处理使用; # 暂存于危化品库内; # 0.2. # 19; # PAC; # 56.25; # 用于污水处理站废水处理使用; # 暂存于危化品库内; # 6. # 检验室. # 20; NaOH标准溶液（1mol/L）; # 500ml; # 物理、生化等性能检验; # 暂存于检验室内试剂柜中; # 500ml. # 21; 0.1N碘液; # 500ml; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500ml. # 22; 无水乙醇; # 500ml; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500ml. # 23; 氨基磺酸; # 500ml; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500ml. # 24; 碘化钾; # 500ml; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500ml. # 25; 酵母膏; # 500g; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500g. # 26; 麦芽汁琼脂; # 500g; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500g. # 27; 蔗糖; # 500g; # 物理、生化等性能检验; 暂存于检验室内试剂柜中; # 500g. # 注：贴标不使用胶粘剂，直接外购带有粘性的商品标签. 表2-7 项目能源消耗一览表 # 序号; # 名称; # 消耗量; # 备注. # 1; # 水; # 242724m3/a; # 园区供水. # 2; # 电; # 1200万KWh/a; # 园区供电. # 3; # 天然气; # 451.08万Nm3/a; # 园区供气（近期规划）. # 4; # 蒸汽; # 10500万m3/a; # 淮北国安电力有限公司供汽（远期规划，待蒸汽管网铺设至园区内后使用蒸汽供热）. （2）油墨组成及相关标准 水性油墨：本项目使用的水性油墨主要成分主要为颜料16-31%。水性丙烯酸树脂21-29%、水21-41%。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020 ）表1中关于水性油墨挥发性有机化合物限值（VOCs）≤30%，本项目挥发性有机化合物最大限值为29%。因此，本项目水性油墨符合中喷码印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）≤30%的限值。 油性油墨：本项目使用的油性油墨主要成分为甲基乙基酮60%-85%、乙醇1%-5%、纤维衍生物10%-20%，根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020 ）表1中关于油性油墨挥发性有机化合物限值（VOCs）≤95%，本项目挥发性有机化合物最大限值为90%。因此，本项目油性油墨符合中喷码印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）≤95%的限值。 （3）部分原辅料理化性质 表2-8 原辅材料中化学品理化性质及储存方式一览表 # 序号; # 名称; # 理化性质; # 浓度; # 最大储存量t/a. # 1; # 硝酸; # 具有强氧化性、腐蚀性的强酸，易溶于水。与有机物、木屑等能引起燃烧; # 65%; # 0.01. # 2; # 片碱; # 白色不透明固体，易受潮，本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性荣毅仁。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性; # ≥98%; # 0.01. # 3; # 水性油墨; # 物质状态：液体、气味：微香、pH值8.0-9.5、密度1.0-1.1、溶解度; # /; # 0.02. # 4; # 油性油墨; # 沸点、初沸点和沸程＞75℃、饱和蒸汽气压：133hpa、引燃温度＞500℃、熔点、凝固点-85℃; # /; # 0.02. # 5; # R404A制冷剂; # 制冷剂R404A，别名R404A，商品名称有SUVA HP62、SUVA 404A、Genetron 404A等。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加; # /; # /. # 6; # 过氧化氢溶液; # 过氧化氢，化学式为H2O2，是一种蓝色、有轻微刺激性气味的粘稠液体，在暗处较稳定，受热、光照或遇到某些杂质易分解为氧气和水，能以任意比例与水互溶。由于过氧化氢中的氧化合价为-1，过氧化氢可作为（强）氧化剂、（弱）还原剂、漂白剂等，广泛应用于无机合成（如生产过硼酸钠）、有机合成（如生产过氧乙酸）、医疗消毒、临床化学、染织漂白、食品检测等领域; # 49.9%; # 0.5. # 7; # 次氯酸钠溶液; # 化学式为NaClO（常用写法）或NaOCl（电子式写法），是一种常见且应用广泛的次氯酸盐，易溶于水。由于在酸性环境下具有强氧化性，因此被普遍用于洗涤产品中漂白剂或消毒剂的生产（84消毒液的主要成分即为次氯酸钠），还可用于污水处理（净化）、杀菌和染织等领域; # 10%; # 0.5. # 8; # 天然气; # 天然气是以甲烷为主的混合气体，具有无色无味、密度低于空气、易燃易爆等典型理化性质，其爆炸极限为5%-14%，液态相对密度约0.45、微溶于水，可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂; # /; # 0.218*. # 注：密度为0.7174Kg/m3，厂内管道长度为300m，管道直径为1.2m。. |
| --- | --- |

|  | 6、主要生产设备 本项目所使用设备不涉及淘汰落后设备，均为国家允许使用设备，本项目主要生产设备详见下表。 表2-9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 备注; 单位; 数量. 榨汁浓缩生产线. 1; 蔬果供料单元; 卸料伸缩输送设; 10T/h，65KW，果槽输送、自动卸料; 套; 1. 2; 滚轴输送设备. 3; 流送系统. 4; 空框清洗设备. 5; 翻框机器人. 6; 蔬果清洗单元; 一、二、三级网链鼓泡清洗设备; 15T/h，32.5KW，三个等级网链鼓泡清洗; 套; 1. 7; 刮板提升设备. 8; 蔬菜破碎单元; 石榴皮籽分离设备; 10T/h，295KW，分选、皮籽分离、压榨、破碎、打浆等; 套; 1. 9; 振动分选设备. 10; 螺旋压榨设备. 11; 封闭充氮保护式冷打浆系统. 12; 锤式破碎设备. 13; 双道打浆系统. 14; 护色添加系统. 15; 氮气发生器. 16; 果浆缓冲罐. 17; 管式杀菌机. 18; 蔬果榨汁单元; 一级、二级带式榨汁设备; 10T/h，228.5KW，二个等级榨汁; 套; 1. 19; 专用榨带. 20; 果渣出渣设备. 21; 洗带水过滤设备. 22; 板式杀菌系统. 23; 果汁缓冲罐. 24; 清水罐. 25; 果汁酶解澄清、吸附单元; 碟片式离心分离设备; 5T/h，225.7KW，酶解及辅料添加、超滤; 套; 1. 26; 澄清剂预处理添加设备. 27; 果汁超滤系统. 28; 超滤罐. 29; 清汁罐. 30; 脱色树脂系统. 31; 果汁浓缩单元; 四效七段降膜浓缩设备; 6T/h，188.7KW，浓缩. 32; 板框过滤. 33; 回收系统. 34; 无菌灌装单元; 1#、2#板式杀菌设备; 10T/h，31.1KW，无菌灌装; 套; 1. 35; BIB无菌灌装设备. 36; 大桶无菌灌装设备. 37; CIP清洗系统; CIP清洗系统; 2.4WL，48KW，清洗; 套; 1. 38; 回程控制设备. 39; 滚筒烘干系统; 渣烘干设备; 1.5T/h，56KW，果渣烘干; 套; 1. 40; 附属配套系统; 空压设备; 968.5KW; 套; 1. 41; 冰水制冷机组. 42; 冷却塔. 43; 自来水恒压供水系统. 44; RO水处理系统. 45; 喷码机. NFC蔬果汁生产灌装线. 45; 调配单元; 碎冰系统; 4T/h，263.5KW，超细磨浆、高剪切混料; 套; 1. 46; 胶体磨. 47; 超细磨. 48; 列管杀菌设备. 49; 多重过滤系统. 50; 杀菌脱气单元; 管式杀菌系统; 8000T/h，124KW，UHT全自动管式杀菌机，20000L无菌罐存储; 套; 1. 51; 脱气机组. 52; 均质设备. 53; 无菌灌装单元; 无菌灌装设备; 6000包/h，90KW，无菌灌装、喷码; 套; 1. 54; 输送缓冲平台. 55; CIP清洗系统; CIP清洗系统; 2.4WL，32KW，清洗; 套; 1. 56; 回程控制设备. 检验室. 57; 性能检验设备; 自动滴定系统; 滴定、型号：916; 台; 2. 58; 紫外分光光度计; 色值检测、型号：T600S; 1. 59; 浊度仪; 浊度检测、型号：TL2300; 2. 60; 粘度计; 粘度检测、型号：DVPLUS; 1. 61; 原汁机; 破碎; 1. 62; 液相色谱仪; 番茄红素检测; 1. 63; 气流烘干仪; 烘干; 4. 64; 密度计; 密度检测; 1. 65; 定量分配器; 移液; 2. 66; 电子天平; 称重; 4. 公用设备. 67; 热源单元; 锅炉; 6t; 台; 2. 68; 污水处理系统; 污水处理站; 800m3; 套; 1. 69; 洁净厂房; 十万级洁净厂房; ISO8级; 套; 1. 7、公用工程 7.1用水量核算 本项目用水环节主要为职工生活用水、设备清洗用水、冷却塔用水、纯水制备用水、原料清洗用水等。 - 生活用水 本项目劳动定员为50人，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679—2025）国家行政机构按38m3/（人·a）计，员工生活用水量7.6m3/d、1900m3/a。污水排放系数按0.8计，则员工生活废水产生量为6.08m3/d、1520m3/a。 （2）冷却塔用水 冷却废水半年排放一次，排放量300m3/半年，则新鲜用水量为2.4m3/d、600m3/a。冷却废水接管网进入淮北市蓝海水处理有限公司处理达标后，排入萧濉新河。 （3）CIP设备清洗用水 - 榨汁浓缩产线和NFC蔬果汁生产灌装线需要采用2套CIP清洗系统，对设备进行清洗，每天清洗1次，CIP清洗由程序设定。CIP清洗过程中需要使用冷水、热水、碱水、酸水交替清洗。水量为150m3/d、37500m3/a污水产生系数以0.8计，废水产生量为120m3/d、30000m3/a。本项目废水通过平衡罐控制pH值达到标准后，进入污水处理站进一步处理后。 - （4）纯水制备用水 - 本项目设置2台6t/h的天然气锅炉作为热源，本项目污染物计算按锅炉正常运行计算，工作时间为5250h/a。天然气锅炉蒸汽总用水量为63000m3/a（252m3/d）。蒸汽在使用过程中的损耗按3%计算，蒸汽冷凝水循环使用，补充新鲜用水为1890m3/a（7.56m3/d）。软水制备设备为RO水处理设备，根据供应商提供的资料，自来水经RO水处理设备处理后约75%为纯水，25%为纯水制备废水。厂区纯水量为2118m3/a（8.472m3/d），则自来水用量为2824m3/a（11.296m3/d），纯水制备废水为706m3/a（2.824m3/d）。锅炉用水使用一段时间后需要进行排水，每月一次，锅炉废水排水量为12m3（0.576m3/d、144m3/a）。 - （5）地面清洗用水 项目生产对车间清洁度要求较高，因此需定期地面进行清洗，保持洁净。车间清洗用水按1L/m2·次，1周/次，36次/年，生产区建筑面积为8325m2。则生产区清洗用水量约为1.1988m3/d、299.7m3/a。生产区车间清洗废水按用水量的80%计，则车间清洗废水量约为0.959m3/d、239.76m3/a。 - （6）原料清洗用水 根据企业提供资料购买的黄瓜、番茄、梨等原料需要用水清洗，原料清洗用水量约为600m3/d、150000m3/a。清洗废水量按0.8计，则原料清洗废水量约为560m3/d、140000m3/a。 （7）绿化用水 本项目厂区绿化面积约4500m2，根据资料，绿化用水定额1.5~2.0（L/m2.次），本项目取2.0L/m2.次，考虑到降雨、降雪等无需浇水天气，项目绿化年浇水次数约为100次，则最大绿化用水量约为3.6m3/d、900m3/a。 本项目新鲜用水量为970.896m3/d、242724m3/a。废水排放量为692.839m3/d、173209.75m3/a。 本项目生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。 项目水平衡： 图2-2 项目水平衡图 7.2供电 项目配电由园区供电管网统一供电，供电设施齐全，可满足企业生产和生活用电需要。本项目年消耗电量1200万KWh。 7.3消防 厂区消防设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修改版），在厂区内设立室外消火栓。室外消火栓间距为120m，消火栓保护半径150m。 8、平面布置合理性 建设项目合理布局，根据使用功能的要求，厂区分为生产区、原料库、成品库。生产区位于综合生产车间内东侧，原料库位于综合生产车间内西北侧及西南侧，成品库位于生产区西侧。 总体来说，厂房内的分区布置既满足加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。因此，本项目总平面布置合理。 9、劳动定员 本项目劳动定员50人，年工作250天，工作时间21h/d，不设食堂。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1、施工期工艺分析 施工期工艺流程主要为场地平整、土石方工程、打桩、房屋结构施工、房屋装修、竣工验收等，具体工艺流程及产污环节示意图见下图。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 2、施工期污染物分析 （1）大气污染：施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的废气，建筑材料运输、卸载的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。 （2）废水污染：施工期水污染源主要为施工区的施工废水和施工队伍的生活污水。施工废水主要包括以下几部分：①施工机械跑、冒、漏、滴的油污及露天机械经雨水冲刷后产生的含油污水；②施工物料、施工泥渣、生活垃圾受雨水冲刷产生的污水；③地基工程中产生的打桩废水；④机械设备运转的冷却水和洗涤水；⑤混凝土养护废水。施工废水中污染物主要有COD、SS、石油类等，通过设置简易沉淀池沉淀，清水回用。施工人员生活污水的排放量由施工队伍的人数确定，主要污染物为COD、氨氮、SS等。 （3）噪声污染：施工期噪声主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。施工单位应加强施工人员环保意识，合理安排施工时间，采用噪声较低的设备并定期维护，以减少本项目施工噪声对周边环境的影响。本项目工程量不大，施工期结束后噪声污染也随之消失。 （4）固废污染：施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾、施工渣土及废弃的包装材料等。 二、营运期 工艺流程说明： 将采购周边新鲜的石榴利用运输车辆运输进厂，将外购的果蔬卸料至原料卸料槽后输送至生产线中。原经流送沟送至生产车间流槽，使用常温状态下的自来水，在水流输送过程中洗去表面污垢，经过洗果后，经辊轴输送设备送至振动分选设备，经刮板提升设备送至清洗设备，再经清洗设备进行第二次洗果后，送至榨汁工段，鲜果类（梨、苹果、黄瓜等）需要经过破碎工序，鲜果经锤式破碎设备破碎后提高出汁率，破碎粒直径约为2-3cm，破碎的同时打开封闭充氮保护式冷打浆系统氮气阀门，将氮气注入除氧反应器。同时，要开启反应器内的混合器，让把氮气充分混合到果浆当中。注入氮气的时间和氮气的流量需要根据具体情况进行调整。采用管式杀菌机，杀菌后果浆泵入酶解罐中，添加果胶酶等进行酶解处理，将果胶酶按照配方比例（果胶酶的添加量为0.3%~0.5%）称量后，人工投加到酶解罐中，并在酶解罐中搅拌均匀中，在50~55℃酶解70~80分钟。酶解后的果浆送至带式榨汁机进行一次压榨，果浆进入暂存罐，将果渣中加入净化水，浸提20～40min，进行二次压榨，使果渣中的可溶性固形物尽可能多地提取出来。由于果渣含水率较高，采用板框过滤设备将调配好的物料过滤一次，过滤后果汁进入套管式杀菌机进行杀菌处理，采用巴氏灭菌离心分离后的果浆进入蒸发器，蒸发浓缩后的浓缩果汁泵入超滤系统，过滤掉果汁中不溶性固形物，得到澄清果汁，过滤后果汁进入套管式杀菌机进行杀菌处理，采用巴氏进行二次灭菌，经精滤后的浓缩果汁及冷凝后的黄瓜蒸馏水利用无菌灌装设备在产品的外包装上贴产品标签，产品标签应标明产品名称等； 包装前利用外购的过氧化氢溶液对包材内部进行清洗，过氧化氢溶液在清洗过程中一部分蒸发一部分损耗。包装完成后暂存于厂区成品冷库内暂存，部分产品用于复合果蔬汁生产线位于原料使用，部分作为产品码垛待售。 复合果蔬汁工艺流程说明如下： 根据产品的特色和口味将不同的浓缩果汁根据一定的比例进行混合调配，复配出复合口感。采用多重过滤系统将调配好的物料过滤一次，用以除去料液中的各类细微颗粒杂质，滤筒可同时或交替进行过滤。调配后的浆料通过均质设备加压至38±1Mpa，均化至0.2μm以下，均质温度控制在90℃左右管式杀菌系统杀菌状态下·杀菌后的物料进入无菌灌装设备进行灌装。采用无菌灌装方式灌装。产品贴标完成后在瓶身表面标明生产日期，利用喷码机在包装材料表面进行喷墨。成品包装采用“无菌袋+纸铝复合材料+铁桶”的包装形式，包装前利用外购的过氧化氢溶液对包材内部进行清洗，过氧化氢溶液在清洗过程中一部分蒸发一部分损耗。完成后暂存于厂区常温室内暂存，产品码垛待售。 纯水制备工艺流程说明如下： 图2-7 纯水制备生产工艺流程及产污环节图 （S—固废、W—废水、N噪声） 工艺流程说明： - 纯水制备由多介质过滤器、活性炭过滤器、软水过滤器、保安过滤器、RO反渗系统组成，经活性炭去除有机物和水中的氯离子等，经RO反渗透膜，进一步去除盐分，制成纯水。 该工序产生纯水制备废水（W4-1）、废过滤材料（S4-1）及设备运行噪声（N）。 主要产污环节如下： 表2-10 工艺、厂区产污环节及处理措施 # 项目; # 污染源; # 污染因子; # 处理措施. # 废水; # 生活污水; # COD、BOD5、SS、氨氮、pH等; # 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河. # 生产废水. # 废气; # 锅炉燃烧废气（G1-1、G1-2、G1-3、G1-4、G2-1、G2-2、G3-1、G3-2、G3-3、G3-4）; # 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; # 经低氮燃烧器燃烧后，经DA001排气筒排放，排放高度15m. # 污水处理站恶臭; # 氨气、硫化氢、臭气浓度; # 采取排气口定期喷洒生物质除臭剂的措施，无组织排放. # 喷墨废气（G1-5、G2-3、G3-5）; # 非甲烷总烃; # 采取车间封闭，非正常工段加强车间通风. # 噪声; # 设备噪声等; # 噪声（N）; # 优选低噪设备，合理布局、基础减振、距离衰减. # 固废; # 生活垃圾; # 交由环卫部门统一清运外置. # 烂果; # 暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售. # 废包装材料. # 滤渣、杂质. # 果渣. # 污泥; # 一般工业固体废物暂存场所，交由物资回收部门，综合利用. # 废过滤材料; # 定期更换，交由原厂家回收. # 废油墨桶; # 暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置. # 在线监测废液. # 沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料. # 紫外线消毒灯. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，项目建设地点位于安徽淮北*内，根据现场勘查和周边人员访谈，项目地现场设有空置厂房（原淮北市米洋服饰有限公司、中威矿山用地），内部暂未建设完成，原使用人淮北市米洋服饰有限公司、中威矿山，仅在现场建设部分厂房，未建设生产线，现场不存在原有环境问题。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目引用淮北市2024年度环境公报，进行本项目的环境质量现状评价。 一、环境空气质量 1、基本污染物环境质量现状评价 本项目根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》中淮北市环境保护监测站2024年1月1日~2024年12月31日的监测数据进行评价，基本污染物环境质量现状评价见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 分项; 总体. PM2.5; 年平均质量浓度; *; *; *; *; 不 达 标. PM10; *; *; *; *. SO2; *; *; *; *. NO2; *; *; *; *. CO; 日平均第95百分位数质量浓度; *; *; *; *. O3; 最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度; *; *; *; *. - 由上表可知，2024年淮北市O3、PM的评价指标不能满足《环境空气质量标（GB3095-2012） 及其修改单二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 - 2、特征污染物环境质量现状评价 - 本项目位于安徽淮北*内琪嘉路8号，其大气污染物主要为非甲烷总烃。 本项目非甲烷总烃参照《烈山区经济开发区区域环境跟踪检测项目》中的检测报告，监测点为G1， 表3-2 其它污染物引用监测点位基本信息表 点位名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. G1; 116.845407; 33.873863; 非甲烷总烃; 00:00-次日00:00; SW; 1700. 本项目特征污染物（非甲烷总烃）引用监测结果如下表所示： 表3-3 其它污染物环境质量现状引用监测结果表 # 点位名称; # 监测点经纬度; # 污染物; # 时间; # 评价标准（mg/m3）; # 监测浓度范围（mg/m3）; # 最大浓度占标 # 率/%; # 超标率 # /%; # 达标情 # 况. # 经度; # 纬度. # G1; *; *; # 非甲烷总烃; # 日均值; # *; # *; # *; # 0; # 达标. - 由上表可知，2024年淮北市O3、PM2.5的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 - 与上年相比，2024年淮北市城市环境空气质量在总体稳定的基础上略微改善。二氧化硫年均值同比下降14.3%，二氧化氮年均值同比下降17.4%，可吸入颗粒物年均值同比持平，一氧化碳年日均值第95百分位数同比增加11.1%；臭氧年日最大8小时滑动平均值第90百分位数同比增加5.4%；细颗粒物年均值同比增加2.4%；环境空气质量综合指数为4.15，同比下降0.2%；优良天数同比持平，优良率下降了0.2个百分点。 - 根据《淮北市大气环境治理达标规划》，2030年前，PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准即PM2.5年均浓度35μg/m3，本项目排放的颗粒物均采取相应的环保措施处理后达标排放。因此，不会突破项目区大气环境质量底线。 - 二、地表水环境 2024年淮北市地表水共监测27个断面，地表水环境质量总体为轻度污染，水质指数为4.8313。水质达到Ⅲ类比例为29.6%（8个），Ⅳ类水质断面占 66.7%（18 个），Ⅴ类水质断面占 3.7%（1个），无劣Ⅴ类断面，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。 三、地下水、土壤环境质量 本项目雨污分流；废水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。因此不涉及入渗地下水、土壤的途径。 - 四、声环境质量 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，可不进行噪声监测。 - 五、生态环境质量 2024年，淮北市生态质量指数（EQI）为49.20，生态质量为“三类”。与上年相比，生态质量变化幅度（∆EQI）为-1.8，-2＜∆EQI＜-1，生态质量分类仍为“三类”（自然生态系统覆盖比例一般、受到一定程度的人类活动干扰、生物多样性丰富度一般、生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善），生态质量轻微变差。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。具体环境保护目标如下： 1、大气环境：本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 2、地表水：项目所在区域地表水萧濉新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；闸河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。 3、声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，区域声环境质量执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类区标准。 4、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 具体环境保护目标如下： 表3-4 主要环境保护目标表 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 地表水环境; /; /; 闸河; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; NE; 335. /; /; 萧濉新河; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; SW; 3815. /; /; 濉符大沟; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; E; 156. 大气环境; 116.852746; 33.886137; 淮北市公安局交通警察支队高速公路大队; 办公人员30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准; S; 250. 116.848329061; 33.890786218; 新安花园; 800户、2400人; W; 300. 声环境; /; /; 项目区界外; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; 50. 地下水环境; 项目所在区域厂界500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 环境保护目标图如下： 图3-2 项目环境保护目标图 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限制要求；喷墨废气排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024），污水处理站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准；施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/ 4811—2024）中相关标准。 详见下表。 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） # 污染物; # 燃气锅炉限值; # 污染物排放监控位置. # 颗粒物; # 20; # 烟囱或烟道. # 二氧化硫; # 50. # 氮氧化物; # 50*. # 烟气黑度（林格曼黑度，级）; # ≤1; # 烟囱排放口. *皖大气办〔2020〕2号：安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中明确，2020年底前，城市建成区燃气锅炉基本完成低氮燃烧改造，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米，故本项目燃气锅炉氮氧化物排放标准要求为50mg/m3。 表3-6 《DB 34/ 4812.4—2024》中相关标准 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 污染物排放监控位置. 1; NMHC; 50; 1.5; 车间或生产设施的排气筒. 表3-7 无组织废气排放标准 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放限值含义; 无组织排放监控位置. 1; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控度值. 监控点; 最高允许排放浓度（mg/m3）. NH3; 厂界; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 表3-9 施工场地颗粒物排放标准 污染物; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据H633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200ug/m3后再进行评价。. 2、废水 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟。 本项目接管废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管标准，蓝海水处理有限公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 表3-10 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） # 污染物; # 《污水综合排放标准》表4的三级标准浓度限值; # 淮北蓝海水处理有限公司接管限值; # 本项目执行标准; # 城镇污水处理厂污染物排放标准浓度限值. # pH; *; *; *; *. # COD; *; *; *; *. # BOD5; *; *; *; *. # SS; *; *; *; *. # NH3-N; *; *; *; *. # 总氮; *; *; *; *. # 色度; *; *; *; *. 3、噪声 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。 表3-11 环境噪声排放标准 单位：dB（A） # 时段; # 昼间; # 夜间; # 标准. # 营运期; # 65; # 55; # 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4、固体废物 工业固体废物的贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》皖环发〔2017〕19号文件：三、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标已执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 项目所在区域为淮北市，上年度环境空气质量不达标，新增大气污染物指标已执行“倍量替代”。 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；因此，本项目水污染物总量，无需申请总量控制指标。 本项目颗粒物排放量为0.491t/a、NOX排放量1.432t/a、SO2排放量为0.945t/a。 因此，本项目大气污染物总量申请指标为： 颗粒物：0.491t/a； NOX：1.432t/a； SO2：0.945t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 一、施工期环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工阶段的大气污染源主要来自施工过程中的风力扬尘、土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和作业扬尘。 施工期间产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表16为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 15m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此，在施工期应对运输的道路及时清扫和浇水，同时加强施工管理，施工期使用商品混凝土，特殊情况可自行搅拌，合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理，汽车运输沙土和建材时也采取相应的措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中相关要求和建筑工地扬尘污染“六个百分百”，施工现场须做到以下方面： ● 工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ● 物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ● 出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ● 施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ● 施工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ● 渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 2、施工期废水环境影响分析 该项目施工期的废水主要产生于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 现场施工人员产生的生活污水是施工期的主要水污染源。施工期不同阶段施工人数不尽相同，生活污水产生量也不同。生活污水中主要污染物为COD、氨氮等。 施工过程开挖和钻孔产生的泥浆水及各种车辆冲洗水，由于含有大量的泥砂，本评价提出以下防治措施： （1）依托厂区现有的污水处理系统对施工废水、人员生活污水处理达标后用于厂内绿化；不得在道路、雨水管口附近堆土；建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少施工物质的流失。 （2）禁止将废水直接排入项目外环境。 综上所述，项目施工期废水经处置后对周围环境影响不大。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，因而必须重视对施工期噪声的控制。 各个施工段的噪声在不同距离上的衰减情况详见下表： 表4-3 土石方、打桩与结构阶段噪声达标距离 单位：Leq dB（A） 预测距离 预测阶段; 10m; 15m; 60m; 80m; 160m; 315m; 660m; 1280m. 土方石阶段; 77; 71; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 打桩阶段; 91; 85; 79; 73; 67; 61; 55; 49. 结构阶段; 85; 79; 73; 67; 61; 55; 49; 43. 可以看出，施工期在不采取任何噪声防护措施的情况下，打桩阶段至315m仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定标准要求〔夜间标准限值为≤55dB（A）〕。根据现场调查，为减少施工噪声夜间对周边环境的影响，必需采取有效措施进行防治。建议采取以下措施对施工噪声进行防治： （1）采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，如采用静压管桩系统等新技术，静力桩机噪声约在80dB（A）左右，比振动桩机少15~25dB（A）左右，使噪声污染从源头得到控制； （2）因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行，如在振捣棒使用时，停止打桩作业。 （3）如根据工况要求在夜间需连续作业，必须得到生态环境局的许可方可施工。且在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕，并尽量加高东面和南面的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等； （4）建议建设方采用商品混凝土，实现施工期噪声减量； （5）应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12：00～14：00）使用，夜间禁止使用高噪声设备（22：00～6：00）； （6）引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； （7）制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。汽车进入居住区应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭； （8）在选择施工单位时将控制噪声写入合同。 4、施工期固废环境影响分析 对施工期间施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等垃圾，建设单位应妥善安排收集，生产垃圾如废钢筋等尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾由环卫部门统一处理，对周围环境影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 通过对项目建设地点的现场查看，建设区域内目前为大面积的空地。项目在施工期间不可避免的将会进行土方的开挖。因此，建议施工过程中采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 营期环境影响和保护措施 | 二、营运期 1、废气影响分析 1.1废气源强核算 本项目废气主要为锅炉燃烧废气、喷墨废气、污水处理站恶臭。 - 锅炉燃烧废气 本项目近期规划使用2台6t/h天然气锅炉为生产线提供热源，待蒸汽管网铺设至园区内后，采用蒸汽作为热源使用。 本项目设置2台6t/h天然气锅炉，年运行时间按照250天，每天21h计算，即工作时间为5250h/a。2台6t/h天然气用量为900m3/h，总用气量为472.5万Nm3/a。参照《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）中相关标准。 本项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧器燃烧后，经DA001（15m）排气筒排放。 - 喷墨废气 根据建设单位提供资料（见附件），本项目在喷墨工序中使用油性油墨及水性油墨对包装进行喷码，该工序年工作1250小时。 油性油墨主要成分为甲基乙基酮60%-85%、乙醇1%-5%、纤维衍生物10%-20%，根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020 ）表1中关于油性油墨挥发性有机化合物限值（VOCs）≤95%，本项目挥发性有机化合物最大限值为90%，因此本项目油性油墨符合中喷码印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）≤95%的限值。本项目使用油性油墨在护套表面喷涂商标，油性油墨用量约0.1t/a。 水性油墨主要成分主要为颜料16-31%。水性丙烯酸树脂21-29%、水21-41%。根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020 ）表1中关于水性油墨挥发性有机化合物限值（VOCs）≤30%，本项目挥发性有机化合物最大限值为29%，因此本项目水性油墨符合中喷码印刷油墨挥发性有机化合物（VOCs）≤30%的限值。本项目使用水性油墨在护套表面喷涂商标，水性油墨用量约0.1t/a。 因此，项目喷码工序中产生的非甲烷总烃为0.114t/a，喷墨废气采取车间封闭，加强车间通风，车间无组织排放，以改善工人操作环境。 （3）污水处理站恶臭 本项目污水处理站废气主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度。根据生态环境部公告2014年第55号“关于发布《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等4项技术指南的公告”，其中附件3《大气氨排放系数编制技术指南（试行）》“表3 其他行业污染源氨排放系数推荐值”，参照表中污水处理厂NH3产生系数为0.003g NH3/m3污水，本项目废水排放量为173209.75m3/a。则NH3量为0.0005t/a。参照《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）“表3.2.2污水处理厂臭气污染物浓度”中数值，污水处理区域H2S产生浓度1~10mg/m3，根据本项目污水处理站的规模，本项目取值1.0mg/m3，散发风量按3m3/m2·h、污水处理站水平面积约600m2，由此得出H2S产生量为1.0×10-9×600×3×250×24=0.0108t/a。 本项目污水处理站采取专职人员管理，定期喷洒生物质除臭剂，加强绿化，根据同类型项目类比的方式，可知本项目臭气浓度排放量<10（无量纲）。 # 同时类比永济安德利果蔬汁有限公司年产4500吨浓缩果汁生产线建设项目，该公司污水处理站废气采取污水处理池封闭，周围进行绿化，定期喷洒除臭剂根据该公司验收监测报告，该废气处理措施处理效率能达到80%，废气经处理后能够达标排放，因此本项目污水处理站设置专职人员管理，定期喷洒生物质除臭剂，通过以上措施臭气去除效率按80%计，对周围环境影响在可接受范围内。类比同类型项目污水处理站的处理能力进行分析，得出本项目的恶臭污染物的源强见下表。 表4-6 污水处理站废气产生和排放源强 # 污染物产生单元; # 污染物名称; # 污染物产生速率（kg/h）; # 产生量（t/a）; # 污染物排放速率（kg/h）; # 排放量（t/a）. # 污水处理站; # NH3; # 0.00008; # 0.0005; # 0.00002; # 0.0001. # H2S; # 0.0018; # 0.0108; # 0.0004; # 0.0022. # 臭气浓度; # /; # <10（无量纲）; # /; # <10（无量纲）. |

|  | 1.2 废气产排概况表 表4-7 本项目项目有组织排放口信息表 编号; 名称; 排放口地理坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 排气筒温度（oC）; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子; 排放标准. X; Y; 名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）. DA001; 锅炉燃烧废气; # 165; # 169; 30.838; 15; 0.3; 13.104; 35; 5250; 正常工况; 颗粒物; # 0.491; # 0.094; # 9.642; 20. SO2; # 0.945; # 0.18; # 18.561; 50. NOX; 1.432; 0.273; 28.126; 50. 备注：*以厂区西南角厂界为坐标原点（经度：116.852286纬度：33.888855），下同. 表4-8 有组织废气产排情况 排气筒编号; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒温度（oC）; 经纬度; 排放源; 污染物; 工作时间（h）; 风量（m3/h）; 收集情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准. 经度; 纬度; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. # DA001; # 15; 0.3; 35; # 116.854019; # 33.890432; # 锅炉燃烧废气; 颗粒物; 5250; # 9697.769; # 0.491; # 0.094; # 9.642; 经低氮燃烧器燃烧后，经DA001（15m）排气筒排放; # 0.491; # 0.094; # 9.642; 20; /. SO2; # 0.945; # 0.18; # 18.561; # 0.945; # 0.18; # 18.561; 50; /. NOX; 1.432; 0.273; 28.126; 1.432; 0.273; 28.126; 50; /. 表4-9 项目无组织排放信息表 编号; 名称; 面源各顶点坐标/m; 面源海拔高度/m; # 面源长度/m; # 面源宽度; # 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数h; 排放工况; 评价因子; 排放标准（浓度（mg/m3）. X; Y; 名称; 污染物排放速率kg/h. 1; 喷墨废气; 0; 0; 33.609; 330; 229; 5; 12; 1250; 正常工况; 非甲烷总烃; 0.095; 6. 2; 污水处理站恶臭; NH3; 少量; 1.5. 6000; H2S; 少量; 0.06. 臭气浓度; <10（无量纲）; 20（无量纲）. 表4-10 无组织废气产排情况表 # 排放源; # 污染物; # 工作时间（h）; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放标准. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 喷墨废气; 非甲烷总烃; 1250; # 0.119; 0.095; 非工作时段加强通风，车间内无组织排放; # 0.119; 0.095; /; 6. 污水处理站恶臭; NH3; 6000; # 0.0005; # 0.00008; 采取专职人员管理，定期喷洒生物质除臭剂，加强绿化; # 0.0001; # 0.00002; /; 1.5. H2S; # 0.0108; # 0.0018; # 0.0022; # 0.0004; /; 0.06. 臭气浓度; 少量; 少量; /; 20（无量纲）. |
| --- | --- |

|  | 1.3 可行性技术分析 综上，本项目废气均得到有效的处置，废气可以实现稳定达标排放。因此，本项目大气防治措施是可行的。 1.4大气环保措施分析 （1）低氮燃烧器装置 图4-1 低氮燃烧器装置构造图 低NOx 燃烧技术是根据燃烧过程中NOx的生成机理，通过改进锅炉炉膛内部燃料的燃烧技术来降低燃烧过程NOx的生成与排放，是一种物理手段，在大多数燃烧装置中，前者是NO的主要来源，我们将此类NO称为“热反应NO”，后者称之为“燃料 NO”。从 NOx的产生机理来看，燃气锅炉控制NOx的技术也主要着眼于两个方向：降低燃烧火焰温度和降低氧含量。因此，抑制NOx的生成的一个重要措施就是从燃烧器入手。 低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器。传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOx排放120~150mg/m³左右。低氮燃烧器一般把一次风分成浓淡两股：A.浓相在内，更靠近火焰中心，但是氧气比相对较少。B.淡相在外，氧气比相对较大。 降低氮氧化合物生成量的途径主要有两个方面： ①降低火焰温度，防止局部高温； ②降低过量空气系数和氧浓度，使燃料气在缺氧的条件下燃烧。而加装低氮燃烧器后通常的NOx排放在30~50mg/m3左右。 1.5废气防治措施 本项目废气主要为锅炉燃烧废气，废气收集方式见下图。 图4-2 废气收集处理方式图 1.6 废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019 ）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019 ）制定污染源监测计划。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环保主管部门。 表4-12 建设项目污染源监测计划表 # 类别; # 项目; # 监测因子; # 监测点位; # 监测频次; # 依据. # 废气; # 有组织; # 颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度; # DA001排气筒; # 1次/年; # 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019 ）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019 ）. # 无组织; # 非甲烷总烃; # 厂区、厂界; # 1次/年. # NH3、H2S、臭气浓度; # 污水处理站; # 1次/半年. 2、废水 #### 2.1废水产生 本项目废水主要为生活污水、生产废水，雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟。 本项目全厂废水产排情况如下： 表4-14 废水产排情况表 水量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理方式. # 生活污水1520; COD; 250; # 0.380; 化粪池预处理接管淮北蓝海水处理有限公司. BOD5; 100; # 0.152. SS; 200; # 0.304. NH3-N; 25; # 0.038. # 生产废水170239.75; pH值（无量纲）; 12.0; /; 进入厂区污水处理站预处理. COD; 4000; # 720.959. BOD5; 2900; # 522.695. 悬浮物; 1000; # 182.39. 氨氮; 25; # 4.506. 总氮; 86.55; # 15.6. 色度（倍）; 100; # /. # 冷却塔定期排污水、纯水制备废水1450; COD; 200; # 0.29; # 接管网进入淮北蓝海水处理有限公司. SS; 300; # 0.435. 表4-15 污水处理站废水处理概况 单位：pH无量纲 # 废水种类; # 污染物名称; # 产生情况; # 处理措施; # 排放情况. # 浓度（mg/L）; # 产生量（t/a）; # 浓度（mg/L）; # 排放量（t/a）. # 污水处理站进出口（170239.75m3/a）; pH值; 12.0; /; # 进入厂区污水处理站; # 6~9; # /. COD; 4000; # 680.959; # 216; # 36.772. BOD5; 2900; # 493.695; # 88; # 14.981. 悬浮物; 1000; # 170.240; # 60; # 10.214. 氨氮; 25; # 4.256; # 15; # 2.554. 总氮; 86.55; # 14.734; # 35; # 5.958. 色度（倍）; 100; # /; # 56; # /. 表4-16 接管废水产排概况 单位：pH无量纲 水量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理方式; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放方式. 厂区总排口173209.75; pH值; 6~9; /; 进入淮北蓝海水处理有限公司处理; 6~9; /; 部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河. COD; 216.165; 37.442; 50; 8.660. BOD5; 87.368; 15.133; 10; 1.732. 悬浮物; 63.235; 10.953; 10; 1.732. 氨氮; 14.964; 2.592; 5; 0.866. 总氮; 34.397; # 5.958; 15; 2.598. 色度（倍）; 50; # /; 30; /. 2.2水污染物处理措施 ①污水处理工艺 根据本项目提供的污水处理站的设计方案，厂区污水处理工艺采用“格栅+调节池+气浮+USAB+好氧池+二沉池”工艺，污水处理站日处理能力为750m3/d，工艺流程如下图所示。 表4-17 污水处理站设计进出水水质 污染因子 处理单元; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 色度. 综合废水; 4000; 2900; 1000; 25; 87; 100. 格栅+初沉+调节池; 进水; 4000; 2900; 1000; 25; 87; 100. 出水; 4000; 2900; 200; 25; 87; 100. 除去率(%); /; /; 80; /; /; /. 气浮系统; 出水; 3600; 2755; 100; 25; 87; 100. 除去率(%); 10; 5; 50; /; /; /. UASB; 出水; 1080; 881; 100; 50; 87; 80. 除去率(%); 70; 68; /; /; /; 20. 生化+二沉池; 出水; 216; 88; 60; 15; 35; 56. 除去率(%); 80; 90; 40; 70; 60; 30. 执行标准; 480; 120; 310; 35; 45; 65. ②技术指标说明 “格栅+调节池+气浮+USAB+好氧池+二沉池”是常见的组合工艺，其工作原理如下： 预处理阶段 格栅过滤：通过机械格栅拦截污水中的大颗粒悬浮物（如塑料、纤维等），确保后续处理设备正常运行。 调节池：调节水质水量，通过搅拌防止沉淀，将pH值调节至6-9，为后续处理创造稳定条件。核心处理阶段。 气浮系统：通过溶气装置释放微米级气泡（直径通常为20-50μm），使污水中的悬浮颗粒（如油脂、胶体、细小固体等）黏附在气泡上，形成浮渣层并上浮至水面，通过刮渣装置清除实现固液分离。 厌氧塔（UASB）：在无氧环境中，利用厌氧菌分解大分子有机物为小分子物质（如甲烷、二氧化碳），同时去除部分污染物。 好氧池：通过曝气供氧，活性污泥中的微生物分解有机物并硝化氨氮，停留时间8-12小时，进一步净化水质。 深度处理阶段 二沉池：通过重力分离污泥和水，去除剩余悬浮物，确保出水水质达标。该工艺组合通过物理拦截、生化降解和泥水分离多级处理，有效去除污染物并降低对环境的污染风险。 2.3污水处理厂处理可行性分析 （1）淮北蓝海水处理有限公司概况 淮北蓝海水处理有限公司于2014年建设，目前已建成并投入运营。淮北蓝海水处理有限公司一期规模2万m3/d，位于滨河路与土山路交口东南角。处理工艺为：曝气生物滤池+转盘滤池+二氧化氯消毒，废水经处理后达到《城镇排水公司污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。中水主要用途：作为平原电厂冷却水，其余排入萧濉新河。 （2）污废水接管的水量的可行性分析 本项目全厂污水排放量约为692.839m3/d。淮北蓝海水处理有限公司实际接纳污水量约1.5-1.7万m3/d，项目建成后，淮北蓝海水处理有限公司完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击。可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 （3）污废水接管的水质可行性分析 为了确保污水处理厂废水能稳定达标，淮北蓝海水处理有限公司给处理接管限值。由工程分析可知，该项目废水经化粪池处理后出水水质达到淮北蓝海水处理有限公司接管限值，不会对其产生冲击负荷。 （4）废、污水接管的可行性分析 根据对现场污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，本项目处于其收水范围内，目前已接通。 根据对开发区内污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，本项目处于其收水范围内。 （5）处理工艺可行性 淮北蓝海水处理有限公司目前总处理规模为2万m3/d，主要去除COD、BOD5、氨氮和总磷、石油类。项目水质简单，项目区的废水预处理效果完全在淮北蓝海水处理有限公司的进水水质范围内，不会对其工艺造成冲击。 因此，经园区污水管网排入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，达标后，部分水作为平山电厂冷却循环用水，剩余部分排入萧濉新河，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 表4-19 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 淮北市蓝海水处理有限公司; 间断排放，流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排. 2; 生产废水; pH、COD、SS、氨氮、总氮等; 连续排放，流量稳定; TW002; 污水处理站; 格栅+调节池+气浮+USAB+好氧池+二沉池. 3; 冷却塔定期排污水、纯水制备废水; COD、SS; 间断排放，流量稳定; /; /; /. 表4-20 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准/（mg/L）. 1; DW001; 116.853088; 33.888892; 173209.75; 淮北市蓝海水处理有限公司; 连续; /; 淮北市蓝海水处理有限公司; pH; 6～9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 总氮; 15. 色度; 30倍. 表4-21 全厂废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-H、总氮、色度; 淮北市蓝海水处理有限公司接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996））表4的三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 480. BOD5; 120. SS; 310. NH3-N; 35. 总氮; 15. 色度; 65. 表4-22 全厂废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; pH; 6~9; /; /. COD; 62.837; 0.149; 37.442. BOD5; 72.132; 0.060; 15.133. SS; 23.924; 0.044; 10.953. NH3-N; 12.603; 0.010; 2.592. 总氮; 17.014; # 0.024; # 5.958. 色度; 50（倍）; # /; # /. 全厂排放合计; pH; /. COD; 37.442. BOD5; 15.133. SS; 10.953. NH3-N; 2.592. 总氮; # 5.958. 色度; /. |
| --- | --- |

|  | 2.3废水监测计划 本项目废水监测计划如下。 表4-23 废水监测计划 # 监测点位; # 监测项目; # 监测频次. # DW001; # pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、流量; # 自动监测. # 悬浮物、五日生化需氧量、色度; # 半年. 3、噪声 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式，对项目运行后厂界噪声变化情况进行分析。根据项目各个噪声源的特征，总体划分为面源和点源。对同个厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。 3.1 预测模型 拟建项目位于生产车间内，根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为其附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）等效室内声源声功率级法预测模式 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：LP1——某个室内声源在靠近维护结构处产生的声压级，dB（A）； LW——某个声源的声功率级，dB（A）； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R——房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的叠加声压级计算式为： LP(T)=10lg(j=1n100.1LP1ij) 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB（A）； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N——室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处产生的声压级计算式为： LP2i(T)=LPT−(TLi+6) 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室内声级透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级计算式为： LW=LP2T+10lgS ⑤倍频带声压级和A声级转换 计算出的中心频率为500HZ倍频带声压级Lp（r），再根据导则倍频带声压级和A声级转换公式计算式如下： LA=10lg[i=1n100.1(LPi−ΔLi)] 式中：Δ Li ——为第i倍频带的A计权网络修正值，dB； N——总倍频带数。 查导则附录B表B1，500HZ对应的Δ Li为-3.2dB。 预测中声功率级、声压级均按照中心频率为500HZ的倍频带做估算。 （2）室外声源至预测点贡献值计算 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，类似于线声源衰减特性，即：LA（r）=LAW - 10lg（r0）； 当r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即：LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]； 其中：a 为面声源宽度，b 为面声源长度，b>a。 面声源的几何发散衰减： 当r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即：LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0）。 （3）预测点的预测等效声级（LEq）计算 LEq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：LEqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）； LEqb——预测点背景值，dB（A）。 |
| --- | --- |

|  | 表4-24 项目主要噪声源强调查清单（室外声源）表 单位：dB（A） # 设备名称; # 声源源强; # 空间相对位置/m*; # 声源控制措施; # 控制后声源; # 运行时段. # 声功率级; # X; # Y; # 高度; # 声功率级. 风机1; # 80; # 109; # 57; # 1.5; # 基础减振、距离衰减等; # 70; # 全时段. 污水处理站水泵机组; # 80; # 30; # 0; # 1.5; # 70. 冷却塔; # 80; # 109; # 123; # 1.5; # 70. # 注：*以生产车间西南角为坐标原点（经度：116.855433 纬度：33.887355），下同. 表4-25 厂区产噪噪声源强及治理措施 # 序号; # 设备名称; # 声源源强; # 空间相对位置/m（以厂区西南角为原点）; # 距室内边界距离/m; # 室内边界声级/dB（A）; # 运行时段; # 建筑物插入损失/dB（A）; # 建筑物外噪声. # 声功率级/dB（A）; # X; # Y; # 高度（m）; # 声压级/dB（A）; # 建筑物外距离. # 1; # 蔬菜破碎单元设备; # 75.0; # 118.0; # 179.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 昼间21小时; # 10; # 25.0; # 1. # 南; # 100.0; # 27.0; # 17.0. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 11.0; # 46.2; # 36.2. # 2; # 蔬果榨汁单元设备; # 75.0; # 118.0; # 174.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 95.0; # 27.4; # 17.4. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 16.0; # 42.9; # 32.9. # 3; # 果汁酶解澄清、吸附单元设备; # 75.0; # 118.0; # 169.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 90.0; # 27.9; # 17.9. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 21.0; # 40.6; # 30.6. # 4; # 果汁浓缩单元设备; # 75.0; # 118.0; # 164.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 85.0; # 28.4; # 18.4. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 26.0; # 38.7; # 28.7. # 5; # 无菌灌装单元设备; # 75.0; # 118.0; # 159.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 80.0; # 28.9; # 18.9. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 31.0; # 37.2; # 27.2. # 6; # CIP清洗系统设备; # 75.0; # 118.0; # 154.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 75.0; # 29.5; # 19.5. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 36.0; # 35.9; # 25.9. # 7; # 滚筒烘干系统设备; # 75.0; # 118.0; # 149.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 70.0; # 30.1; # 20.1. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 41.0; # 34.7; # 24.7. # 8; # 附属配套系统设备; # 75.0; # 118.0; # 144.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 65.0; # 30.7; # 20.7. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 46.0; # 33.7; # 23.7. # 9; # 调配单元设备; # 75.0; # 118.0; # 139.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 60.0; # 31.4; # 21.4. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 51.0; # 32.8; # 22.8. # 10; # 杀菌脱气单元设备; # 75.0; # 118.0; # 134.0; # 1.5; # 东; # 40.0; # 35.0; # 25.0. # 南; # 60.0; # 31.4; # 21.4. # 西; # 115.0; # 25.8; # 15.8. # 北; # 56.0; # 32.0; # 22.0. 表4-26 厂区产噪噪声源贡献值预测 声源名称; 1m处噪声源强dB（A）; 预测参数; 厂界噪声贡献值LA（r）; 备注. 东（m）; 南（m）; 西（m）; 北（m）; 东; 南; 西; 北. 生产车间; 41.5; r=173; r=72; r=24; r=35; # 30.6; # 29.1; # 30.6; # 29.1; 面源. a=9; a=9; a=9; a=9. b=111; b=155; b=111; b=155. a/π=2.866; # a/π=2.866; # a/π=2.866; # a/π=2.866. b/π=35.350; b/π=49.363; b/π=35.30; b/π=49.363. 风机1; # 70; r=166; r=132; r=163; r=88; 25.6; 27.6; 25.8; 31.1; 点源. 水处理站水泵机组; # 70; # r=160; # r=216; # r=10; # r=7; 25.9; 23.3; 50.0; 53.1; # 点源. 冷却塔; # 70; r=166; r=123; r=163; r=97; 25.6; 28.2; 25.8; 30.3. /; /; /; /; /; /; # 33.6; # 33.6; # 50.1; # 53.2; /. |
| --- | --- |

|  | 3.3 预测结果 在考虑各噪声经过减振、隔声等降噪措施后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各预测点的影响。根据计算，预测结果见下表所示。 表4-27 全厂产噪噪声源预测结果 单位：dB（A） 时间; 预测点; 预测值. 昼/夜间; 东厂界; 33.6. 南厂界; 33.6. 西厂界; 50.1. 北厂界; 53.2. 由预测结果可知，项目减振、隔声等降噪措施后厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，不会改变区域声环境功能。 3.4噪声监测计划 评价项目可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，提出并简化环境监测计划。 若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环保主管部门。 表4-28 噪声监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 依据. 污染源监测计划; 厂界噪声; 噪声; 厂界外1m; 一次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）. 4、固体废物 营运期的固体废物主要包括生活垃圾、烂果、污泥、滤渣、果渣、杂质、废包装材料、废过滤材料、废油墨桶等。 （1）生活垃圾 本项目共计员工50人，人员生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则厂内生活垃圾产生量为5.25t/a，交由环卫部门统一清运处置。 （2）烂果 本项目在筛选工序中产生烂果，产生量约占原料量的1%，烂果产生量约为443t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，果渣属于“SW13食品残渣”中的“152-001-S13”。暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，定期外售。 - 污泥 本项目进入污水处理站中废水合计170239.75t，干污泥产生量为废水处理过程中SS去除量，本项目污水处理设施处理过程，SS去除量为160.026t/a，则干污泥为160.026t/a，污泥经压滤后含水率在70%，则污泥量为533.42ta，污水处理设施污泥产生量为533.42t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，污泥属于“SW007污泥”中的“150-001-S07”。暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，交由物资回收部门，综合利用。 - （4）果渣 本项目在生产过程中果渣的产生量约为原料量的70%，本项目使用新鲜合格的果蔬重量为43860t/a，产生含水率较高的果渣30702t/a，由于果渣含水率较高，因此本项目利用锅炉烘干系统对果渣进行烘干，使其含水率达到0.8%，因此果渣最终产生量为245.616t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，果渣属于“SW13食品残渣”中的“152-001-S13”。暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，定期外售。 （5）滤渣、杂质 本项目在过滤过程中产生滤渣及杂质，产生量约为原料量的0.1%，本项目使用新鲜的果蔬重量为42000t/a，滤渣、杂质产生量约为4.2t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，滤渣、杂质属于“SW13食品残渣”中的“152-001-S13”。暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，定期外售。 （6）泥土渣 - 本项目在原料清洗过程中会产生泥土渣，泥土渣经沉淀后定期清捞，产生量约为5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，泥土渣属于“SW007污泥”中的“150-001-S07”。暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，定期外售。 （7）废包装材料 本项目果胶酶等原料拆包过程中产生废包装材料，产生量约为0.5t/a，废包装材料属于《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，废包装材料属于“SW59其他工业固体废物”中的“900-099-S59”。废包装材料暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，定期外售。 - （8）废过滤材料 本项目纯水制备工程中需定期更换纯水过滤材料，更换周期约为一个月一次，一次更换量约为0.005t/次，即0.06t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，纯水制备产生的废石英砂及废活性炭属于“SW59其他工业固体废物”中的“900-009-S59”。纯水制备产生的废过滤材料定期更换，更换后交由厂家处置。 - （9）废油墨桶 ## 本项目在喷码工序产生废油墨桶，本项目使用油墨用量为0.2t/a，净含量1.25kg/瓶，约为160瓶油墨，废油墨桶的质量约为0.25kg/个，则废油墨桶产生量为0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，废油墨桶属于“HW49 其他废物 ”固废代码：900-041-49。本项目产生的废油墨桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。 - （10）在线监测废液 - 本项目厂区排污口安装水质自动监测点位设备，针对废水进行监测，因此定期产生在线监测废液，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）中规定，在线监测废液属于“HW49其他废弃物”固废代码：900-047-49。在线监测废液暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。 （11）沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料 企业使用的化学品主要为硝酸溶液、次氯酸钠溶液、过氧化钠溶液，规格约为25~30kg/桶；桶重约1.5kg/个，本项目约产生208个废包装桶；综上，本项目沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料产生量约为0.312t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）中规定，沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料属于“HW49其他废弃物”固废代码：900-041-49。沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。 （12）紫外线消毒灯 本项目在生产车间内设置紫外线消毒灯用于杀灭空气中的细菌、病毒等病原体，减少食品加工环境中的微生物污染风险。适用于车间空气消毒、设备表面消毒及包装材料处理，可降低交叉感染概率。本项目约设置50个紫外线灯，约使用半年需要更换一次，单个紫外线灯重约188g。因此年产生量为0.019t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）中规定，紫外线消毒灯重含有少量的含有汞等有害物质，紫外线消毒灯属于“HW29其含汞废物”固废代码：900-023-29。紫外线消毒灯暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2025版），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表所示。 表4-30 固废产生量及处理方式 单位：t/a # 序号; # 固废种类; # 产生量; # 环评要求处理方式; # 固废暂存间建设、管理要求. # 1; # 生活垃圾; # 5.25; # a、分类存放、袋装化收集； # b、定点设加盖垃圾收集桶； # c、日产日清，环卫部门统一处理. # 2; # 烂果; # 443; # 暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售; # 工业固体废物的贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. # 3; # 废包装材料; # 0.5. # 4; # 果渣; # 245.61. # 5; # 滤渣、杂质; # 4.2. # 6; # 泥土渣; # 5. # 7; # 污泥; # 533.42; # 一般工业固体废物暂存场所，交由物资回收部门，综合利用. # 8; # 废过滤材料; # 0.06; # 定期更换，更换后交由厂家处置. # 9; # 废油墨桶; # 0.04; # 暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理; # 危险废物贮存库建设执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关标准. # 10; # 在线监测废液; # 0.5. # 11; # 沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料; # 0.312. 12; 紫外线消毒灯; 0.019. ## 综上所述，本项目固体产生情况汇总表如下表所示。 ## 表 4-31 建设项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a # 序 # 号; # 固体废物名称; # 产生工序; # 形态; # 主要成分; # 属性; # 固废代码; # 产生量. # 1; # 生活垃圾; # 办公生活; # 固态; # 纸屑、果皮等; # 生活垃圾; # 900-099-S64; # 5.25. # 2; # 烂果; # 筛选工序; # 固态; # 坏果蔬; # 一般固废; # 152-001-S13; # 443. # 3; # 污泥; # 污水处理过程; # 固态; # COD、氨氮等; # 一般固废; # 150-001-S07; # 533.42. # 4; # 果渣; # 榨汁工序; # 固态; # 果蔬渣; # 一般固废; # 152-001-S13; # 245.61. # 5; # 滤渣、杂质; # 过滤工序; # 固态; # 果蔬渣; # 一般固废; # 152-001-S13; # 4.2. # 6; # 泥土渣; # 清洗工序; # 固态; # 泥土; # 一般固废; # 150-001-S07; # 5. # 7; # 废包装材料; # 生产工序; # 固态; # 纸屑等; # 一般固废; # 900-099-S59; # 0.5. # 8; # 废过滤材料; # 纯水制备工序; # 固态; # 废石英砂及废活性炭; # 一般固废; # 900-009-S59; # 0.06. # 9; # 废油墨桶; # 喷墨工序; # 固态; # 沾染油墨的塑料瓶; # 危险固废; # 900-041-49; # 0.04. # 10; # 在线监测废液; # 污水在线监测; # 液态; # 废酸液等; # 危险固废; # 900-047-49; # 0.5. # 11; # 沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料; # 生产工序; # 固态; # 沾染化学品的废包装材料; # 危险固废; # 900-041-49; # 0.312. 12; 紫外线消毒灯; 消毒杀菌; 固态; 含少量汞元素; 危险固废; 900-023-29; 0.019. 环评要求企业按如下要求进一步规范建设一般工业固体废物暂存场所、危险废物暂存场所： （1）一般工业固体废物暂存场所建设要求 a、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置； b、防扬散、防流失、防渗漏，分区暂存各固废； c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染； d、一般固废均按其资源化、无害化的方式进行处置； e、场所地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所； f、“防风、防雨、防晒”，外围设置围堰，并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 本项目建设一座一般工业工业固体暂存场所，位于包材及辅料库内东侧，面积约为30m2，用于厂区一般固废暂存。 综上，项目产生的固废均能得到综合利用和妥善处理，满足环保要求，对环境影响较小。 （2）危险废物贮存场所建设要求 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关标准要求，危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份并标注说明，以方便委托处理单位处理；应根据危险废物的性质和形态分类收集，采用符合标准要求的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。实施危险废物转移联单制度，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 日常管理中，企业须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准，同时填写危险废物转运单。企业须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 本项目建设一座危险废物贮存库位于在线监测室东侧，面积约20m2，用于厂区危废暂存使用。 综上，项目产生的各类固废均能得到综合利用和妥善处理，满足环保要求，对环境影响较小。 5、地下水、土壤影响分析 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟。为避免对地下水体、土壤造成影响，建设单位采取主动控制（源头控制措施）及被动控制（末端控制措施）相结合的措施。 ①主动控制（源头控制措施） 主要包括在工艺、设备、物料输送管道、污水输送管线采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的风险事故降到最低。例如针对事故废水设置事故水池、污水管网设置切换阀等，确保发生事故时产生的事故废水能够及时收集进入消防事故池，并通过控制切换阀防止事故废水直接外排；建设单位已制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。 ②被动控制（末端控制措施） 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止撒落在地面上的污染物渗入地下，并把滞留在地面上的污染物收集起来，集中处理。 厂房地面参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2023）中相关要求完成防腐防渗，除重点、一般和绿化外的其他区域做简单防渗。新建危险废物贮存点需要参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求完成防渗。具体防渗要求见下表： 表4-32 土壤、地下水防渗要求 # 分区; # 污染物类型; # 厂内分区; # 防渗技术要求. # 简单防渗区; # 简单防渗的区域; # 生产车间、一般固废暂存场所等; # 采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪. # 一般防渗区; # 其他类型; # /; # 本项目不涉及. # 重点防渗区; # 重点防渗区域; # 危险废物贮存场所、危化品库、污水处理站、化粪池、事故池等; # 防渗层需满足等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-10cm/s，厚度不小于6mm。”建议防渗层的设置必须达到“双人工衬层，且人工衬层的材料渗透系数不大于10-10cm/s”的要求. 除此之外，建议项目运营后还应采取以下污染防治措施： ①定期对地下水和土壤进行监测，以便及时发现问题，采取有效措施控制和消除污染危害。 ②加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 6、环境风险 根据（环发〔2012〕77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，新、改、扩建相关相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。 - 6.1评价依据 （1）风险调查 调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 根据前述工程分析，本项目危险物质主要为生产过程中使用的原材料硝酸、次氯酸钠等，于危化品库暂存。 （2）风险潜势初判 根据 GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》及 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Qn在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 式中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1，将Q值划分为：①1≤Q≤10；②10≤Q≤100；③Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物名称及临界情况，根据本项目可能成为重大危险源的危险物质数量与临界量比值Q 计算结果详见下表。 表4-33 项目危险物质与质量临界值一览表 单位：t # 序号; # 危险物; # 最大暂存量; # 临界量; # 比值. # 1; # 硝酸; # 0.01; # 7.5; # 0.001. # 2; # 次氯酸钠; # 0.5; # 5; # 0.1. # 3; # 在线监测废液; # 0.5; # 10; # 0.15. # 4; # 天然气; # 0.218*; # 10; # 0.2728. # 5; # 无水乙醇; # 400g; # 500; # 0.0000008. # 注：密度为0.7174Kg/m3，厂内管道长度为300m，管道直径为1.2m。. # 合计; # 0.5238008<1. 本项目Q<1，环境风险潜势为I。 （3）风险评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目大气环境风险潜势为I。建设项目风险评价工作等级划分见下表。 表4-34 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目风险潜势为I，对照上表，本项目无需设置风险专项评价，仅进行简单分析。 6.2环境风险调查 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境能够影响达到可接受水平。可能影响环境的途径厂房供电线路老化、破裂引起的火灾。 6.3 环境风险分析 本项目生产装置区环境风险类型主要是泄漏、火灾引起发的伴生/次生污染物排放。 承受高温、高压、低温、高真空度和处理易燃易爆、腐蚀性、有毒介质，完成复杂工艺过程的工具。设备一旦发生事故，其后果相当严重，轻者会使设备损坏失效，影响装置的正常运行，重者还会引起着火爆炸、窒息中毒和灼伤等人身伤亡的严重后果。 设备事故主要包括燃烧爆炸、泄漏、腐蚀和管束失效，其中最危险、破坏性最大的是爆炸事故、严重腐蚀和泄漏中毒事故。本项目在生产装置方面的主要危险源为在生产过程中如因设备密封不严、严重腐蚀穿孔引起的设备与管道突然断裂、开错阀门或因阀门故障无法关闭、阀门密封不严等原因导致危险物质大量泄漏，也会对人员造成中毒危害及污染大气环境。 危险化学品火灾事故产生的烟气是在燃烧过程中分解产生的气态、液态、固态物质与空气的混合物，烟气对人体的危害主要是燃烧产生的有毒有害气体所引起的窒息和对人体器官造成的毒害作用，且火灾事故不可避免地造成大气污染。 6.4环境风险防范措施 本评价相关内容并参照相关规范，提出风险防范措施建议如下： （1）电气、电讯安全防范 项目应加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即启动应急预案。 ①建议该项目设置事故警报，提醒人员及时疏散。 ②在装置顶部设有一个风向标，便于本厂职工及附近范围内员工观察，同时备有照明，以备一旦发生泄漏或火灾时，利于人们了解当时的主风向，迅速躲避，免于受害。 ③按照生产装置的风险区划分，对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。 （2）消防及火灾报警系统 ①本项目装置区设有消防水管网及雨污管网的建立。根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》等要求，设置与生产、储存和办公场所相适应的消防设备。 ②设置火灾自动报警系统。 （3）个体防护措施 为生产装置职工按要求配置安全帽、工作服、工作鞋、化学安全型护目镜、抗溶性橡胶手套、口罩以及防毒面具等。企业安排专人保管防护用品，定期检查和更新，并定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。本项目配备常用的医疗器械、药品，并配置洗眼器、呼吸器、氧气瓶、纱布、急救药箱等紧急状况使用的药品。 （4）危险化学品贮运安全防范措施 本项目使用硝酸、次氯酸钠等化学品，硝酸属强酸，腐蚀性很强，对皮肤有较强的刺激作用，具体危险因素主要为：储罐、配套管线封件老化、管路腐蚀，发生泄露。 因硝酸、次氯酸钠对项目的正常生产及人身安全存在潜在的风险危害。因此评价要求企业做到如下几点： ①严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 ③运输车辆在运输途中必须严格遵守交通、安全、消防的法规，运行时控制车速，保持与前车的合理距离，严禁违规超车，确保行车安全；危险品运输车辆不得在居民区和行人稠密地段、政府机关、名胜古迹等敏感地段停车，临时停车必须经当地公安部门同意并采取安全措施。 ④厂区道路满足安全疏散和消防的要求；全厂排水采用雨污分流，场地作好雨水排放设施；为了保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和工艺设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理，生产车间、储罐区、仓库布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散，并按规定划分危险区，保证防火防爆距离。储罐区做好防腐防渗、生产车间及仓库做好水泥地面硬化，事故池、循环水池均做好防腐防渗等相应的处理等。 ⑤若发生泄漏，则所排废液、废气均应尽可能收集，集中妥善处理，防止随意流散。企业应经常检查管道，定期系统试压、检漏。管道施工应按规范要求进行。 ⑥企业在最高建筑物上应设立“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向对需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向的安全点。 ⑦企业设置事故池，一旦发生危险品物料泄漏、火灾爆炸等突发环境事件时，将泄漏物料、消防废水收集至事故池，高浓度废水间歇兑入生产废水采用焚烧炉处理，低浓度废水间歇由泵打入厂区污水管线，接管污水处理厂处理，事故池与厂区污水管线之间设置有切断阀，当废水量超出污水厂正常运行负荷时，关闭阀门，使事故池内的废水不外排，以免对其造成冲击影响。 ⑧加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全。 （5）废气处理装置事故防范措施 ①建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 ②应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 ③储存注意事项：对各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 ④跑冒滴漏处理措施：发生跑冒滴漏时，必须配戴防护用具进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。 ⑤加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 ⑥事故发生时的行动计划：应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 行动计划的内容应包括： ①事故一发生就要立即对事故的级别，对厂内外职工和居民，对周围其它设备及邻近工厂的影响范围、影响的性质和程度等迅速作出估计和判断。 ②对控制事故和减缓影响所必须采取的行动，如发生火灾时，全厂紧急停工，及时报警，由消防队根据火灾的具体情况实施灭火方案，断绝火源，避免火灾扩大等。 ③对污染物向下风向的扩散不断进行监测。 ④保护厂内外职工和可能受影响的居民所采取的措施（例如疏散等）。 ⑤保护周围的设备和邻近的工厂所采取的措施。 ⑥向地方紧急事故服务部门提供处理处置污染物的应急工具、仪器和设备。 - 污水处理站废水泄漏防范措施 ①严格执行巡检制度，按时进行设备的巡检记录设备运行状况。 ②要严格按照票证管理制度，逐级进行签字确认，各项安全措施确认准备完毕后，监护人和作业人确定明白作业过程后方可作业。 ③利用停车检修期，对阀门进行测试； ④污水处理站若发生事故时可利用污水处理站内调节池进行暂存生产线废水，生产线需2小时停止生产，产生废水量为69m3，调节池容积为270m3，因此污水处理站发生事故产生的废水依托污水处理站的调节池是可行的。 ⑤在污水处理站进水口和尾水排放口设置截流阀，事故发生过中进行紧急切断及生产线停止生产，对污水处理站废水进行收集。 ⑥现场发现人员就近取灭火器控制火势，物资保障组提供应急物资，应急处置组打开事故池、初期雨水池阀门，关闭雨水排口阀门，启动消防栓灭火处置。 （7）事故池计算 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》规定，项目区环境突发事件污水处理系统应能容纳一次消防用水量和初期雨水存储，计算事故排水储存事故池容量： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中： V总——为计算各装置最大量，单位m3。 V1——收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计，为0m3（污水处理站若发生事故时可利用污水处理站内调节池进行暂存生产线废水，生产线需2小时停止生产，产生废水量为69m3，调节池容积为270m3，因此污水处理站发生事故产生的废水依托污水处理站的调节池是可行的）； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量计算，本项目最大厂房为生产车间，耐火等级为二级，丁类厂房，建筑面积约为17205m2，高度9m，建筑体积为154845m3，则消火栓设计流量为20L/s。 参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量，本项目最大厂房为耐火等级为二级，丁类厂房，厂房高度小于24m，则消防栓设计流量10L/s，消防水枪个数2个。 综上，确定厂房建筑一次灭火的室内消火栓用水量40L/S，以消防历时30min计，事故情况下总用水量为72m3，事故废水排放量取50%，则事故废水排放量36m3；V2为36m3。 V3——发生事故时物料转移至其他容器及单元量，罐区配套一个备用储罐，V3为0； V4——发生事故时必须进入该系统的生产废水量根据项目情况，本项目无生产废水产生。故发生事故时进入该收集系统的生产废水量V4为0m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。 V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n qa——年平均降雨量，根据淮北市人民政府网站公布的数据，淮北市年平均降雨量为849.6mm； n——年平均降雨日数，根据淮北市人民政府网站公布的数据，淮北市年平均降雨日数84天； 则q=849.6/84=10.114mm；最大厂房面积为17205m2，则汇水面积为1.7205hm2。 则V5=10×10.114×1.7205=174.011m3。 V=（0+36-0）+0+174.011=210.011m3。 因此，事故废水量为210.011m3，本项目拟建设一座有容积不低于220m3的事故池，可满足用于事故状态下事故废水的暂存。 根据现场勘查并听取建设单位相关要求和建议，环评单位对事故池提出以下要求： （1）事故池与产污源地之间需建设相应管道，一旦产生消防废水时，污水可以进入事故池进行暂存； （2）对事故池进行内壁硬化和防腐处理，以免发生污水渗漏而造成地下水污染事故； （3）平时事故池须保持空的状态，不得另作他用。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 容 内容 - 要素 | 排放口/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气环境 | - DA001 | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 经低氮燃烧器燃烧后，经DA001（15m）排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中相关标准 |
|  | - 无组织废气 | 喷墨废气 | 非甲烷总烃 | 非工作时段加强通风，车间内无组织排放 | - 满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）中相关标准 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 采取专职人员管理，定期喷洒生物质除臭剂，加强绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 |  | COD、BOD5、SS、总氮、NH3-N等 | 雨污分流制；生活污水经化粪池预处理后，设备清洗废水、原料清洗废水、地面清洗废水经污水处理站处理后，汇同冷却塔定期排污水、纯水制备废水，接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河；雨水接园区雨水管网进入濉符大沟 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管限值 |
| 声环境 | 设备 |  | 噪声 | 设备等采用吸声材料、减振、隔振装置等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理； 烂果、滤渣、杂质、果渣、废包装材料、渣暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售；废过滤材料定期更换，交由原厂家回收；污泥暂存于厂区一般工业固体废物暂存场所，交由物资回收部门，综合利用，工业固体废物的贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，此外，一般工业固体废物处理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 废油墨桶、在线监测废液、沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料暂存于危险废物贮存场所，定期交由有资质单位处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的要求； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物贮存场所、危化品库、污水管线、化粪池、事故池等重点防渗；生产车间、一般工业工业固体暂存场所等做简单防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设消防、火灾报警系统；编制应急预案；事故池容积（有效容积不小于220m3） |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1. 标识牌设置 标识牌的设置应按《关于印发排放口标志牌技术规范的通知》（环办〔2005〕95号）中相关规定实施，统计所有排污口的名称、位置、数量、以及排放污染物的名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口规范性管理。图形符号分别为提示图形和警告图形符号两种，分别为（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）执行，环境保护图形标志的形状及颜色见下表： 表5-1 环境保护图形符号一览表 # 序号; # 排放口; # 提示/警告图形标识; # 功能. # 1; # 废水排放口; # 表示污水向水体排放. # 2; # 排气筒; # 表示废气向大气排放. # 3; # 噪声源; # 表示噪声向外环境排放. # 4; # 危险废物; # 表示危险废物贮存、处置场. 2.排污许可联动内容 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中“十、酒、饮料和精制茶制造业 15”中“有发酵工艺或者原汁生产的”，本项目属于简化管理。因此，本项目需进行排污许可联动。 |

- 六、结论

本项目选址于安徽省淮北市烈山区新蔡工业园，项目建设符合我国现行的产业政策，选址合理，符合当地区域总体规划，总图布置可行。污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，确保项目产生的污染物达标排放，从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.491 | +0.491 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 1.432 | +1.432 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.945 | +0.945 |
| 废水 | # COD | 0 | 0 | 0 | 8.660 | 0 | 8.660 | +8.660 |
|  | # 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0.866 | +0.866 |
| 一般固废 | # 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | # 5.25 | 0 | # 5.25 | # +5.25 |
|  | # 烂果 | 0 | 0 | 0 | # 443 | 0 | # 443 | # +443 |
|  | # 污泥 | 0 | 0 | 0 | # 533.42 | 0 | # 533.42 | # +533.42 |
|  | # 果渣 | # 0 | # 0 | # 0 | # 245.61 | # 0 | # 245.61 | # +245.61 |
|  | # 滤渣、杂质 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4.2 | # 0 | # 4.2 | # +4.2 |
|  | # 泥土渣 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 | # 0 | 5 | 5 |
|  | # 废包装材料 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0.5 | # 0 | # 0.5 | # +0.5 |
|  | # 废过滤材料 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0.06 | # 0 | # 0.06 | # +0.06 |
| 危险固废 | # 废油墨桶 | # 0 | # 0 | # 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | # 在线监测废液 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0.5 | 0 | # 0.5 | # +0.5 |
|  | # 沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0.312 | 0 | # 0.312 | # +0.312 |
|  | # 紫外线消毒灯 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0.019 | 0 | # 0.019 | # +0.019 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①