# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高硼硅新材料产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-340604-04-05-418170 |  |  |
| 建设单位联系人 | * | 联系方式 | * |
| 建设地点 | 淮北市烈山区经济开发区青龙山产业园 |  |  |
| 地理坐标 | * |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造、C3051技术玻璃制品制造、C3053玻璃仪器制造、C3054日用玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30中“57玻璃制造 304中“特种玻璃制造”；玻璃制品制造 305中“玻璃制品制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 安徽淮北烈山经开区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 100500 | 环保投资（万元） | 650 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期（月） | 6 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 69297.73 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项评价，判定依据见下表。 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置 专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标，但废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; Q＜1; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》 |  |  |
| 环境影响 评价情况 | 规划环评文件：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称：《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》（皖环函〔2021〕521号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》相符性分析 - 烈山经济开发区始建于2000年（刘庄工业园占地约0.5平方公里），2010年5月经省政府批准筹建省级经济开发区，规划面积11平方公里，设有青龙山产业园、新蔡工业园、宝迪工业园3个园区，主导产业为肉食品加工、机械制造和高新技术产业。2018年8月正式批准为省级开发区，2020年7月，经安徽省自然资源厅审核（皖自然资用函〔2020〕7号），最终范围核定面积为7.68km2，包含新蔡工业园、青龙山产业园。2014年3月，市政府专题会议明确从市 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 高新区划出5平方公里园中园（南区），由烈山区负责建设管理。2021年9月，省政府正式批复烈山经济开发区主导产业变更为电子信息、装备制造、新能源三大产业，烈山经济开发区结合特色同时发展绿色建材产业板块。围绕主导产业，进一步加快推进电子信息、新能源产业向青龙山产业园、新蔡工业园集聚，装备制造、新材料向南区集聚。根据《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》可知，烈山经济开发区包含青龙山产业园，开发区主导产业为电子信息、装备制造、新能源。围绕主导产业，推进电子信息、新能源产业向青龙山产业园集聚。园区内禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目生产高硼硅玻璃，属于二十七、非金属矿物制品业30中“57玻璃制造 304特种玻璃制造”、305玻璃制品制造，高硼硅玻璃可应用于光伏发电领域等，属于新能源产业，不属于安徽淮北烈山经济开发区禁止新建的企业，也不属于严格限制项目。项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经开区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与安徽淮北烈山经开区管委会签署了投资协议书，可视为允许入园项目。因此，本项目与安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）相符。 （2）与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 2021年7月2日，安徽省生态环境厅以“皖环函〔2021〕521号”审查通过《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》的函，对照《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见的函》及其审查意见的要求，本项目与之相符性如下所示： 表1-2 与《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》相符性一览表 序号; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业定位：规划主导产业为电子信息、装备制造、新能源。禁止新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业30中“57玻璃制造3042特种玻璃制造、305玻璃制品制造”，不属于安徽淮北烈山经济开发区禁止新建的企业，也不属于严格限制项目。项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经开区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与安徽淮北烈山经开区管委会签署了投资协议书，可视为允许入园项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类-十二建材-高硼硅玻璃产业类别; 符合. 2; 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。应加快制定区域大气达标计划，严格执行主要污染物总量控制制度，在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制主要大气污染物排放量大的项目入园，重点关注涉VOCs排放企业; 本项目废气污染物主要为颗粒物，颗粒物经布袋除尘器处理后可以满足相应的标准。; 符合. 3; 现有不符合开发区发展定位、国土空间规划布局和生态环境保护要求的企业，应逐步升级改造、搬迁至合规园区或淘汰，按要求对搬迁退出地块开展场地污染调查，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业30中“57玻璃制造3042特种玻璃制造、305玻璃制品制造”，不属于安徽淮北烈山经济开发区禁止新建的企业，也不属于严格限制项目。项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经开区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与安徽淮北烈山经开区管委会签署了投资协议书，可视为允许入园项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类-十二建材-高硼硅玻璃产业类别; 符合. 4; 结合区域供水、排水和供气（供热）等规划，合理确定开发规模、强度和时序，在依托的污水处理厂未达到相应处理能力之前，严格限制污水排放量大的项目建设，并按计划关闭公共供水管网覆盖范围内地下水自备井，严格落实地下水开采相关管控要求; 本项目供水由园区供水管网供给，不涉及地下水自备井；场内雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。本项目废水产生量较少，淮北蓝海水处理有限公司完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击。可确保本项目接管处理的废水得到有效处理; 符合. 5; 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，禁止与规划主导产业不相关的“两高”项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平; 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业30中“57玻璃制造3042特种玻璃制造、305玻璃制品制造”，不属于安徽淮北烈山经济开发区禁止新建的企业，也不属于严格限制项目。项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经开区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与安徽淮北烈山经开区管委会签署了投资协议书，可视为允许入园项目。属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类行业，属于招商引资项目。采用先进的设备及生产工艺，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类-十二建材-高硼硅玻璃产业类别; 符合. 6; 完善环境监测体系，强化环境风险防控。健全区域风险防范体系，强化开发区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与管理等，加强开发区内重大环境风险源的管控，定期开展环境应急演练。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。强化开发区环境管理队伍建设,严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护设施验收。适时开展规划环境影响跟踪评价; 企业承诺认真履行有关环境保护法律法规，制定环境风险应急预案，定期开展环境应急演练；待项目建成后根据环境影响评价和排污许可制度，按时对污染物排放进行检测。企业承诺认真履行有关环境保护法律法规，严格落实环境影响评价和排污许可制度，待项目建成试运行后及时完成竣工环境保护设施验收; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、选址相符性分析 - （1）用地符合性 本项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，对照《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》中土地利用规划图，本项目用地为工业用地，根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目不属于限制和禁止用地之列。本项目符合烈山经济开发区的土地利用总体规划。 - （2）环境相容 本项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，本项目各项污染物在各项处理措施建设实施后，能够达标排放，青龙山电子信息产业园分布的厂房主要有体育用品制造、塑料制品制造、电子设备制造等，均属于制造业。因此，项目与周边环境相容。 （3）环境承载能力 本项目周边500米范围内环境敏感对象为烈山经济开发区管委会，无其他自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目所在地交通方便，水电供应可靠。本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成当地环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （4）环境功能区划相符性分析 ①根据《2024年淮北市环境质量公告》中淮北市环境保护监测站2024年1月1日~2024年12月31日的监测数据进行评价，2024年淮北市除PM2.5及O3的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，其他均能满足。 ②项目所在区域为声环境功能区3类区，根据《2024年淮北市环境质量公告》，3类区昼间、夜间达标率均为100%。 ③项目所在区域地表水雷河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、萧濉新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 ④根据《2024年淮北市环境质量公告》，2024年淮北市城市集中饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准。因此，项目所在区域地下水环境各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 综上所述，本项目的选址符合《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》，符合区域环境功能区划，与周边环境相容，在环境承载能力内，项目选址合理。 2、与“三线一单”对照分析 （1）生态保护红线 本项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，根据安徽省“三线一单”公众服务平台，生态环境分区管控单元编码为：ZH34062120224，属于水重点管控单元，项目建设符合其空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率等要求。具体见附图（生态环境分区管控图）。综上，项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线及分区管控 ①根据《2024年淮北市环境质量公告》中淮北市环境保护监测站2024年1月1日~2024年12月31日的监测数据进行评价，2024年淮北市除PM2.5及O3的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，其他均能满足。本项目生产线粉尘采取布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，排放浓度低于安徽省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34 4295-2022）中的相关标准。 ②项目所在区域为声环境功能区3类区，根据《2024年淮北市环境质量公告》，3类区昼间、夜间达标率均为100%。 ③雷河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准、萧濉新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 ④根据《2024年淮北市环境质量公告》，2024年淮北市城市集中饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准。因此，项目所在区域地下水环境各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 本项目污染物经各项环保措施处理后，能够达标排放，对周边环境的影响在可接受范围之内，不会改变当地的环境功能。 - 根据安徽省生态环境厅发布的《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号）（以下简称《办法》），《办法》要求“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求。 - 项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，分别对照淮北市环境管控单元图以及大气环境、水环境、地下水环境和土壤环境管控单元图，本项目所在地水环境属于工业污染重点管控区，大气环境属于高排放重点管控区，地下水环境属于重点管控区，土壤环境属于一般防控区。 - 水环境重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 - 大气环境高排放重点管控区：重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 - 地下水属于重点管控区：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 - 土壤环境一般防控区：落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。 （3）资源利用上线及自然资源开发分区管控 ①资源利用上线 - 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电资源，均为清洁能源。水资源利用：本项目用水主要为职工生活用水、冷却用水，由园区提供，根据下表可知，本项目用水对区域水资源开发和利用基本不产生影响。能源：项目电熔窑使用电能，成型工序使用天然气，主要来源由园区供电，园区管网供天然气。土地：项目用地为开发区用地，不新增用地。项目的水、电等资源利用不会突破区城的资源利用上线。 - ②分区管控 - 项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，对照《淮北市“三线一单”文本》，本项目位于高污染燃料禁燃区，属于能源（煤炭）利用上线重点管控区；地下水开采重点管控区；土地资源一般管控区。 - （4）环境管控单元划定及分类管控 - 根据《安徽省人民政府关于加快实施 “三线一单”生态环境分区管控的通知》和《淮北市“三线一单”编制文本》中相关要求，本项目位于重点管控单元。 - 文件要求：重点管控单元包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 - 项目情况：本项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，属于重点管控单元，各项污染物均能做到达标排放，环境风险可控。项目区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目雨污分流；生活污水经化粪池预处理，预处理后的废水汇同冷却废水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河，不会降低现有环境质量。项目所在地大气环境质量中的基本污染物可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）超标，本项目所在地为大气环境空气质量不达标区。本项目在生产过程中产生颗粒物，经布袋除尘器处理，不会降低现有环境质量。 - 本项目与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》是相符的。 综上，项目运营期间水、电等用量，不会超过划定的资源利用上线。 （5）生态环境准入清单 ①《市场准入负面清单（2025年版）》 根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不涉及其中负面清单内容。 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的设备不属于其中淘汰落后生产工艺装备。本项目选址用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）中规定的限制及禁止项目。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类-十二建材-高硼硅玻璃产业类别。 对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025版）》，本项目不属于其中禁止准入类和限制准入类项目。项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经开区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与安徽淮北烈山经开区管委会签署了投资协议书，可视为允许入园项目，未被列入环境准入负面清单。 ②《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》开发区生态环境准入清单 表1-3 开发区生态环境准入清单 管控类别; 产业类别/工艺; 准入要求. 鼓励类; 电子信息; 35 专业设备制造业; 356 电子和电工机械专业设备制造. 39计算机、通信和其他电子设备制造业; 396智能消费设备制造. 397电子器件制造. 398电子元件及电子专业材料制造. 装备制造; 33金属制品业; 331结构性金属制品制造. 34通用设备制造; 342金属加工机械制造. 345轴承、齿轮和传动部件制造. 348通用零部件制造. 349其他通用设备制造业. 35专用设备制造业; 351采矿、冶金、建筑专用设备制造. 358医疗仪器设备及器械制造. 38汽车制造业; 381电机制造（38电气机械和器材制造业）. 382输配电及控制设备制造（38电气机械和器材制造业）. 389其他电气机械和器材制造（38电气机械和器材制造业）. 新能源; 25石油、煤炭及其他燃料加工业; 254生物质燃料加工. 38电气机械和器材制造业; 384电池制造（3843铅蓄电池制造除外）. 44电力、热力生产和供应业; D441电力生产. 禁止类; 31黑色金属冶炼和压延加工业; 311炼铁. 312炼钢. 32有色金属冶炼和压延加工业; 314铁合金冶炼. 321常用有色金属冶炼. 322贵金属冶炼. 323稀有稀土金属冶炼. 324有色金属合金制造. 25石油、煤炭及其他燃料加工业; 251精炼石油产品制造. 252煤炭加工. 253核燃料加工. 26化学原料和化学制品制造业; 2611无机酸制造. 2612无机碱制造. 2613无机盐制造. 2619其他基础化学原料制造. 2621氮肥制造. 2622磷肥制造. 2623钾肥制造. 2624复混肥料制造. 2625有机肥料及微生物肥料制造. 2629其他肥料制造. 2631化学农药制造. 2632生物化学农药及微生物农药制造. 2641涂料制造. 2642油墨及类似产品制造. 2643工业颜料制造. 2644工艺美术颜料制造. 2645染料制造. 2646密封用填料及类似品制造. 2651初级形态塑料及合成树脂制造. 2652合成橡胶制造. 2653合成纤维单(聚合)体制造. 2659其他合成材料制造. 2661化学试剂和助剂制造. 2662专项化学用品制造. 2663林产化学产品制造. 2664文化用信息化学品制造. 2665医学生产用信息化学品制造. 2666环境污染处理专用药剂材料制造. 2667动物胶制造. 2669其他专用化学产品制造. 2671炸药及火工产品制造. 2672焰火、鞭炮产品制造. 2684香料、香精制造. 屠宰; 1351牲畜屠宰. 1352禽类屠宰. 水泥; 3011水泥制造. 造纸; 221纸浆制造. 铅蓄电池; 3843铅蓄电池制造. 轮胎制造; 2911轮胎制造. 禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目。. 禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修正）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用危险化学品的企业进入. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划三大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。与主导产业相符的“两高”项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。. 根据上表，本项目不在开发区生态环境准入清单内，不属于《安徽淮北烈山经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》所列的淘汰类、限制类、禁止类，属于允许入园项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于国家产业政策中鼓励类-十二建材-高硼硅玻璃产业类别。 综上，本项目所在地不涉及开发区生态环境准入清单，项目建设符合“三线一单”要求。 3、政策符合性分析 （1）与《关于进一步加强涉大气污染物排放项目环评文件审批的指导意见（试行）》的通知（淮环函〔2022〕227号）符合性分析 表1-4 与淮环函〔2022〕227号文件相符性分析 序号; 淮环函〔2022〕227号; 本项目情况; 结论. 1; 运输方式; 大宗物料和产品运输采用清洁运输方式或电动重型载货车辆的比例不低于50%；其他运输部分使用新能源车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆的比例不低于80%，其他达到国四排放标准；其他原辅材料公路运输部分使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气)或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国三及以上。; 环评要求厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气）或使用新能源车辆，清洁运输方式车辆比例高于80%；厂内非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国三及以上。; 符合. 2; 无组织排放管控; 粉状物料采用料仓、储罐等方式密闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢等方式输送；破碎、筛分等设备设置密封罩，并配备除尘设施；物料输送过程中产尘点采取有效抑尘措施；厂区道路硬化。; 本项目不涉及粉状物料，结晶状、颗粒状物料采用密闭运输方式，输送过程全密闭；厂区道路采用水泥路面。; 符合. 车间采取密闭、封闭等措施，无可见烟粉尘外逸；生产工艺（装置）产尘点采用密闭、封闭或设置集气罩等措施；粒状、块状物料采用入棚、入仓等方式储存，堆场建设防风抑尘网，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送；物料装卸、储存、输送过程中产尘点采取有效抑尘措施；料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸出入口配备自动门。; 生产车间封闭，厂区无可见烟粉尘外溢；生产工艺产尘点采取集气设施收，输送过程全密闭，无粉尘逸散。. 料场出入口等易产生颗粒物排放环节，安装高清视频监控设施。视频监控数据保存三个月以上；主要生产设施与污染防治设施分表计电。; 本项目原辅料进出场均采用密闭输送无粉尘逸散。. （2）与安徽省人民政府办公厅关于印发《皖北六市空气质量提升攻坚行动方案》（皖政办秘〔2023〕58号，2023年12月8日）的通知相符性分析 表1-5 与皖政办秘〔2023〕58号文件相符性分析 序号; 皖政办秘〔2023〕58号; 本项目情况; 结论. （一）开展产业绿色发展提升行动。. 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对淮南市的火电、煤化工，淮北市的火电、焦化，蚌埠市的化工、玻璃，阜阳市的化工、建材，宿州市的水泥、陶瓷等“两高”项目，实施清单管理、动态监控，严格落实错峰生产和重污染天气应急管理措施，新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。; 本项目属于C3042特种玻璃制造、305玻璃制品制造，不属于高耗能、高排放项目; 符合. 3; 大力整治“散乱污”企业。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、中药材加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; 本项目属于新建项目，项目不属于“散乱污”企业; 符合. （二）开展煤炭减量替代提升行动。. 4; 4．加快实施现有煤电机组提标改造。大力推动节能降碳改造、灵活性改造、集中供热改造“三改联动”，“十四五”末皖北六市现有29台30万千瓦以上煤电机组全面达到“超净排放”，积极推动将符合国家规定条件的老旧机组转为应急备用。; 本项目生产过程熔化工序热源为电，成型工序热源为天然气，不使用煤炭资源; 符合. 5; 积极稳妥推进支撑性电源项目建设。六市新建煤电机组执行最严格的节能环保标准，严格落实污染物区域削减替代等政策要求，项目投产前须严格兑现减排承诺，否则不予核发排污许可证，不得投入运行。. 6; 大力压减非电行业煤炭消费量。新建、改建、扩建非电用煤项目严格实施煤炭减量替代，确保完成省级下达六市的非电煤炭消费量控制指标。严格禁止新建自备燃煤设施。2025年底前，全面淘汰供热半径15km以内的自备燃煤供热设施和低 效燃煤小热电，积极发展大型热电联产机组半径30km长距离集中供热。; 符合. 7; 加大散煤淘汰力度。加大农业生产和农产品加工领域、经营性炉灶等散煤替代力度，实现生产经营性领域散煤基本清零。加强商品煤质量监管，严格控制不符合标准的散煤直接进入流通、使用环节。基本实现居民生活散煤替代。; 符合. （三）开展交通运输优化提升行动。. 8; 深入推进营运柴油货车专项整治。以国Ⅲ及以下排放标准的营运柴油货车为重点，通过以奖代补等方式，加快推进六市提前淘汰高污染老旧机动车，到2025年全面实现国Ⅲ柴油货，车限行。; 全部使用清洁运输车辆（电动和氢能），做好密闭措施，安装门禁监控系统; 符合. 9; 积极推动“公转铁”“公转水”。加快重点园区、大型企业和货运枢纽铁路专用线建设。加快推进涡河、沙颍河等航道改造升级，发挥淮河、江淮运河等水运航道作用，提高煤炭、水泥、钢材、粮食等大宗货物水运比例。推广“铁水联运”、多式联运。推行短距离运输采用封闭廊道和新能源运输方式。; 符合. 10; 加大新能源汽车普及推广力度。开展新能源汽车下乡和“以旧换新”系列活动。以公共领域用车为重点，加快推广新能源汽车应用，新增或更新的公交车、出租车、公务用车、城市物流配送车、轻型环卫车等力争 100%使用新能源汽车。在中心城区推广新能源渣土车，积极推进新能源中重型货车在煤炭、建材等大宗货物运输企业及矿山、货场、码头等场景商业化运营。; 符合. （四）开展面源污染减排提升行动. 11; 深化扬尘污染综合治理。加强扬尘管控的监测巡查， 推进扬尘管控精细化、规范化、长效化。加大建筑施工扬尘管 控力度，全面落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；严格落实交通、水利等线性工程扬尘控制措施; 本项目不涉及施工期; 符合. 12; 强化移动源污染综合治理。全面实施机动车排放检验与维护制度，定期进行排放情况抽测。加快推进企业单位使用以新能源为动力的内部作业车辆和机械，全面推广使用新能源非道路移动机械。2025年底前基本淘汰国Ⅰ及以下排放标准的工程机械。深化非法加油站点整治，加大自备加油站点监管，严厉打击不合格油品。开展油气回收专项排查整治。; 本项目全部使用清洁运输车辆（电动和氢能）; 符合. 14; 开展恶臭异味专项整治。加强对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题排查整治，重点整治工业园区及包装印刷、汽车维修、家具制造等小企业排放的废气和异味。强化黑臭水体治理和污水处理设施运行维护，防止污水异味外溢。加强生活垃 圾密闭化收集转运，严防垃圾及渗滤液抛洒滴漏。; 生活垃圾垃圾桶收集后，委托环卫部门采用密闭化收集转运，严防垃圾及渗滤液抛洒滴漏; 符合. （3）与安徽省人民政府关于印发《安徽省空气质量持续改善行动方案》的通知（皖政〔2024〕36号）相符性分析 表1-6 与皖政〔2024〕36号文件相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 结论. 1; （十一）推动货物运输清洁化。将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，铁路、水路货运量分别比2020年增长10%和12%左右，钢铁、煤炭、焦化、火电、有色等行业清洁运输（含新能源车）比例达到80%，建材（含砂石骨料）清洁运输比例达到60%。; 环评要求厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气）或使用新能源车辆，清洁运输方式车辆比例达到80%；厂内非道路移动机械和吸排车等特种运输机械全部达到国三及以上。; 符合. 2; （十三）加快非道路移动源综合治理。实施非道路移动机械第四阶段排放标准，落实非道路移动机械排放控制区管控。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业新增或更新的作业车辆和机械新能源化。推动发展新能源和清洁能源船舶，加快港口岸电设施和船舶受电设施建设及改造，提高岸电使用率。; 符合. 3; （十五）加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。; 本项目不涉及施工期。; 符合. （4）与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》的通知（淮环〔2022〕1号）相符性分析 - 表1-7 与（淮环〔2022〕1号）文件相符性分析 序号; 淮环〔2022〕1号; 本项目情况; 结论. 1.深入打好蓝天碧水净土保卫战. 1; 协同推进，持续改善环境空气质量。以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善; 生产线粉尘采取布袋除尘器处理达标后通过15m排气筒排放; 符合. 2; 推进移动源污染防治。推进重型柴油车远程排放在线监管，基本消除柴油货车和工程机械冒黑烟现象，基本完成非道路移动机械编码登记和上牌，推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械; 本项目运输全部使用清洁运输车辆（电动和氢能）。且厂区内使用车辆均符合《非道路移动机械管控要求》; 符合. 3; 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制; 本项目不涉及施工期; 符合. 2.完善环境风险防控管理体系. 1; 推进风险全过程监管。强化企业环境风险主体责任，督促企业开展环境风险隐患排查并建立档案。抓好重点行业企业和重点区域的环境风险评估工作，实施环境风险分级管理，持续推进企业、园区、行政区域的三级防控体系; 本项目将加强厂区内的环境风险防范措施; 符合. 2; 强化应急防范处置能力。加强环境风险信息化管理，完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，健全应急指挥决策支持系统，提升环境应急信息化水平; 本项目完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，且加强厂区内的环境风险防范措施; 符合. 3.加强风险源管理和重点行业风险防控. 1; 加强环境风险源管理。加强环境风险源分类管控，重点加强危险化学品、危险废物、含重金属、放射源等环境风险源监控; 本项目设置危废转移联单，加强建设单位与危废处置单位之间的管控，降低环境风险; 符合. 2; 防控重点行业环境风险。加强对危废处置企业环境风险管控，强化贮存、运输、处置的环境监管; 本项目不属石油、化工等防控重点行业，项目设置危废转移联单，加强与危废处置单位之间的管控，降低环境风险; 符合. 4.强化固体废物安全处理处置. 1; 推进工业固废资源化利用。大力推进重点工业企业清洁生产，通过技术改造、降低能耗和原材料消耗，从生产工艺、装备、资源和能源使用角度提出清洁生产方案，实现工业固体废物的减量; 本项目生产工艺采用先进的生产工艺、装备、资源和能源进行清洁生产，可有效减少固体废物的产生量; 符合. 2; 加强危险废物安全处置。加快实施危险废物处置工程，提升危险废物安全处置能力。实施危险废物转移联单管理，采取密封、防水等措施防止收集运输过程造成环境污染; 本项目产生的危险废物暂存于符合要求的危险废物贮存点内，定期交由有资质的单位处置，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾。设置危废管理台账及危废转移联单防范环境污染风险; 符合. 3; 加强生活垃圾综合处理。深入实施城市生活垃圾分类，提高垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，积极创建“无废城市”; 本项目生活垃圾经生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理，只在厂内暂存; 符合. （5）与《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》相符性分析 表1-8 与《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》相符性分析 序号; 行业; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造; 2511; 炼油. 2; 焦化; 炼焦; 2521; 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原材料生产焦炭，机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭，矿物油焦、兰炭. 3; 煤化工; 煤制液体燃料生产; 2523; 甲醇、烯烃、乙二醇. 4; 化工; 无机碱制造; 2612; 烧碱、纯碱. 5; 无机盐制造; 2613; 电石. 6; 有机化学原料制造; 2614; 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙烯酯、用汞的氯乙烯. 7; 其他基础化学原料制造; 2619; 黄磷. 8; 氮肥制造; 2621; 合成氨、氮肥（尿素）. 9; 磷肥制造; 2622; 磷酸一铵、磷酸二铵. 10; 初级形态塑料及合成树脂制造; 2651; 用汞的聚氯乙烯. 11; 建材; 水泥制造; 3011; 水泥熟料. 12; 石灰和石膏制造; 3012; 石灰. 13; 粘土砖瓦及建筑砌块制造; 3031; 烧结砖瓦，不包括资源综合利用项目. 14; 平板玻璃制造; 3041; 普通平板玻璃，压延玻璃，其它平板玻璃，不包括光伏压延玻璃，显示玻璃. 15; 建筑陶瓷制品制造; 3071; 建筑陶瓷. 16; 卫生陶瓷制品制造; 3072; 卫生陶瓷. 17; 耐火材料制品制造; 308; 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目. 18; 石墨及碳素制品制造; 3091; 铝用炭素. 19; 钢铁; 炼铁; 3110; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁. 20; 炼钢; 3120; 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢（不包括高炉—转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产能的技术改造项目）. 21; 铁合金冶炼; 3140; 普通铁合金，特种铁合金，锰的冶炼，铁基合金粉末. 22; 有色; 铜冶炼; 3211; 铜冶炼，不包括再生铜冶炼项目. 23; 铅锌冶炼; 3212; 铅冶炼、锌冶炼，不包括再生铅、再生锌冶炼项目. 24; 铝冶炼; 3216; 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝. 25; 硅冶炼; 3218; 工业硅. 26; 煤电; 火力发电; 4411; 燃煤发电. 27; 热电联产; 4412; 燃煤热电联产. 对照上表，本项目属于C3042特种玻璃制造、305玻璃制品制造，不属于“两高”项目行列。 4、产业政策符合性 根据工信部《部门工业行业淘汰落后生产工艺装备和产业指导名录（2010年本）》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批和第二批等相关产业政策及环保法规，该项目采用的技术、产品、工艺及所用设备均不属于限制类和淘汰类，属于国家允许类。本项目选址用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）中规定的限制及禁止项目。 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类-十二建材-高硼硅玻璃。 项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经开区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与安徽淮北烈山经开区管委会签署了投资协议书，可视为允许入园项目。 综上，本项目符合国家产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：高硼硅新材料产业园项目 建设单位：安徽智玻新材料科技有限公司 项目性质：新建 项目总投资：100500万元 - 周边环境现状：本项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园四期，本项目东侧为经二路、隔路为空地及淮北市千锂鸟新能源科技有限公司，南侧为陶博路、隔路为中铁上海工程局集团淮北烈山厂房项目，西侧为空地，北侧为纬一路、隔路为空地。 2、项目建设背景 - 随着国民收入水平的提高，消费者的需求从“有”向“好”转变，建设高硼硅玻璃项目具有深厚的市场需求基础、明确的政策支持导向、逐渐成熟的技术条件和重要的战略意义。项目不仅瞄准了当前消费升级和新能源产业的风口，更是切入国家急需突破的关键材料领域，是一个市场前景广阔、社会效益与经济效益并重的优质投资项目。 - 基于此，我公司拟投资100500万元建设高硼硅新材料产业园项目，项目已于2025年2月27日经安徽淮北烈山经济开发区管委会备案（项目代码：2502-340604-04-05-418170），并与开发区签署投资协议。 3、建设规模及主要建设内容 - 项目位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，占地面积69297.73m2，总建筑面积45597.8m2。1#生产车间内设计为光热玻璃生产线，2#生产车间内设计为防火玻璃生产线，3#生产车间内设计为高硼硅玻璃制品生产线，4#生产车间为成品库，另包含综合楼等。项目建成后，年产21900t高硼硅防火玻璃、14000t高硼硅光热玻璃、600t高硼硅玻璃制品。 - 建设组成详见下表： 表2-3 项目组成一览表 工程类别; 单项工程; 建设内容和规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1F；H=12m，建筑面积为9602.2m2，位于厂区西北部，生产车间包含原料区、成品区、生产区，生产区内购置电熔窑、玻璃成型系统、退火窑、码垛机器人、循环水系统等设备，设置3#、4#生产线，年产14000t高硼硅光热玻璃; 厂房依托，生产线新建. 2#生产车间; 1F；H=12m，建筑面积为9602.2m2，位于厂区东北部，生产车间包含原料区、成品区、生产区，生产区内购置电熔窑、玻璃成型系统、退火窑、码垛机器人、循环水系统等设备，设置1#、2#生产线，年产21900t高硼硅防火玻璃; 厂房依托，生产线新建. 3#生产车间; 1F；H=12m，建筑面积为11341.7m2，位于厂区西南部，生产车间包含原料区、成品区、生产区，生产区内购置电熔窑、玻璃成型系统、退火窑、圆口机、循环水系统等设备，设置5#生产线，年产600t高硼硅玻璃制品; 厂房依托，生产线新建. 辅助工程; 综合楼; 5F；H=15m，建筑面积为5515m2，位于厂区次入口南部，主要用于厂区职工办公、休息; 综合楼依托. 门卫室; 1F，H=3m，建筑面积58m2，位于厂区次入口北部; 门卫室依托. 消防泵房; 1F，占地65m2，位于综合楼西侧，用于调度消防水池; 消防泵房依托. 配电室; 1F，建筑面积361.8m2，位于消防泵房南部，用于调度场内用电; 配电室依托. 制水房; 1F，建筑面积20m2，内含纯水制备装置，用于纯水的制备; 制水房依托. 储运工程; 成品库; 4#生产车间、1F；H=12m，建筑面积为6558m2，位于厂区东南侧，厂房主要暂存成品; 厂房依托现有. 成品区; 1#、2#、3#生产车间内分别在东侧、西侧、东侧设置成品区，主要用于厂区成品暂存; 厂房依托现有. 原料区; 1#、2#、3#生产车间内分别在生产线北侧设置原料区，主要用于厂区原料暂存; 厂房依托现有. 公用工程; 给水; 园区供水管网供给，年用水总量为20124m3; 新建. 排水; 雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河; 新建. 供电; 园区电网供电，用电量4793.73万kWh/a; 新建. 废水治理; 雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河; 新建. 废气治理; 2#生产车间; 1#生产线; 车间封闭，1#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经设备密闭、管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“1#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA001排气筒排放（排放高度15m）; 新建. 1#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气与2#生产线天然气燃烧废气一同经过DA006排气筒排放（排放高度15m）. 1#生产线配料、混料过程中产生的颗粒物无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面. 2#生产线; 车间封闭，2#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经设备密闭、管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“2#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA002排气筒排放（排放高度15m）. 2#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气与1#生产线天然气燃烧废气一同经过DA006排气筒排放（排放高度15m）（排放高度15m）. 2#生产线配料、混料过程中产生的颗粒物无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面. 1#生产车间; 3#生产线; 车间封闭，3#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经设备密闭、管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“3#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA003排气筒排放（排放高度15m）. 3#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气与4#生产线天然气燃烧废气一同经过DA007排气筒排放（排放高度15m）. 3#生产线配料、混料过程中产生的颗粒物无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面. 4#生产线; 车间封闭，4#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经设备密闭、管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“4#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA004排气筒排放（排放高度15m）. 4#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气与3#生产线天然气燃烧废气一同经过DA007排气筒排放（排放高度15m）. 4#生产线配料、混料过程中产生的颗粒物无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面. 3#生产车间; 5#生产线; 车间封闭，5#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经设备密闭、管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“5#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA005排气筒排放（排放高度15m）. 5#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气经过DA008排气筒排放（排放高度15m）. 圆口废气产生量较小，厂房封闭、无组织排放. 5#生产线配料、混料过程中产生的颗粒物无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面. 固废治理; 生活垃圾暂存于生活垃圾桶，交由环卫部门统一清运处置；废包装材料暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售；玻璃废边角料、不合格产品暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期回用于生产线；纯水制备产生的废过滤材料、停机检修废保温材料定期交由厂家回收；除尘器收集的粉尘暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售；废润滑油及包装桶、废含油抹布、废手套暂存于危险固废暂存场所，交由有资质单位处置; 新建. 噪声治理; 设备设减振、隔声等降噪措施; 新建. 环境风险防范措施; 设消防应急预案、消防器材、事故池容积300m3; 事故池依托，其余新建. 地下水、土壤、防渗; 污水管线、化粪池、危险废物贮存点（10m3）重点防渗；事故池、一般固废暂存间、原料区、成品区等一般防渗、办公区等做简单防渗; 新建. 3、产品方案 - 本项目建成后，全厂可达到年产21900t高硼硅防火玻璃，14000t高硼硅光热玻璃、600t高硼硅玻璃制品的生产能力。产品方案见下表： 表2-4 产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 1; 高硼硅防火玻璃; 21900. 2; 高硼硅光热玻璃; 14000. 3; 高硼硅玻璃制品; 600. 4、主要生产设备 ①设备详单 项目所使用设备不涉及淘汰落后设备，均为国家允许使用设备，本项目主要生产设备详见下表。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 位置; 用途. 高硼硅防火玻璃所需主要生产设备. 1; 行车; /; 套; 8; 2#生产车间; *. 2; 料仓; /; 个; 10. 3; 配料设备; 非标; 套; 1. 4; 提升机; /; 套; 1. 5; 原料暂存仓; /; 个; 2. 6; 自动布料机; /; 台; 2. 7; 电熔窑; 30t/d; 套; 2. 8; 玻璃成型系统; 火焰抛光设备; /; 套; 2. 9; 成型设备; /; 台; 4. 11; 退火窑; 非标; 套; 2. 12; 冷却风机; /; 台; 10. 13; 切割机; 非标; 台; 4. 14; 码垛机器人; 非标; 台; 4. 15; 堆垛机; 非标; 台; 2. 16; 气垫桌; /; 张; 2. 17; 吹风清扫设备; /; 套; 4. 18; 空压机; /; 套; 1. 19; 循环水系统; /; 套; 1. 20; 纯水制备装置; /; 套; 1. 21; 布袋除尘器; /; 套; 2. 高硼硅光热玻璃所需主要生产设备. 1; 行车; /; 套; 8; 1#生产车间; *. 2; 料仓; /; 个; 10. 3; 配料设备; 非标; 套; 1. 4; 提升机; /; 套; 1. 5; 原料暂存仓; /; 个; 2. 6; 自动布料机; /; 台; 2. 7; 电熔窑; 30t/d; 台; 1. 8; 电熔窑; 10t/d; 套; 1. 9; 玻璃成型系统; 火焰抛光设备; /; 套; 2. 10; 成型设备; /; 台; 4. 11; 退火窑; 非标; 套; 2. 12; 冷却风机; 15kw/台; 套; 10. 13; 切割机; 非标; 台; 4. 14; 码垛机器人; 非标; 台; 4. 15; 堆垛机; 非标; 台; 2. 16; 气垫桌; /; 套; 2. 17; 吹风清扫设备; /; 套; 4. 18; 空压机; /; 套; 1. 19; 循环水系统; /; 套; 1. 20; 布袋除尘器; /; 台; 2. 高硼硅玻璃制品所需主要生产设备. 1; 行车; /; 套; 4; 3#生产车间; *. 2; 料仓; /; 个; 5. 3; 配料设备; 非标; 套; 1. 4; 提升机; /; 套; 1. 5; 原料暂存仓; /; 个; 1. 6; 自动布料机; /; 台; 1. 7; 电熔窑; 2t/d; 套; 1. 8; 玻璃成型系统; 火焰抛光设备; /; 套; 1. 9; 成型设备; 非标; 套; 2. 10; 退火窑; 非标; 套; 1. 11; 冷却风机; 15kw/台; 套; 5. 12; 切割机; 非标; 台; 2. 13; 圆口机; 非标; 台; 2. 14; 码垛机器人; 非标; 台; 2. 15; 堆垛机; 非标; 台; 1. 16; 气垫桌; /; 套; 1. 17; 吹风清扫设备; /; 套; 2. 18; 空压机; /; 套; 1. 19; 循环水系统; /; 套; 1. 20; 布袋除尘器; /; 台; 1. 5、主要原辅材料及年消耗量 项目主要原、辅材料详见下表。 表2-7 本项目主要原辅材料及能源消耗 高硼硅防火玻璃项目原料. 产品名称; 原料名称; 用量t; 最大暂存量t; 运输、贮存情况; 备注. 防火玻璃; 石英砂; *; 500; *. 硼砂; 125. 硼酸; 50. 氢氧化铝; 20. 食盐; 1.25. 碎玻璃; 250. 隔离纸; 30. 矿物油; 0.25. 高硼硅光热玻璃项目原料. 产品名称; 原料名称; 用量t; 最大暂存量t; 运输、贮存情况; 备注. 光热玻璃; 石英砂; *; 375; *. 硼砂; 95. 硼酸; 30. 氢氧化铝; 20. 食盐; 1.25. 碎玻璃; 200. 隔离纸; 20. 矿物油; 0.25. 高硼硅玻璃制品原料. 产品名称; 原料名称; 用量t; 最大暂存量t; 运输、贮存情况; 备注. 玻璃制品; 石英砂; *; 20; *. 硼砂; 5. 硼酸; 5. 氢氧化铝; 2. 食盐; 0.25. 碎玻璃; 7.5. 隔离纸; 2. 矿物油; 0.15. 主要原辅材料介绍： 表2-9 原辅料理化特性表 序号; 物质名称; 理化特性; 毒理性质. 1; 氢氧化铝; 氢氧化铝（Aluminium hydroxide），化学式Al（OH）3，是铝的氢氧化物。白色固体，熔点300℃（失去水），密度2.4，分子量78。; LD50：无资料 LC50：无资料. 2; 硼酸; 溶解性：硼酸能溶于冷水、沸水、乙醇、甘油和乙醚，微溶于丙酮。 毒性：硼酸有毒，内服严重时导致死亡，致死最低量：成人口服640mg/kg，皮肤8.6g/kg，静脉内29mg/kg；婴儿口服200mg/kg。刺激性：硼酸对皮肤有刺激性，空气中最高容许浓度为10mg/m3; 口服-大鼠LD50：2660毫克/公斤；口服-小鼠LD50：3450毫克/公斤. 3; 硼砂; 化学式：硼砂的化学式为Na2B4O7·10H2O，其中包含钠、硼和氧元素，是一种硼酸盐矿物。分子量：硼砂的分子量为381.37。 密度：在25°C时，硼砂的密度为1.73g/mL（液态）。熔点：硼砂的熔点较高，可达1750°C。溶解度：硼砂在冷水中的溶解度较低，但在热水中溶解度显著增加。例如，50°C时，硼砂的溶解度为10.6克/100克水。; 口服-大鼠LD50：2660毫克/公斤；口服-小鼠LD50：2000毫克/公斤. 6、公用工程 本项目用水环节主要为生活用水、生产用水，生产用水主要是冷却用水。 ①生活用水 厂区职工60人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025）中的相关规定，生活用水定额为38m3/人·a，则生活用水量为2280m3/a（6.247m3/d），生活污水排放量按80%计算，即1824m3/a（4.997m3/d）。 ②循环冷却用水 项目生产过程中需使用纯水对电熔窑及成型设备进行间接冷却降温，根据建设单位提供信息，1#、2#、3#生产车间均配置一个循环冷却水池（水池容积为170m3），单个循环水泵流量为50m3/h，冷却水循环使用，定期外排。循环水蒸发量根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017）进行计算： 厂内设置3个循环冷却水池分别年工作时间为365d、350d、300d，即三个循环冷却水池分别补充损耗水量为3504m3/a、3360m3/a、2880m3/a，合计9744m3/a。考虑项目用水为纯水，冷却水半年排放一次，三个水池年均排放两次，年排放量均为320.8m3，合计962.4m3/a。综上，本项目循环冷却水池需补充纯水量为10706.4m3/a。 本项目设置RO反渗透装置自制纯水，制水效率约为60%，则制取纯水需要的新鲜水用量约为17844m3/a，纯水制取产生的浓水量约为7137.6m3/a。 综上，本项目总新鲜用水量为20124m3/a，废水量为9924m3/a。经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。 7、平面布置合理性 建设项目本着节约用地原则，合理布局厂房内功能区，根据使用功能的要求，建设内容包括光热玻璃生产线位于1#生产车间，防火玻璃生产线位于2#生产车间，玻璃制品生产线位于3#生产车间，车间内布设原料区、生产区、成品区。生产车间内按照“原料—加工—产品”布局、物流运输路线设置原料区、生产区、成品区，厂内生产区与办公区隔开，办公区位于主导风向侧风向。详见附图。 总体来说，项目结合现有道路建设，既满足加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。因此，本项目总平面布置基本合理可行。 8、劳动定员 本项目新增劳动定员60人，高硼硅防火玻璃生产线设置两台电熔窑，年工作365天，三班制，每班8h/d。高硼硅光热玻璃生产线设置两台电熔窑，年工作350天，三班制，每班8h/d。高硼硅玻璃制品生产线设置1台电熔窑，年工作300天，三班制，每班8h/d，不含食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目施工期仅对厂房内部结构进行改造，设备安装和调试，不改变厂房总体面积，施工期土建工程主要为车间及办公室内装修，装修委托专业单位施工，施工过程严格按照各项环保要求实施，且施工工期较短，各项污染随着施工结束而结束，对周边环境影响较小。因此，本环评不对施工期进行分析。 二、营运期 本项目共设三种产品，分别为高硼硅防火玻璃、高硼硅光热玻璃、高硼硅玻璃制品，高硼硅防火玻璃、高硼硅光热玻璃两种产品的生产工艺与原料均一致，只是成型工段后产品形态有差别，高硼硅防火玻璃的产品形态为平面状态，高硼硅光热玻璃及高硼硅玻璃制品的产品形态为圆管状态，故产品在成型工艺上不同。高硼硅光热玻璃及高硼硅玻璃制品的区别在于是否圆口。生产线不停机，检修过程中产生废保温材料。 - （1）高硼硅防火玻璃生产工艺流程如下： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 （G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水） 工艺流程简述： （1）配料、混料 本项目配料工序是将石英砂、硼砂、硼酸、氢氧化铝、食盐、碎玻璃等原辅料采用行车运送至生产线料仓入料口位置，人工将原辅料投加入料仓。配料、混料间四周封闭，通过绞龙将料仓内的原辅料输送到计量称，从计量称下来用密封传输皮带传动到混料机，混料过程中设备密闭。 该工序产生配料、混料粉尘G1-1（主要污染物为颗粒物）、废包装袋（S1-1）、设备运行噪声N。 （2）布料 原辅料从混料机经密封传输皮带给到提升机，提升机给到原料暂存仓，暂存仓内的原辅材料通过自动布料机输送至电熔窑。 该工序产生布料粉尘G1-2（主要污染物为颗粒物）、设备运行噪声N。 （3）熔化 混合均匀的混合料在熔窑内进行高温加热（熔化温度约1300-1600℃），电熔窑上部为熔化区，下部为澄清均化区，采用多边形结构，以减少散热面积和液流死角，有效地降低澄清和均化的能耗。料道玻璃液采用钼电极加热，主料道和分料道空间采用硅碳棒电加热。经过一系列的化学物理反应，形成均匀、无气泡并符合成型要求的液态玻璃。这个过程大致分为五个阶段：硅酸盐形成、玻璃成型、澄清、均化、冷却成型。熔化过程中需要采用纯水对电熔窑进行间接降温，此部分废水循环使用，定期排放。 熔窑中均化池和料道采用密闭结构，可有效减轻玻璃液表层硼挥发现象。内层采用多组钼电极加热，外层空间采用多组硅碳棒或硅钼棒加热，可灵活调节料道内玻璃液温度。本项目冷却采用纯水冷却，间接冷却。 该工序产生熔化废气G1-3（主要污染物为颗粒物）、循环冷却定期排污水W1-1、设备运行噪声N。 （4）成型工段 ①火焰抛光 玻璃成型不是一个将整个产品均匀加热的过程，而是需要对特定部位进行瞬时的加热和冷却，操作工需要极高的灵活性和控制度。故此工段需要天然气加热，在供料道上方的两侧或顶部，安装有天然气燃烧喷枪。天然气火焰的温度可以达到2000°C以上，能够快速将高硼硅玻璃（软化点约820°C）的局部加热到所需的工作粘度。玻璃液经过天然气燃烧后能有效去除玻璃表面的微量氧化物，使玻璃表面更加光亮，实现一种“火焰抛光”的效果，修复微小的划痕，使产品晶莹剔透。 该工序产生天然气燃烧废气G1-4（主要污染物为颗粒物、SO2、NOx）、设备运行噪声N。 ②成型 火焰抛光后的流液由调节闸板控制流量后流入成型设备，玻璃液摊平展开，再通过机械辊的控制，形成符合宽度（约1500mm左右）和厚度（约5-30mm左右）要求的玻璃带。防火玻璃的表现形式为平面状态，生产过程中只需要调整机械辊来调整玻璃的厚度，成型过程中无需使用脱模剂。本工序成型设备冷却采用纯水间接冷却。 该工序产生循环冷却定期排污水W1-2、设备运行噪声N。 （5）退火 玻璃带进入退火窑内按一定的温度曲线被加热、均热、保温、自然冷却等，使成形冷却过程中产生的应力降低，以达到符合切割和质量要求的数值，然后进入冷端切裁区。退火窑采用电加热。 该工序产生设备运行噪声N。 - （6）裁切 - 玻璃带进入冷端裁切区，采用横切机、纵切机实现自动切割、裁断等操作。裁断后的玻璃板进入加速分离辊道分离。进入裁边工序，裁边宽度可视切裁的规格加以调节。裁边后的玻璃板通过纵掰纵分系统分离，裁边玻璃落板进入碎玻璃仓。 该工序产生裁切废气G1-5（主要污染物为颗粒物）、废边角料S1-2、设备运行噪声N。 - （7）检验、吹风清扫 - 裁切后的玻璃板需要进行检验，不合格品进入配料、混料工序回用，合格品经吹风清扫清除表面的屑渣后进入下一步工序。 该工序产生清扫废气G1-6（主要污染物为颗粒物）、不合格品S1-3、设备运行噪声N。 - （8）放隔离纸、装箱 - 为防止后期玻璃粘连，需要在两块玻璃之前放隔离纸起到保护玻璃的作用，放置隔离纸后装箱，再由叉车运至成品库。 该工序产生设备运行噪声N。 （2）高硼硅光热玻璃生产工艺流程如下： 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 （G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水） 工艺流程简述： （1）配料、混料 本项目配料工序是将石英砂、硼砂、硼酸、氢氧化铝、食盐、碎玻璃等原辅料采用行车运送至生产线料仓入料口位置，人工将原辅料投加入料仓。配料、混料间四周封闭，通过绞龙将料仓内的原辅料输送到计量称，从计量称下来用密封传输皮带传动到混料机，混料过程中设备密闭。 该工序产生配料、混料粉尘G2-1（主要污染物为颗粒物）、废包装袋（S2-1）、设备运行噪声N。 （2）布料 原辅料从混料机经密封传输皮带给到提升机，提升机给到原料暂存仓，暂存仓内的原辅材料通过自动布料机输送至电熔窑。 该工序产生布料粉尘G2-2（主要污染物为颗粒物）、设备运行噪声N。 （3）熔化 混合均匀的混合料在熔窑内进行高温加热（熔化温度约1300-1600℃），电熔窑上部为熔化区，下部为澄清均化区，采用多边形结构，以减少散热面积和液流死角，有效地降低澄清和均化的能耗。料道玻璃液采用钼电极加热，主料道和分料道空间采用硅碳棒电加热。经过一系列的化学物理反应，形成均匀、无气泡并符合成型要求的液态玻璃。这个过程大致分为五个阶段：硅酸盐形成、玻璃成型、澄清、均化、冷却成型。熔化过程中需要采用纯水对电熔窑进行间接降温，此部分废水循环使用，定期排放。 该工序产生熔化废气G2-3（主要污染物为颗粒物）、循环冷却定期排污水W1-1、设备运行噪声N。 （4）成型工段 ①火焰抛光 玻璃成型不是一个将整个产品均匀加热的过程，而是需要对特定部位进行瞬时的加热和冷却，操作工需要极高的灵活性和控制度。故此工段需要天然气配合加热，在供料道上方的两侧或顶部，安装有一排精密的天然气燃烧喷嘴。天然气火焰的温度可以轻松达到2000°C以上，能够快速将高硼硅玻璃（软化点约820°C）的局部加热到所需的工作粘度，保证生产效率。且玻璃液经过天然气燃烧后能有效去除玻璃表面的微量氧化物，使玻璃表面更加光亮，实现一种“火焰抛光”的效果，修复微小的划痕，使产品晶莹剔透。 该工序产生天然气燃烧废气G2-4（主要污染物为颗粒物、SO2、NOx）、设备运行噪声N。 ②成型 火焰抛光后的流液由调节闸板控制流量后流入成型系统，温度均匀的玻璃液流入拉管机顶部的料碗中。料碗底部有一个环形的开口，玻璃液由此向下流出，形成管状。在料碗中心，垂直安装着一根耐高温的通气芯轴。芯轴持续向流动的玻璃液内部输送洁净的压缩空气。这股气流被“包裹”在玻璃液内部，形成了玻璃管的中空腔体。玻璃液在自身重力作用下向下流动。在此过程中，通过高速、均匀的气流（通常是压缩空气）对玻璃管外壁进行快速冷却，使其粘度急剧增加，从塑性状态转变为弹性状态，形状从而被固定下来。下方是一对同步运行的牵引机。它通常由两条环形履带组成，履带表面有耐高温的柔软材料（如石棉布），通过气压压紧玻璃管，形成符合直径要求（5mm到500mm）的玻璃管。牵引机以恒定且可精确调节的速度向上拉引玻璃管，无需使用脱模剂。 该工序产生循环冷却定期排污水W2-2、设备运行噪声N。 （5）退火 玻璃带进入退火窑内按一定的温度曲线被加热、均热、保温、自然冷却等，使成形冷却过程中产生的应力降低，以达到符合切割和质量要求的数值，然后进入冷端切裁区。退火窑采用电加热。 该工序产生设备运行噪声N。 - （6）裁切 - 玻璃带进入冷端裁切区，采用横切机、纵切机实现自动切割、裁断等操作。裁断后的玻璃板进入加速分离辊道分离。进入裁边工序，裁边宽度可视切裁的规格加以调节。裁边后的玻璃板通过纵掰纵分系统分离，裁边玻璃落板进入碎玻璃仓。 该工序产生裁切废气G2-5（主要污染物为颗粒物）、废边角料S2-2、设备运行噪声N。 - （7）检验、吹风清扫 - 裁切后的玻璃板需要进行检验，不合格品进入配料、混料工序回用，合格品经吹风清扫清除表面的屑渣后进入下一步工序。 该工序产生清扫废气G2-6（主要污染物为颗粒物）、不合格品S2-3、设备运行噪声N。 - （8）放隔离纸、装箱 - 为防止后期玻璃粘连，需要在两块玻璃之前放隔离纸起到保护玻璃的作用，放置隔离纸后装箱，再由叉车运至成品库。 该工序产生设备运行噪声N。 - （3）高硼硅玻璃制品生产工艺流程如下： 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 （G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水） 工艺流程简述： （1）配料、混料 本项目配料工序是将石英砂、硼砂、硼酸、氢氧化铝、食盐、碎玻璃等原辅料采用行车运送至生产线料仓入料口位置，人工将原辅料投加入料仓。配料、混料间四周封闭，通过绞龙将料仓内的原辅料输送到计量称，从计量称下来用密封传输皮带传动到混料机，混料过程中设备密闭。 该工序产生配料、混料粉尘G3-1（主要污染物为颗粒物）、废包装袋（S3-1）、设备运行噪声N。 （2）布料 原辅料从混料机经密封传输皮带给到提升机，提升机给到原料暂存仓，暂存仓内的原辅材料通过自动布料机输送至电熔窑。 该工序产生布料粉尘G3-2（主要污染物为颗粒物）、设备运行噪声N。 （3）熔化 混合均匀的混合料在熔窑内进行高温加热（熔化温度约1300-1600℃），电熔窑上部为熔化区，下部为澄清均化区，采用多边形结构，以减少散热面积和液流死角，有效地降低澄清和均化的能耗。料道玻璃液采用钼电极加热，主料道和分料道空间采用硅碳棒电加热。经过一系列的化学物理反应，形成均匀、无气泡并符合成型要求的液态玻璃。这个过程大致分为五个阶段：硅酸盐形成、玻璃成型、澄清、均化、冷却成型。熔化过程中需要采用纯水对电熔窑进行间接降温，此部分废水循环使用，定期排放。 该工序产生熔化废气G3-3（主要污染物为颗粒物）、循环冷却定期排污水W3-1、设备运行噪声N。 （4）成型工段 ①火焰抛光 玻璃成型不是一个将整个产品均匀加热的过程，而是需要对特定部位进行瞬时的加热和冷却，操作工需要极高的灵活性和控制度。故此工段需要天然气配合加热，在供料道上方的两侧或顶部，安装有一排精密的天然气燃烧喷嘴。天然气火焰的温度可以轻松达到2000°C以上，能够快速将高硼硅玻璃（软化点约820°C）的局部加热到所需的工作粘度，保证生产效率。且玻璃液经过天然气燃烧后能有效去除玻璃表面的微量氧化物，使玻璃表面更加光亮，实现一种“火焰抛光”的效果，修复微小的划痕，使产品晶莹剔透。 该工序产生天然气燃烧废气G3-4（主要污染物为颗粒物、SO2、NOx）、设备运行噪声N。 ②成型 火焰抛光后的流液由调节闸板控制流量后流入成型系统，温度均匀的玻璃液流入拉管机顶部的料碗中。料碗底部有一个环形的开口，玻璃液由此向下流出，形成管状。在料碗中心，垂直安装着一根耐高温的通气芯轴。芯轴持续向流动的玻璃液内部输送洁净的压缩空气。这股气流被“包裹”在玻璃液内部，形成了玻璃管的中空腔体。玻璃液在自身重力作用下向下流动。在此过程中，通过高速、均匀的气流（通常是压缩空气）对玻璃管外壁进行快速冷却，使其粘度急剧增加，从塑性状态转变为弹性状态，形状从而被固定下来。下方是一对同步运行的牵引机。它通常由两条环形履带组成，履带表面有耐高温的柔软材料（如石棉布），通过气压压紧玻璃管，形成符合直径要求（5mm到500mm）的玻璃管。牵引机以恒定且可精确调节的速度向上拉引玻璃管，无需使用脱模剂。 该工序产生循环冷却定期排污水W3-2、设备运行噪声N。 （5）退火 玻璃带进入退火窑内按一定的温度曲线被加热、均热、保温、自然冷却等，使成形冷却过程中产生的应力降低，以达到符合切割和质量要求的数值，然后进入冷端切裁区。退火窑采用电加热。 该工序产生设备运行噪声N。 - （6）裁切 - 玻璃带进入冷端裁切区，采用横切机、纵切机实现自动切割、裁断等操作。裁断后的玻璃板进入加速分离辊道分离。进入裁边工序，裁边宽度可视切裁的规格加以调节。裁边后的玻璃板通过纵掰纵分系统分离，裁边玻璃落板进入碎玻璃仓。 该工序产生裁切废气G3-5（主要污染物为颗粒物）、废边角料S3-2、设备运行噪声N。 - （7）圆口 裁切完成后，合格的玻璃管输送至圆口机进行管口修整、打磨，圆口机采用热源为天然气。 该工序产生圆口废气G3-6（主要污染物为颗粒物、SO2、NOx）、设备运行噪声N。 - （8）检验、吹风清扫 - 圆口后的玻璃板需要进行检验，不合格品进入配料、混料工序回用，合格品经吹风清扫清除表面的屑渣后将玻璃取出。 该工序产生清扫废气G3-7（主要污染物为颗粒物）、不合格品S3-3、设备运行噪声N。 - （9）放隔离纸、装箱 - 玻璃取出后，为防止后期玻璃粘连，需要在两块玻璃之前放隔离纸起到保护玻璃的作用，放置隔离纸后装箱，再由叉车运至成品库。 该工序产生设备运行噪声N。 纯水制备的高质量，主要是通过过滤的方法去除水中的大颗粒杂质、悬浮物、胶体物质和有机物等。预处理的目的是保护后续处理设备，延长使用寿命，并提高处理效果。反渗透是纯水制备的核心技术，主要原理是利用半透膜的选择性透过性，使水分子通过膜而溶解在水中的其他物质则被截留。反渗透技术能够有效地去除水中的重金属、有机物、细菌、病毒等有害物质，从而得到高品质的纯净水。 该工序产生纯水制备浓水W4-1、纯水制备产生的废过滤材料S4-1、设备运行噪声N。 综上，主要产污环节如下： 表2-10 工艺、厂区产污环节及处理措施 项目; 污染源; 污染物; 处理措施. 废水; 厂区办公; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河. 生产过程; 生产废水; COD、SS. 废气; 生产车间; 配料、混料粉尘; 颗粒物（G1-1、G2-1、G3-1）; 无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面. 布料粉尘; 颗粒物（G1-2、G2-2、G3-2）; 车间封闭，生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过15m高排气筒排放. 熔化废气; 颗粒物（G1-3、G2-3、G3-3）. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx（G1-4、G2-4、G3-4）; 集气设施收集后通过15m高排气筒排放. 裁切废气; 颗粒物（G1-5、G2-5、G3-5）; 由于产生量较小，粉尘无组织排放或落至地面，厂房封闭，加强通风. 清扫废气; 颗粒物（G1-6、G2-6、G3-7）. 圆口废气; 颗粒物、SO2、NOx（G3-6）; 由于产生量较小，厂房封闭，无组织排放. 噪声; 生产 车间; 设备噪声等; 噪声（N）; 减振、隔声. 固废; 生产 车间; 生活垃圾; 暂存于生活垃圾桶，交由环卫部门统一清运处置. 一般固废; 废包装材料; 暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售. 玻璃废边角料、不合格产品; 暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期回用于生产线. 纯水制备产生的废过滤材料S4-1; 定期交由厂家回收. 除尘器收集的粉尘; 暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售. 废保温材料; 停机检修废保温材料定期交由厂家回收. 危险固废; 废润滑油及包装桶; 暂存于危险固废暂存场所，交由有资质单位处置. 废含油抹布、废手套. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，项目建设地点位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园四期，经现场勘查，现场为空置厂房。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目引用淮北市2024年度环境公报及《烈山经济开发区区域环境跟踪检测项目》中相关数据，进行本项目的环境质量现状评价。 一、环境空气质量 1、基本污染物环境质量现状评价 本项目根据《2024年淮北市环境质量公告》中淮北市环境保护监测站2024年1月1日~2024年12月31日的监测数据进行评价，基本污染物环境质量现状评价见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 分项; 总体. PM2.5; 年平均质量浓度; 43μg/m3; 35 μg/m3; 120; 超标; 不 达 标. PM10; 70μg/m3; 70 μg/m3; 100; 达标. SO2; 6μg/m3; 60 μg/m3; 11.67; 达标. NO2; 19μg/m3; 40 μg/m3; 52.5; 达标. CO; 日平均第95百分位数质量浓度; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. O3; 最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度; 175μg/m3; 160μg/m3; 105; 超标. - 由上表可知，2024年淮北市O3、PM2.5的评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 - 与上年相比，2024年淮北市城市环境空气质量在总体稳定的基础上略微改善。二氧化硫年均值同比下降14.3%，二氧化氮年均值同比下降17.4%，可吸入颗粒物年均值同比持平，一氧化碳年日均值第95百分位数同比增加11.1%；臭氧年日最大8小时滑动平均值第90百分位数同比增加5.4%；细颗粒物年均值同比增加2.4%；环境空气质量综合指数为4.15，同比下降0.2%；优良天数同比持平，优良率下降了0.2个百分点。 - 根据《淮北市大气环境治理达标规划》，2030年前，PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准即PM2.5年均浓度35μg/m3，本项目排放的颗粒物均采取相应的环保措施处理后达标排放。因此，不会突破项目区大气环境质量底线。 - 2、特征污染物环境质量现状评价 - 本项目位于烈山经济开发区内，其大气污染物主要有TSP。本项目污染物引用《烈山经济开发区区域环境跟踪检测项目》中的监测数据。监测时间2023年5月29日~6月4日（共计7天），监测点为G1开发区内。检测方法为《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）。 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中要求：”引用数据应在项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用数据位于本项目区东北侧850m，监测时间为2023年，因此满足引用数据要求。 综上所述，本项目引用的监测数据是可行的。 表 3-2 其它污染物引用监测点位基本信息表 点位名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. G1 开发区内; 116.845198; 33.874665; TSP; 00:00-次日00:00; SW; 850. 本项目特征污染物（TSP）引用监测结果如下表所示： 表3-3 其它污染物环境质量现状（监测结果）表 点位名称; 监测点经纬度; 污染物; 时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标 率/%; 超标率 /%; 达标情 况. 经度; 纬度. G1; 116.845198; 33.874665; TSP; 24小时平均值; 300; 78-154; 51.33; 0; 达标. 综上，项目所在区域特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 二、地表水水环境质量 2024年淮北市地表水共监测27个断面，地表水环境质量总体为轻度污染，水质指数为4.8313。水质达到Ⅲ类比例为29.6%（8个），Ⅳ类水质断面占 66.7%（18 个），Ⅴ类水质断面占 3.7%（1个），无劣Ⅴ类断面，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。 萧濉新河即原濉河的上游河道。自萧县的瓦子口起，上承岱河、大沙河来水，南流，经贾窝闸至黄里，左纳湘西河；至会楼右纳洪碱河；于濉溪县城区西侧折东南流，经黄桥闸至陈路口，左纳龙岱河；至符离集，左纳闸河；于宿州北的蔡桥进入濉河引河，至小吴家注入新汴河。全长62.1公里，其中濉河引河长8.7公里；流域面积2626平方公里。 2024年萧濉新河水质情况： 萧濉新河水系共11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有4个，占比36.4%；Ⅳ类水质断面7个，占比63.6%；符离闸断面（出境）水质为Ⅳ类。 表3-4 2024年淮北市地表水监测断面水质综合评价结果 河流; 断面名称; 2023年水质类别; 2024年水质类别; 水质变化; 主要污染指标（超标倍数）. 萧濉新河; 后黄里（入境）; Ⅳ类; Ⅳ类; 无明显变化; 高锰酸钾指数（0.18）、化学需氧量（0.14）. 浮绥（入境）; Ⅳ类; Ⅲ类; 有所好转; /. 瓦子口闸下（入境）; Ⅳ类; Ⅳ类; 无明显变化; 高锰酸钾指数（0.09）、化学需氧量（0.1）. 许岗闸上（入境）; Ⅲ类; Ⅲ类; 无明显变化; /. 钟楼桥（入境）; Ⅳ类; Ⅳ类; 无明显变化; 高锰酸钾指数（0.08）. S101省道桥（入境）; Ⅳ类; Ⅳ类; 无明显变化; 高锰酸钾指数（0.12）、化学需氧量（0.05）. 淮纺闸; Ⅳ类; Ⅳ类; 无明显变化; 高锰酸钾指数（0.1、）、化学需氧量（0.34）. 黄桥闸上; Ⅳ类; Ⅳ类; 无明显变化; 高锰酸钾指数（0.08）、化学需氧量（0.10）. 五宋路桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 无明显变化; /. 闸河君王桥; Ⅲ类; Ⅲ类; 无明显变化; /. 符离闸（出境）; Ⅲ类; Ⅳ类; 有所下降; 高锰酸钾指数（0.11）、五日生化需氧量（0.5）、化学需氧量（0.15）. 三、地下水环境质量 2024年淮北市城市集中饮用水源地（地下水）监测指标均达到《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准，2024年淮北市饮用水源地（地下水）取水总量为1416万吨，饮用水源地（地下水）水质达标率为100%。 四、土壤环境质量 2024年，淮北市暂无农用地超标点位，我市耕地均为优先保护类耕地，无严格管控类耕地，未发生因耕地土壤污染导致农产品质量超标且造成不良社会影响事件。淮北市严格建设用地准入管理，建设用地安全利用得到有效保障。淮北市完成土壤重点监管单位监督性监测、隐患排查及涉镉等重点重金属排查整治，从源头切断污染土壤途径。淮北市农用地和建设用地安全利用率连续多年保持100%高水平。 本项目雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。因此不涉及入渗地下水、土壤的途径。 五、声环境质量 （1）区域声环境。2024年淮北市昼间城市区域声环境质量平均等效声级为50.9分贝，区域环境噪声总体水平为二级（较好）。 在噪声源构成中，社会生活噪声是淮北市主要噪声源，占47.7%，其次是交通噪声占34.2%，为次要噪声源，工业噪声占12.6%，施工噪声占5.4%。 （2）道路交通声环境。2024年淮北市监测路段昼间平均车流量为765辆/小时。全市道路昼间交通噪声平均等效声级为67.4分贝，交通噪声城区道路声环境质量整体处于“好”水平。 2024年淮北市城区主要道路昼间监测声环境质量路段长度“好”121.24千米，“较好”54.84千米，“一般”53.45千米，“较差”20.63千米，分别占监测路段总长度的48.5%、21.9%、21.4%、8.2%，无“差”等次，达标率为70.4%。 2024年淮北市道路交通噪声昼间平均等效声级同比上升了2.0分贝，全市超标路段比例上升了21.2个百分点。2024年全市道路交通昼间噪声污染水平有所上升。 （3）功能区声环境。2024年，淮北市功能区声环境质量昼间达标率为97.5%，夜间达标率为87.5%。其中，1类区昼间达标率为75%、夜间达标率为50%；2类区昼间达标率为100%，夜间达标率为85%；3类区及4类区昼间、夜间达标率均为100%。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，可不进行噪声监测。 六、生态环境质量 2024年，淮北市生态质量指数（EQI）为49.20，生态质量为“三类”。与上年相比，生态质量变化幅度（∆EQI）为-1.8，-2＜∆EQI＜-1，生态质量分类仍为“三类”（自然生态系统覆盖比例一般、受到一定程度的人类活动干扰、生物多样性丰富度一般、生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善），生态质量轻微变差。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目选址位于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园，具体环境保护目标如下： 1、大气环境：本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 2、地表水：项目所在区域地表水雷河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；萧濉新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，区域声环境质量执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类区标准。 4、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 具体环境保护目标如下： 表3-5 主要环境保护目标表 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 地表水环境; /; /; 萧濉新河; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; SW; 1450. /; /; 雷河; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; SW; 620. 大气环境; 246; 0; 烈山经济开发区管委会; 150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准; E; 240. 声环境; /; /; 项目区界外; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; 50. 地下水环境; 项目所在区域厂界500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 注：以厂区东南角为坐标原点（0,0）（经度：116.837085，纬度33.8682053），以原点东、西为X轴，南、北为Y轴。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及无组织排放的颗粒物执行安徽省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34 4295-2022）中的相关标准；无组织排放的SO2、NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。 表3-6 DB34 4295-2022 污染物; 玻璃熔窑（mg/m3）; 配料、碎玻璃等其他通风生产设备; 污染物排放监控位置; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 20; 车间或生产设施排气筒; 1; 执行HJ/T 55的规定，上风向设参照点，下风向设监控点. 二氧化硫; 100; /; /; /. 氮氧化物; 200; /; /; /. 表3-7 GB16297-1996 污染物; 污染物排放监控点; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 2、废水 厂区雨污分流制；经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。本项目接管废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及淮北蓝海水处理有限公司接管标准，蓝海水处理有限公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; 《污水综合排放标准》表4的三级标准浓度限值; 淮北蓝海水处理有限公司接管限值; 本项目执行标准. pH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. COD; 500; 480; 480. BOD5; 300; 120; 120. SS; 400; 310; 310. NH3-N; /; 35; 35. 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; 浓度限值; 依据. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。 表3-10 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 标准. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》皖环发〔2017〕19号文件：三、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 项目雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。废水纳入淮北蓝海水处理有限公司，无需申请水污染物总量指标。 本项目有组织废气主要为颗粒物、SO2、NOx，颗粒物排放量0.118t/a、SO2排放量0.017t/a、NOx排放量0.155t/a。 因此，本项目污染物申请指标为： 颗粒物：0.118t/a SO2：0.017t/a NOx：0.155t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 一、施工期环境影响简要分析： 本项目的厂房为租赁，施工期仅需对厂房进行简单装修后安装设备，施工期很短，且施工影响很小。 施工期对环境影响如下： 1、废气：装修过程中会产生车辆运输扬尘、装修粉尘及非甲烷总烃。废气污染物只要合理规划、科学管理，切实按照规定执行，不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、噪声：本项目施工期噪声主要来自于内部装修、设备安装阶段的机械设备产生的噪声，其噪声值在65~80dB（A）。 3、废水：本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，生活污水经厂房内设置的下水管，进入化粪池，后经开发区污水管网入淮北蓝海水处理有限公司集中处理。 - 4、固废：本项目施工期产生的固体废物主要为生产设备的外包装物、装修材料的边角料等及施工人员生活垃圾。 - 二、施工环境保护措施： 1、施工噪声环境保护措施 施工时有很多施工机械设备会产生很强的噪声污染，声级在65~80dB（A）之间，影响范围可达200m。同时建筑材料、设备等的运输也会加重噪声的影响，施工期间必须加强产噪设备的运行管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），选用低噪声施工机械，以减少噪声对声学环境的影响。施工量较小，随着施工的结束，噪声影响也随之结束，对环境影响较小。 2、施工废水环境保护措施 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，生活污水经厂房内设置的下水管，进入化粪池，后经开发区污水管网入淮北蓝海水处理有限公司集中处理。由于排放量小、排放时间短，对环境的影响随着施工期的结束而消失。 3、建筑垃圾排放环境影响分析及处置措施 本项目施工期产生的固体废物主要为生产设备的外包装物、装修材料的边角料等，会对环境产生一定影响，因此要注意回收利用，对不能利用的要妥善处置，在运输过程中要防止洒落。生活垃圾集中收集，并与市容部门联系，每天统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1污水产排概况 本项目废水主要为生活污水，厂区排水系统按照清污分流的原则设计，共设两套排水系统。一是雨水系统，厂区雨水汇入雨水管网；二是污水系统，本项目废水为生活污水。全厂生活污水及生产废水产生量约为9924m3/a。 雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。具体产排概况如下： 表4-1 项目废水污染源源强一览表 产污环节; 类别（m3/a）; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 处理措施; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放口编号; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 办公生活; 生活污水（1824）; COD; 0.766; 420; /; 是; 0.766; 420; DW001; 间接排放; 淮北蓝海水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定. BOD5; 0.182; 100; 0.182; 100. SS; 0.456; 250; 0.456; 250. NH3-H; 0.055; 30; 0.055; 30. 生产过程; 纯水制备浓水（7137.6）; COD; 0.714; 100; /; 是; 0.714; 100. SS; 1.071; 150; 1.071; 150. 循环冷却定期排污水（962.4）; COD; 0.077; 80; /; 是; 0.077; 80. SS; 0.115; 120; 0.115; 120. 表4-2 项目废水污染源源强一览表 废水量（m3/a）; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 处理措施; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 浓度 （mg/L）. 总排口混合废水（9924m3/a）; COD; 1.557; 156.875; 淮北蓝海水处理有限公司; 是; 0.496; 50. BOD5; 0.182; 18.380; 0.099; 10. SS; 1.642; 165.470; 0.099; 10. NH3-H; 0.055; 5.514; 0.050; 5. 1.2 废水处理可行性分析 （1）淮北蓝海水处理有限公司概况 淮北蓝海水处理有限公司于2014年建设，目前已建成并投入运营。淮北蓝海水处理有限公司一期规模2万m3/d，位于滨河路与土山路交口东南角。处理工艺为：曝气生物滤池+转盘滤池+二氧化氯消毒，废水经处理后达到《城镇排水公司污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，一部分排入萧濉新河，一部分作为中水回用。中水主要用途：作为平原电厂冷却水，其余排入萧濉新河。 （2）污废水接管的水量的可行性分析 本项目废水排放量约为27.189m3/d。淮北蓝海水处理有限公司实际接纳污水量约占总处理规模的80%。项目建成后，淮北蓝海水处理有限公司完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击。可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 （3）污废水接管的水质可行性分析 为了确保污水处理厂废水能稳定达标，淮北蓝海水处理有限公司给处理接管限值。由工程分析可知，该项目废水经化粪池处理后出水水质达到淮北蓝海水处理有限公司接管限值，不会对其产生冲击负荷。 根据对开发区内污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，本项目处于其收水范围内。 （4）废、污水接管的可行性分析 根据对现场污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，本项目处于其收水范围内，目前已接通。 （5）处理工艺可行性 淮北蓝海水处理有限公司目前总处理规模为2万m3/d，主要去除COD、BOD5、氨氮和总磷、石油类。本项目废水量小、水质简单，项目区的废水预处理效果完全在淮北蓝海水处理有限公司的进水水质范围内，完全可采用污水处理厂的处理工艺进行处理，不会对其工艺造成冲击。 因此，本项目废水接管网排入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，达标后部分水作为平山电厂冷却循环用水，剩余部分排入萧濉新河，对周边环境影响较小。 1.4建设项目废水污染物排放信息表 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表以及废水间接排放口基本情况表、废水污染物排放执行标准表、废水污染物排放信息表，分别如下表所示： 表4-3 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 进入化粪池; 连续排放，排放期间流量稳定; TW001; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 2; 纯水制备浓水; COD、SS; 进入污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; /; /. 3; 循环冷却定期排污水; COD、SS; 进入污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; /; /. 1.5 废水排放口基本情况表 废水间接排放口基本情况表，详见下表： 表4-4 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地放污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 116.719016; 33.825317; 9924; 淮北蓝海水处理有限公司排至萧濉新河; 连续排放; /; 淮北蓝海水处理有限公司; COD; 480. BOD5; 120. NH3-N; 35. SS; 310. 1.6 废水污染物排放执行标准表 废水污染物排放执行标准表，详见下表： 表4-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 淮北蓝海水处理有限公司接管限制和《污水综合排放标准》（GB8978 1996）三级标准; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 1.7废水污染物排放信息表 废水污染物排放信息表，详见下表： 表4-6 废水污染物排放信息 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 156.875; 0.004; 1.557. BOD5; 18.380; 0.0005; 0.182. SS; 165.470; 0.004; 1.642. NH3-N; 5.514; 0.0001; 0.055. 全厂排放合计; COD; 1.557. BOD5; 0.182. SS; 1.642. NH3-N; 0.055. 1.8废水监测计划 本项目废水仅为生活污水、纯水制备浓水、循环冷却定期排污水，因此无需进行废水监测。 2、废气 2.1废气量产排核算 2.1.1源强核算 运营期废气主要包括：配料、混料粉尘、熔化废气、布料粉尘、裁切废气、清扫废气、圆口废气、天然气燃烧废气，废气源强核算过程如下。 （1）配料、混料粉尘 本项目配料、混料工序是采用行车将原料运送至二楼投料平台，人工将原辅材料投加进料仓，然后通过计量设备及输送带将配比好的原辅料密闭输送至混料机，物料在混料机内均匀混合后再采用输送带密闭输送至提升机。此过程中会产生一定量的粉尘，由于项目使用的原料均为结晶状、颗粒状，故在很大程度上减少了粉尘的产生量，且生产全过程均在密闭的配料间内进行，故配料、混料粉尘不进行定量分析，无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面。 （2）熔化废气 本项目所用原料石英砂、硼砂、硼酸、氢氧化铝、食盐等，不涉及含氟原料，电熔窑生产过程中会产生熔化烟尘，本项目防火玻璃、光热玻璃、玻璃制品产量为36500t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021第24号）“3051 技术玻璃制品制造行业系数手册”，高硼硅玻璃管混合备料（电熔窑）的颗粒物产污系数为0.24千克/吨·产品，则该项目熔制烟尘产生量为8.76t/a。 本项目2#生产车间设置1#、2#生产线，两条生产线分别产能为10950t/a；1#生产车间设置3#、4#生产线，其中3#生产线产能为3500t/a、4#生产线产能为10500t/a；3#生产车间设置5#生产线，产能为600t/a。每条生产线的熔化废气产生量见下表： - 表4-7 废气产生量汇总表 生产车间; 生产线; 工序; 污染物; 产生系数; 产品量t/a; 污染物产生量t/a. 2#生产车间; 1#生产线; 熔化; 颗粒物; 0.24kg/吨-产品; 10950; 2.628. 2#生产线; 熔化; 0.24kg/吨-产品; 10950; 2.628. 1#生产车间; 3#生产线; 熔化; 0.24kg/吨-产品; 3500; 0.84. 4#生产线; 熔化; 0.24kg/吨-产品; 10500; 2.52. 3#生产车间; 5#生产线; 熔化; 0.24kg/吨-产品; 600; 0.144. （3）布料粉尘 本项目混料后的物料采用自动布料机输送至电熔窑。布料过程中产生一定量的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表9-1玻璃制造厂逸散性粉尘排放因子中的粉尘产生系数，本项目布料粉尘按照0.03kg/t计，本项目生产防火玻璃、光热玻璃、玻璃制品合计36500t/a，则该项目布料粉尘产生量为1.095t/a。每条生产线的布料粉尘产生量见下表： - 表4-8 废气产生量汇总表 生产车间; 生产线; 工序; 污染物; 产生系数; 产品量t/a; 污染物产生量t/a. 2#生产车间; 1#、2#生产线; 布料; 0.03kg/吨生产玻璃; 21900; 0.657. 1#生产车间; 3#、4#生产线; 布料; 颗粒物; 0.03kg/吨生产玻璃; 14000; 0.42. 3#生产车间; 5#生产线; 布料; 0.03kg/吨生产玻璃; 600; 0.018. （4）圆口废气 玻璃制品生产线的产品需要进行圆口，经裁切后的玻璃管按设计规格要求利用圆口机进行圆口，玻璃制品生产线产量为600t/a，圆口工序由天然气燃烧喷头灼烧玻璃管完成。根据业主提供的资料，圆口过程中天然气用量为20m3/d、6000m3/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年6月11日印发）中33-37，431-434机械行业系数手册——14涂装中天然气工业炉窑产污系数，SO2产污系数0.000002Skg/m3原料（S=100）、NOx产污系数0.00187kg/m3原料、颗粒物产污系数0.000286kg/m3原料。产污系数及产生量见下表。 - 表4-9 天然气燃烧污染物系数表 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量t/a. 天然气; 天然气工业窑炉; 所有规模; 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 0.002. 二氧化硫; 0.000002S; 0.001. 氮氧化物; 0.00187; 0.011. 由于圆口工序天然气用量较小，且废气不易收集，故此工序废气无组织排放。 （5）天然气燃烧废气 玻璃成型工段需要利用天然气燃烧玻璃液，从而实现“火焰抛光”的效果，在供料道上方的两侧或顶部，安装有天然气燃烧喷嘴。玻璃液经过天然气燃烧后能有效去除玻璃表面的微量氧化物，使玻璃表面更加光亮，修复微小的划痕，使产品晶莹剔透。 根据业主提供的资料，单条生产线成型工段天然气用量为50m3/d，厂内设置3个生产车间生产线工作时间分别为2#生产车间365d/a、1#生产车间350d/a、3#生产车间300d/a。则本项目天然气按照8.65万m3/a计算。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021年6月11日印发）中33-37，431-434机械行业系数手册-14涂装中天然气工业炉窑产污系数，SO2产污系数0.000002Skg/m3原料（S=100）、NOx产污系数0.00187kg/m3原料、颗粒物产污系数0.000286kg/m3原料。 - 每条生产线的天然气燃烧废气产生量见下表： - 表4-11 有组织废气产生量汇总表 生产车间; 生产线; 工序; 污染物; 产生系数; 产品量/原料量; 污染物产生量t/a. 2#生产车间; 1#生产线; 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 18250m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.034. 2#生产线; 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 18250m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.034. 1#生产车间; 3#生产线; 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 17500m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.033. 4#生产线; 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 17500m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.033. 3#生产车间; 5#生产线; 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 15000m3; 0.004. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.003. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.028. - 表4-12 有组织废气产生量汇总表 生产车间; 生产线; 工序; 污染物; 产生系数; 产品量/原料量; 污染物产生量t/a. 2#生产车间; 1#生产线; 布料; 颗粒物; 0.03kg/吨生产玻璃; 10950t/a; 0.3285. 熔化; 0.24kg/吨-产品; 10950t/a; 2.628. 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 18250m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.034. 2#生产线; 布料; 颗粒物; 0.03kg/吨生产玻璃; 10950t/a; 0.3285. 熔化; 0.24kg/吨-产品; 10950t/a; 2.628. 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 18250m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.034. 1#生产车间; 3#生产线; 布料; 颗粒物; 0.03kg/吨生产玻璃; 3500t/a; 0.21. 熔化; 0.24kg/吨-产品; 3500t/a; 0.84. 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 17500m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.033. 4#生产线; 布料; 颗粒物; 0.03kg/吨生产玻璃; 10500t/a; 0.21. 熔化; 0.24kg/吨-产品; 10500t/a; 2.52. 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 17500m3; 0.005. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.004. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.033. 3#生产车间; 5#生产线; 布料; 颗粒物; 0.03kg/吨生产玻璃; 600t/a; 0.018. 熔化; 0.24kg/吨-产品; 600t/a; 0.144. 成型; 颗粒物; 0.000286千克/立方米-原料; 15000m3; 0.004. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.003. 氮氧化物; 0.00187千克/立方米-原料; 0.028. （5）其他无组织废气 本项目生产过程中，物料卸料（本项目原料多为结晶状、颗粒状）、玻璃裁切（玻璃带进入冷端切裁区，通过横切机、纵切机实现自动切割、裁断等操作）、吹风清扫（本项目设置吹风清扫工序，吹风清扫是玻璃加工的关键清洁步骤，主要用于去除玻璃表面的粉尘、碎屑，本项目主要用于裁切后的玻璃清洁）过程中均会产生少量的颗粒物。由于产生量较小，粉尘无组织排放或落至地面。本项目不定量分析。 2.1.3污染物排放 项目全厂共设置五条生产线，其中1#、2#生产线位于2#生产车间，生产防火玻璃，两条生产线分别产能为10950t/a，配料间共用。1#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“1#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA001排气筒排放。2#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“2#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA002排气筒排放。1#、2#生产线火焰抛光工序产生的天然气燃烧废气，分别经集气罩收集（收集效率95%）后，通过DA006排气筒排放。 3#、4#生产线位于1#生产车间，生产光热玻璃，两条生产线分别产能为3500t/a、10500t/a，配料间共用，3#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“3#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA003排气筒排放。4#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“4#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA004排气筒排放。3#、4#生产线火焰抛光工序产生的天然气燃烧废气，分别经集气罩收集（收集效率95%）后，通过DA007排气筒排放。 5#生产线位于3#生产车间，生产玻璃制品，产能为600t/a，5#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“5#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA005排气筒排放。5#生产线火焰抛光工序产生的天然气燃烧废气，经集气罩收集（收集效率95%）后，通过DA008排气筒排放。 - 表4-16 废气产排情况一览表 排气筒编号; 污染物; 产生量t/a; 收集效率; 有组织收集量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. DA001; 颗粒物; 2.957; 95%; 2.809; 0.321; 53.438; 99%; 0.028; 0.003; 0.534. DA002; 2.957; 2.809; 0.321; 53.438; 0.028; 0.003; 0.534. DA003; 1.050; 0.998; 0.119; 19.792; 0.010; 0.001; 0.198. DA004; 2.730; 2.594; 0.309; 51.458; 0.026; 0.003; 0.515. DA005; 0.162; 0.154; 0.021; 3.563; 0.002; 0.0002; 0.036. DA006; 颗粒物; 0.010; 95%; 0.010; 0.001; 0.174; /; 0.010; 0.001; 0.174. SO2; 0.007; 0.007; 0.001; 0.122; 0.007; 0.001; 0.122. NOx; 0.068; 0.065; 0.007; 1.139; 0.065; 0.007; 1.139. DA007; 颗粒物; 0.010; 0.010; 0.001; 0.189; 0.010; 0.001; 0.189. SO2; 0.007; 0.007; 0.001; 0.132; 0.007; 0.001; 0.132. NOx; 0.066; 0.062; 0.007; 1.234; 0.063; 0.008; 1.253. DA008; 颗粒物; 0.004; 0.004; 0.001; 0.189; 0.004; 0.001; 0.189. SO2; 0.003; 0.003; 0.0004; 0.132; 0.003; 0.0004; 0.132. NOx; 0.028; 0.027; 0.004; 1.234; 0.027; 0.004; 1.234. 2.1.4非正常工况下废气排放分析 根据规定，非正常工况主要为未及时更换处理设备、废气处理措施失效或发生故障。环评要求：企业在开始运行前，须先开启废气处理设施；生产线停运时，确保废气处理设施运行5~10分钟后再关闭。由于多种原因，风机损坏须更换备件，一般在30min左右，此种情况一年最多发生1~2次。如果运行中废气处理设施损坏，运行时可立即发现。由于废气处理设施包含多个处理单元，可逐一隔离检查更换，对废气处理仍然有效、但效率有所下降。在此，非正常工况下的废气处理设施处理效率取值0%。 表4-17 非正常工况下废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 污染物; 产生量t/a; 收集效率; 有组织收集量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. DA001; 颗粒物; 2.957; 95%; 2.809; 0.321; 53.438; /; 2.809; 0.321; 53.438. DA002; 2.957; 2.809; 0.321; 53.438; 2.809; 0.321; 53.438. DA003; 1.050; 0.998; 0.119; 19.792; 0.998; 0.119; 19.792. DA004; 2.730; 2.594; 0.309; 51.458; 2.594; 0.309; 51.458. DA005; 0.162; 0.154; 0.021; 3.563; 0.154; 0.0214; 3.563. 综上，当出现非常工况时，部分排气筒外环境影响程度比正常工况显著增加。因此，应对环保设施加强管理和维护，避免非正常排放的发生。 |

|  | 2.2 废气产排情况汇总 表4-18 全厂项目有组织排放口信息表 类别; 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 废气量（m3/h）; 烟气温度/oC; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子; 排放标准. X; Y; 名称; 排放量（t/a）; 排放速率/（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）. 2#车间; DA001; 1#生产线布料、熔化废气; 190; 245; 31.534; 15; 0.35; 6000; 40; 8760; 正常工况; 颗粒物; 0.028; 0.003; 0.534; 20. DA002; 2#生产线布料、熔化废气; 118; 245; 30.297; 15; 0.35; 6000; 40; 8760; 正常工况; 颗粒物; 0.028; 0.003; 0.534; 20. DA006; 1#生产线、2#生产线天然气燃烧废气; 190; 240; 29.850; 15; 0.35; 6500; 40; 8760; 正常工况; 颗粒物; 0.010; 0.001; 0.174; 20. SO2; 0.007; 0.001; 0.122; 100. NOx; 0.065; 0.007; 1.139; 200. 1#车间; DA003; 3#生产线布料、熔化废气; 12; 245; 31.392; 15; 0.35; 6000; 40; 8400; 正常工况; 颗粒物; 0.010; 0.001; 0.198; 20. DA004; 4#生产线布料、熔化废气; 85; 245; 30.766; 15; 0.35; 6000; 40; 8400; 正常工况; 颗粒物; 0.026; 0.003; 0.515; 20. DA007; 3#生产线、4#生产线天然气燃烧废气; 12; 240; 30.684; 15; 0.35; 6000; 40; 8400; 正常工况; 颗粒物; 0.010; 0.001; 0.189; 20. SO2; 0.007; 0.001; 0.132; 100. NOx; 0.063; 0.008; 1.253; 200. 3#车间; DA005; 5#生产线布料、熔化废气; 85; 245; 30.766; 15; 0.35; 6000; 40; 7200; 正常工况; 颗粒物; 0.002; 0.0002; 0.036; 20. DA008; 5#生产线天然气燃烧废气; 85; 240; 30.108; 15; 0.35; 3000; 40; 7200; 正常工况; 颗粒物; 0.004; 0.001; 0.189; 20. SO2; 0.003; 0.0004; 0.132; 100. NOx; 0.027; 0.004; 1.234; 200. 注：*以厂区西南角为坐标原点（经度116.834875，纬度33.868224），下同. 表4-19 项目有组织废气产排情况 类别; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 污染治理、设施工艺; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放口编号. 2#车间; 1#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 2.957; 0.338; 56.250; 有组织; 1#布袋除尘器+15m高排气筒排放; 95%; 99%; 可行; 6000; 0.028; 0.003; 0.534; DA001. 2#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 2.957; 0.338; 56.250; 有组织; 2#布袋除尘器+15m高排气筒排放; 95%; 99%; 可行; 6000; 0.028; 0.003; 0.534; DA002. 1#生产线、2#生产线天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.010; 0.001; 0.183; 有组织; 15m高排气筒排放; 95%; /; 可行; 6500; 0.010; 0.001; 0.174; DA006. SO2; 0.007; 0.001; 0.128; 0.007; 0.001; 0.122. NOx; 0.068; 0.008; 1.199; 0.065; 0.007; 1.139. 1#车间; 3#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 1.050; 0.125; 20.833; 有组织; 3#布袋除尘器+15m高排气筒排放; 95%; 99%; 可行; 6000; 0.010; 0.001; 0.198; DA003. 4#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 2.730; 0.325; 54.167; 有组织; 4#布袋除尘器+15m高排气筒排放; 95%; 99%; 可行; 6000; 0.026; 0.003; 0.515; DA004. 3#生产线、4#生产线天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.010; 0.001; 0.199; 有组织; 15m高排气筒排放; 95%; /; 可行; 6000; 0.010; 0.001; 0.189; DA007. SO2; 0.007; 0.001; 0.139; 0.007; 0.001; 0.132. NOx; 0.066; 0.008; 1.318; 0.063; 0.008; 1.253. 3#车间; 5#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 0.162; 0.023; 3.750; 有组织; 5#布袋除尘器+15m高排气筒排放; 95%; 99%; 可行; 6000; 0.002; 0.0002; 0.036; DA005. 5#生产线天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.004; 0.001; 0.199; 有组织; 15m高排气筒排放; 95%; /; 可行; 3000; 0.004; 0.001; 0.189; DA008. SO2; 0.003; 0.000; 0.139; 0.003; 0.0004; 0.132. NOx; 0.028; 0.004; 1.299; 0.027; 0.004; 1.234. 表4-20 项目无组织废气产排情况表 类别; 排放高度（m）; 面源面积（m2）; 污染物; 类别; 排放源; 污染物; 工作时间（h）; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放标准. 经度; 纬度; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 2#生产车间; 12; 9602.2; 116.835392; 33.870550; 1#、2#生产线; 1#、2#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 8760; 0.296; 0.034; 定期清扫地面; 0.296; 0.034; /; 1. 1#、2#生产线天然气燃烧废气; 颗粒物. SO2; 0.0004; 0.00004; /; 0.0004; 0.00004; /; 0.4. NOx; 0.003; 0.0004; 0.003; 0.0004; /; 0.12. 1#生产车间; 12; 9602.2; 116.836539; 33.870566; 3#、4#生产线; 3#、4#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 8400; 0.190; 0.023; 定期清扫地面; 0.190; 0.023; /; 1. 3#、4#生产线天然气燃烧废气; 颗粒物. SO2; 0.0004; 0.00004; /; 0.0004; 0.00004; /; 0.4. NOx; 0.003; 0.0004; 0.003; 0.0004; /; 0.12. 3#生产车间; 12; 11341.7; 116.835373; 33.869178; 5#生产线; 5#生产线布料、熔化废气; 颗粒物; 7200; 0.008; 0.001; 定期清扫地面; 0.008; 0.001; /; 1. 5#生产线天然气燃烧废气; 颗粒物. SO2; 0.0002; 0.00002; /; 0.0002; 0.00002; /; 0.4. NOx; 0.001; 0.0002; 0.001; 0.0002; /; 0.12. |
| --- | --- |

|  | 2.3 废气治理技术可行性分析 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗。滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）、《环境工程技术手册——废气处理过程技术手册》（2016年修订版），布袋除尘器对干性粉尘、亚微米以下数量级粉尘粒子的除尘效率通常可达到99.00%~99.99%，也是当前建材行业中常用的高效过滤式除尘器。颗粒物经布袋过滤后灰尘积附在滤袋的内表面上，本环评除尘效率取99%，未吸收尾气汇集到排气筒排入大气环境。 环评要求建设单位应关注运行过程中的清灰、维护，避免布袋除尘器内部因积灰而影响处理效率。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3051技术玻璃制品制造行业系数表、《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关标准，末端治理技术见下表： 表4-21 污染防治可行技术对比分析 污染物; 末端治理技术; 本项目内容; 是否可行. 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘器+15m高排气筒排放; 是. 综上，本项目运营期废气均得到有效的处置，废气可以实现稳定达标排放。因此，本项目废气处理措施是可行的。 2.4无组织排放控制要求 （1）本项目颗粒状、结晶状、碎玻璃等物料均置于封闭原料库内。 （2）配料、混料物料输送采用密闭绞龙、皮带等输送方式。 （3）厂区道路应硬化，并采取清扫等措施保持清洁。未硬化的厂区采取绿化等措施。 2.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求，提出环境监测计划。 若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环保主管部门。 表4-22 项目废气监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 依据. 污染源监测计划; 有组织废气; 颗粒物; DA001、DA002、DA003、DA004、DA005; 一次/年; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）. 颗粒物、SO2、NOX; DA006、DA007、DA008; 一次/年. 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 一次/半年. 颗粒物（工业炉窑）; 厂房内; 一次/半年. 综上，项目实施后，通过采取相应的污染防治措施，废气可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气环境质量原有功能级别；通过采取相应环境风险防范措施，项目环境风险在可接受范围。评价认为，拟建项目在建设和生产运行过程中，切实落实报告表提出的大气污染防治措施，从环境影响角度，项目建设可行。 3、噪声 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式，对项目运行后厂界噪声变化情况进行分析。根据项目各个噪声源的特征，总体划分为面源和点源。对同个厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。 3.1 预测模型 拟建项目主要生产设备位于1#、2#、3#生产车间。根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为其附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）等效室内声源声功率级法预测模式 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：LP1——某个室内声源在靠近维护结构处产生的声压级，dB（A）； LW——某个声源的声功率级，dB（A）； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R——房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的叠加声压级计算式为： 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB（A）； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N——室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处产生的声压级计算式为： 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室内声级透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级计算式为： ⑤倍频带声压级和A声级转换 计算出的中心频率为500HZ倍频带声压级Lp（r），再根据导则倍频带声压级和A声级转换公式计算式如下： 式中：Δ Li ——为第i倍频带的A计权网络修正值，dB； N——总倍频带数。 查导则附录B表B1，500HZ对应的Δ Li为-3.2dB。 预测中声功率级、声压级均按照中心频率为500HZ的倍频带做估算。 （2）室外声源至预测点贡献值计算 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，类似于线声源衰减特性，即：LA（r）=LAW - 10lg（r0）； 当r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即：LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]； 其中：a 为面声源宽度，b 为面声源长度，b>a。 面声源的几何发散衰减： 当r>b/π时，类似于点声源衰减特性，即：LA（r）=LA（b/π）-20lg[r/（b/π）]，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0）。 （3）预测点的预测等效声级（LEq）计算 式中：LEqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）； LEqb——预测点背景值，dB（A）。 |
| --- | --- |

|  | 表4-25 厂区产噪噪声源贡献值预测 类别; 声源名称; 1m处噪声源强; 预测参数; 厂界噪声贡献值LA（r）; 备注. 东（m）; 南（m）; 西（m）; 北（m）; 东; 南; 西; 北. 全厂项目; 2#生产车间; 52.53; *; 42.1; 26.6; 33.1; 44.7; 面源. 1#生产车间; 52.53; 33.1; 26.6; 37.1; 44.7; 面源. 3#生产车间; 36.80; 18.1; 29.0; 25.7; 10.0; 面源. 1#风机; 70; 38.4; 12.0; 14.3; 21.3; 点源. 2#风机; 70; 21.5; 12.0; 18.4; 21.4; 点源. 3#风机; 70; 14.4; 12.0; 37.7; 21.3; 点源. 4#风机; 70; 18.6; 11.9; 21.3; 21.4; 点源. 5#风机; 70; 14.8; 21.1; 36.5; 12.3; 点源. 6#风机; 72; 40.4; 13.8; 16.3; 23.8; 点源. 7#风机; 70; 14.4; 11.8; 37.7; 21.8; 点源. 8#风机; 60; 4.8; 10.6; 26.5; 2.5; 点源. 全厂合计; 45.6; 32.9; 43.9; 47.8; /. 3.3 预测结果 在考虑各噪声经过减振、隔声等降噪措施后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各预测点的影响。根据计算，预测结果见下表所示。 表4-26 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 昼间预测值; 夜间预测值; 评价结果. 东厂界; 45.6; 45.6; 达标. 南厂界; 32.9; 32.9; 达标. 西厂界; 43.9; 43.9; 达标. 北厂界; 47.8; 47.8; 达标. 由预测结果可知，项目减振、隔声等降噪措施后厂界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，不会改变区域声环境功能。 3.4噪声治理措施 ①设备布置 从设备布置的角度出发，让高噪声设备尽量布置在车间中央位置，以增大噪声的传播距离。利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强管理 加强内部管理，完善合理各项操作规程、规范，尽可能减少由于设备维护不善、工人操作不规范带来噪声提高的情况；合理安排生产时间，在午休等时间尽量不安排生产作业。 3.5噪声监测计划 评价项目可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，提出并简化环境监测计划。 若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环保主管部门。 表4-27 项目噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次; 监测方式. 厂界四周、厂界外1m处; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）; 1次/季; 委托监测. |
| --- | --- |

|  | 4、固体废物 营运期的固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、玻璃废边角料、不合格产品、纯水制备产生的废过滤材料、除尘器收集的粉尘、废润滑油及包装桶、废含油抹布、废手套、停机检修产生的废保温材料。 （1）生活垃圾 本项目员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目全厂职工人数60人，年运行365天，经计算，项目全厂运营期职工生活垃圾产生量10.95t/a，统一收集由环卫部门定期清运处理。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，生活垃圾属于SW64其他垃圾-非特定行业-其他生活垃圾，固废代码：900-099-S64。生活垃圾由垃圾桶收集，交由环卫部门清运处置。 （2）废包装材料 原料拆包、包装过程中产生废包装物，根据企业提供的资料，项目全厂废包装物产生量约为0.35t/a，经统一收集后暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售给物资回收部门。根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，废包装材料属于”SW59其他工业固体废物-非特定行业-其他工业生产过程中产生的固体废物”固废代码：900-099-S59。 （3）玻璃废边角料、不合格产品 生产过程中会产生玻璃废边角料、不合格产品，则边角料、不合格产品的产生量约为99.6t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，废边角料、不合格产品属于“SW17可再生类废物-非特定行业-工业生产活动中产生的废玻璃边角料、残次品等废物”。固废代码：900-004-S17。统一收集后暂存一般工业固体废物暂存场所，定期回用于生产线。 （4）纯水制备产生的废过滤材料 本项目在纯水制备过程中使用的过滤材料，如活性炭、反渗透膜在使用过程需定期更换。更换周期约为三个月一次，一次单台设备更换量约为0.003t/次，则纯水制备产生的废过滤材料量为0.012t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，纯水制备过程中使用的过滤介质属于SW59其他工业固体废物——非特定行业——废过滤材料。工业生产活动中产生的等过滤材料，固废代码：900-009-S59，纯水制备过程中使用的纯水制备产生的费过滤材料定期更换，更换后交由厂家回收处置。 （5）除尘器收集的粉尘 项目全厂设置5套布袋除尘器，除尘器收集到粉尘量合计为9.269t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，除尘器收集的粉尘属于”SW59其他工业固体废物-非特定行业-其他工业生产过程中产生的固体废物”固废代码：900-099-S59。除尘器收集粉尘暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （6）废润滑油及包装桶 本项目设备在定期保养中，需要更换润滑油。因此会产生废润滑油及包装桶，根据建设单位提供的资料，全厂废润滑油及包装桶产生量约0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，废润滑油及包装桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08。废润滑油及包装桶暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位处置。 （7）废含油抹布、废手套 车间机修过程产生少量废含油抹布、废手套，项目全厂总产生量0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废含油抹布、废手套危废代码：900-041-49。暂存于厂区的危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。 （8）停机检修产生的废保温材料 本项目在检修过程中会产生废保温材料，主要为废刚玉砖，产生量约50t/次。根据根据《固体废物分类与代码目录》（2024版）中规定，停机检修产生的废保温材料属于SW59 其他工业固体废物，固废代码：900-099-S59，停机检修后交由厂家回收，不在场内贮存。 项目全厂固体产生情况汇总表如下表所示： 表4-28 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物类别; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 日常生活; 否; 900-099-S64; 10.95. 2; 废包装材料; 生产过程; 否; 900-099-S59; 0.35. 3; 玻璃废边角料、不合格产品; 生产过程; 否; 900-004-S17; 99.6. 4; 纯水制备产生的废过滤材料; 生产过程; 否; 900-009-S59; 0.012. 5; 除尘器收集的粉尘; 生产过程; 是; 900-099-S59; 9.269. 6; 废润滑油及包装桶; 保养维修过程; 是; 900-214-08; 0.4. 7; 废含油抹布、废手套; 生产过程; 是; 900-041-49; 0.02. 8; 停机检修产生的废保温材料; 保养维修过程; 否; 900-099-S59; 50t/4年. 表4-29 固体废物汇总表 编号; 产生源; 固废名称; 属性; 类别及编码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用量t/a; 处置量t/a. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 10.95; 暂存于生活垃圾桶; 委托处置; 环卫部门统一清运处理; 0; 10.95. 2; 生产过程; 废包装材料; 一般工业固体废物; 900-999-99; 固态; /; 0.35; 暂存于一般工业固体废物暂存场所; 委托处置; 外售; 0; 0.35. 3; 生产过程; 玻璃废边角料、不合格产品; 305-003-08; 固态; /; 99.6; 暂存于一般工业固体废物暂存场所; 自行利用; 回用于生产线; 99.6; 99.6. 4; 生产过程; 纯水制备产生的废过滤材料; 900-039-S59; 固态; /; 0.012; 暂存于一般工业固体废物暂存场所; 委托处置; 厂家回收; 0; 0.012. 5; 生产过程; 除尘器收集的粉尘; 900-999-66; 固态; /; 9.269; 暂存于一般工业固体废物暂存场所; 委托处置; 外售; 0; 9.269. 6; 维修; 停机检修产生的废保温材料; 900-099-S59; 固态; /; 50t/4年; 检修后直接由厂家回收; 委托处置; 厂家回收; 0; 50t/4年. 7; 维修; 废润滑油及包装桶; 危险废物; 900-214-08; 液态、固态; T、I; 0.4; 暂存于危险固废暂存场所; 委托处置; 外售; 0; 0.4. 8; 维修; 废含油抹布、废手套; 900-041-49; 固态; T/In; 0.02; 暂存于危险固废暂存场所; 委托处置; 外售; 0; 0.02. 4.1 固废暂存场所建设要求 本项目新建一个一般工业固体废物暂存场所及危险废物贮存点，环评要求企业按如下要求进一步规范建设一般工业固体废物暂存间、危险废物贮存点： （1）一般工业固体废物暂存场所的设置要求： a、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置； b、防扬散、防流失、防渗漏，分区暂存各固废； c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染；d、一般固废均按其资源化、无害化的方式进行处置； e、场所地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所； f、“防风、防雨、防晒”，外围设置围堰，并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 （2）危险废物收集、暂存、运输污染防治措施分析 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份并标注说明，以方便委托处理单位处理；应根据危险废物的性质和形态分类收集，采用符合标准要求的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，实施危险废物转移联单制度，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签，危险废物贮存点密闭。 日常管理中，厂区须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地生态环境局批准，同时填写危险废物转运单。企业须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 综上，项目产生的各类固废均能得到综合利用和妥善处理，满足环保要求，对环境影响较小。 5、地下水、土壤影响分析 厂区雨污分流制；经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河。为避免对地下水体、土壤造成影响，建设单位采取主动控制（源头控制措施）及被动控制（末端控制措施）相结合的措施。 ①主动控制（源头控制措施） 主要包括在工艺、设备、物料输送管道、污水输送管线采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的风险事故降到最低。例如针对事故废水设置事故水池、污水管网设置切换阀等，确保发生事故时产生的事故废水能够及时收集进入消防事故池，并通过控制切换阀防止事故废水直接外排；建设单位已制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。 ②被动控制（末端控制措施） 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止撒落在地面上的污染物渗入地下，并把滞留在地面上的污染物收集起来，集中处理。 防渗区分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。 厂房防渗参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB1689-2023）中相关要求进行防腐防渗； 危险废物贮存点参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行重点防渗。 具体防渗要求见下表： 表4-30 土壤、地下水防渗要求 分区; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求. 简单防渗区; 除重点、一般防渗之外的其他区域; 办公区、生产车间、事故池、一般工业废物暂存场所等; 一般地面硬化. 一般防渗区; 其他类型; /; 本项目不涉及. 重点防渗区; 危害性大的危险废物暂存区等; 危险废物贮存点、污水管线; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 除此之外，建议项目运营后还应采取以下污染防治措施： ①定期对地下水和土壤进行监测，以便及时发现问题，采取有效措施控制和消除污染危害。 ②加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 6、环境风险 6.1危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表B.1突发环境事件风险物质及临界量中所列举的化学品，本项目所用钝化膏中含有氢氟酸和硝酸，属于风险物质，具体本项目Q值计算如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1，将Q值划分为：①1≤Q≤10；②10≤Q≤100；③Q≥100。 表4-31 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响识别途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危险废物贮存点; 危险废物; 矿物油; 泄露; 危险废物泄漏经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响; 周边土壤、地表水、地下水环境. 表4-32 项目危险物与质量临界值一览表 序号; 危险物; 最大存在总量 （t）; 临界量（t）; 比值. 1; 矿物油; 0.65; 2500; 0.0004. 2; 废矿物油; 0.4. 3; 天然气中的甲烷*; 0.236; 10; 0.024. 合计; <1. 本项目Q<1，因此本项目无需进行风险专章。 6.2 环境风险识别 （1）油类物质泄露 油类物质泄漏遇明火燃烧，产生伴生/次生污染物，对周围人群和环境空气造成危害；燃烧火灾产生的消防废水如没有得到有效控制，可能造成周围水体污染。 （2）危废流失 项目产生的危废随生活垃圾或一般固废流失出厂。危险废物贮存点中的废活性炭，在日常储存过程中若发生泄漏，进入雨水管网或溢流至场区外部，对大气及水环境均存在一定风险，同时可能对人体健康造成危害。 （3）废气处理装置故障 本项目废气处理设施失效，造成废气未经处理直接排放，将造成周围大气环境污染。 6.3环境风险防范措施 （1）泄漏事故 建立、完善安全管理制度：制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 安全防范措施：物料远离火种、热源，保证阴凉、通风。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。库房内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应设置醒目的“危险”“禁止烟火”等警示标志。 坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 （2）电气设备故障引起的火灾 企业员工在厂区吸烟或生产过程中不慎造成电气设备故障等，可能引起火灾，有时会发生火灾连片使大批设备烧毁。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧。物质在燃烧过程中会产生大量浓烟和烟尘，其中含有大量的一氧化碳、二氧化碳及其他有毒气体，带来大气环境污染。 ①厂区内尤其是生产车间和仓库严禁吸烟。 ②定期检查设备的运行状况，发现不良问题及时解决；同时注重加强安全教育，提高职工的安全意识和安全防范能力。 ③按照相关规定设置逃生系统，设置足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 （3）消防及火灾报警系统 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》等要求，设置与生产、储存和办公场所相适应的消防设备。设置火灾自动报警系统。 （4）个体防护措施 为巡查员工按要求配置安全帽、工作服、工作鞋等。企业安排专人保管防护用品，定期检查和更新，并定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。本项目配备常用的医疗器械、药品，并配置洗眼器、呼吸器、氧气瓶、纱布、急救药箱等紧急状况使用的药品。 在采取了本次环评的上述措施后，该项目对周边环境影响可以接受。故该项目对周围环境的环境风险影响较小，在可接受范围之内。 （5）事故池 由于事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对厂区地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。为此，本项目建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》规定，仓储区环境突发事件污水处理系统应能容纳一次消防用水量存储，计算事故排水储存事故池容量： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中，V总——为计算各装置最大量，单位m3。 V1——收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），为0m3； V2——发生事故的储罐或装置消防水量；参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），表3.3.2建筑物室外消火栓设计流量计算，本项目室内、室内消火栓用水量40L/S，以消防历时1h计，事故情况下总用水量为144m3，事故废水排放量取80%，则事故废水排放量115.2m3；V2为115.2m3。 V3——发生事故时物料转移至其他容器及单元量，各罐区各自配套一个备用储罐，备用液体储罐为0m3。 V4——发生事故时必须进入该系统的生产废水量根据项目情况，0m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量； V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n qa——年平均降雨量，根据淮北市人民政府网站公布的数据，淮北市年平均降雨量为849.6mm； n——年平均降雨日数，根据淮北市人民政府网站公布的数据，淮北市年平均降雨日数84天； 则q=849.6/84=10.114mm； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，1.13hm2。 则V5=10×10.114×1.13=114.288m3。 综上，V总=229.488m3。本项目综合楼西侧设置一座300m3事故池，能够满足项目消防用水需求以及事故污水收集需要。 根据现场勘查并听取建设单位相关要求和建议，环评单位对应急池提出以下要求： ①污水应急池与产污源地之间需建设相应管道，一旦产生消防废水时，污水可以自流进入应急池进行暂存； ②对污水应急池进行内壁硬化和防腐处理，以免发生污水渗漏而造成地下水污染事故； ③平时污水应急池须保持空的状态，不得另作他用。 另外，要保证消防用水的收集，严禁排入外环境。为防止消防废水排入外环境，要求在易发生火灾事故，且易造成物料流失的区域设置地沟、围堰等设施，同时将消防废水引入事故储池，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对废水进行合理处理。 综上，企业采取分区防渗措施，对重点防渗区，地面采用水泥砂浆抹面、找平，并且涂上环氧树脂防腐防渗。 6.4应急措施 本预案适用于在本项目区域内人为或不可抗力造成危险废物流失。 对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，立即进行相应处理，包括洒漏危险废物的再收集等，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理； ③事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要（本表为应急预案纲要，项目建成运营后应制定专业的风险应急预案），供项目决策人参考。 表4-33 环境风险突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 危险废物贮存点、临近地区. 3; 应急组织; 成立应急指挥小组，由最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责医院附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 厂区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 6.5结论 综上，采取上述风险防护措施后，项目的风险在可接受范围内，为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 配料粉尘、混料粉尘、熔化废气 | 颗粒物 | 车间封闭，1#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“1#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA001排气筒排放（排放高度15m） | 安徽省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34 4295-2022） |
|  | DA002 | 混料粉尘、熔化废气 | 颗粒物 | 车间封闭，2#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“2#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA002排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | DA006 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 1#、2#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气一同经过DA006排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | DA003 | 配料粉尘、混料粉尘、熔化废气 | 颗粒物 | 车间封闭，3#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“3#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA003排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | DA004 | 混料粉尘、熔化废气 | 颗粒物 | 车间封闭，4#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%）后，与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“4#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA004排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | DA007 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 3#、4#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气一同经过DA007排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | DA005 | 配料粉尘、混料粉尘、熔化废气 | 颗粒物 | 车间封闭，5#生产线布料粉尘经集气罩收集（收集效率95%），收集后的粉尘与经管道收集（收集效率95%）的熔化废气一起由“5#布袋除尘器”处理（处理效率99%）达标后，通过DA005排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | DA008 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 SO2 NOX | 5#生产线火焰抛光工序天然气燃烧废气经过DA008排气筒排放（排放高度15m） |  |
|  | 无组织废气 | 圆口废气 | 颗粒物 | 圆口废气产生量较小，厂房封闭、加强通风、无组织排放 | 安徽省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34 4295-2022） |
|  |  |  | SO2 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  | 配料、混料粉尘 | 颗粒物 | 无组织降落至密闭配料间内，定期清扫地面 | 安徽省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34 4295-2022） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS 氨氮 | 雨污分流、雨水排入雨水管网，经化粪池预处理生活污水与定期排放的循环冷却定期排污水，汇同纯水制备浓水接管进入淮北蓝海水处理有限公司进一步处理，处理达标后部分作为平山电厂冷却循环水，剩余部分排入萧濉新河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及淮北蓝海水处理有限公司接管限值 |
|  | 生产废水 |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备、车辆等 |  | 噪声 | 基础减振、合理布局、墙体隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集至分类收集点，由环卫部门定期清运处理；废包装材料暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售；玻璃废边角料、不合格产品暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期回用于生产线；纯水制备产生的废过滤材料定期交由厂家回收；除尘器收集的粉尘暂存于一般工业固体废物暂存场所，定期外售；废润滑油及包装桶、废含油抹布、废手套暂存于危险固废暂存场所，交由有资质单位处置，停机检修产生的废保温材料检修后直接交由厂家回收。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水管线、化粪池、危险废物贮存点重点防渗；一般固废暂存间、原料区、成品区等一般防渗、事故池（300m3）办公区等做简单防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设消防、火灾报警系统；编制应急预案；消防事故池 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1 标识牌设置 标识牌的设置应按《关于印发排放口标志牌技术规范的通知》（环办〔2005〕95号）中相关规定实施，统计所有排污口的名称、位置、数量、以及排放污染物的名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口规范性管理。图形符号分别为提示图形和警告图形符号两种，分别为（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）执行，环境保护图形标志的形状及颜色见下表： 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 排放口; 提示/警告图形标识; 功能. 1; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 排气筒; 表示废气向大气排放. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存点. 5.2 排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅文件2021年1月30号《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发（2021）7号）文件内容：二、主要任务——第（七）条积极探索排污许可与环评制度的联动试点中——属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”（附件1）和《建设项目排污许可申请与填报信息表》（附件2），生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中二十五、非金属矿物制品业 30；65、玻璃制造 304、玻璃制品制造305，本项目属于其中的“特种玻璃制造3042”、以天然气为燃料的玻璃制品制造，属于简化管理，要求企业在履行竣工环保“三同时”验收时完善排污许可手续。 |

# 六、结论

本项目选址于淮北市烈山区经济开发区青龙山电子信息产业园四期，项目建设符合我国现行的产业政策，选址合理，符合当地区域总体规划，总图布置可行。污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，确保项目产生的污染物达标排放，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.118 | / | 0.118 | +0.118 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
|  | NOx | / | / | / | 0.155 | / | 0.155 | +0.155 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.496 | / | 0.496 | +0.496 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 10.95 | / | 10.95 | +10.95 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 | +0.35 |
|  | 玻璃废边角料、不合格产品 | / | / | / | 99.6 | / | 99.6 | +99.6 |
|  | 纯水制备产生的废过滤材料 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 9.269 | / | 9.269 | +9.269 |
|  | 停机检修产生的废保温材料 |  |  |  | 50t/4年 |  | 50t/4年 | +50t/4年 |
| 危险废物 | 废润滑油及包装桶 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废含油抹布、废手套 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①